# 云浮市顺运石业有限公司“8·26”一般起重伤害生产安全事故调查报告.pdf

来源：云城区应急管理局　云城区·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycat/gkmlpt/content/1/1975/post_1975580.html

发布时间：2025-12-30　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

云浮市顺运石业有限公司“8·26”一般起

重伤害生产安全事故调查报告

2025 年 8 月 26日 17 时30 分许，云浮市顺运石业有限

公司厂区门前，在拆除钢结构厂房和吊装废旧槽钢作业过程

中，发生一起一般起重伤害生产安全事故，槽钢从车厢滚落，

造成 1 人受伤。经区人民政府授权安塘街道办事处依法成立

了云浮市顺运石业有限公司“8·26”一般起重伤害生产安

全事故调查组（以下简称“调查组”），根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》等相关法律法规，通过现场勘查、

询问相关人员、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、

原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，并提出了防

范措施建议。现将有关情况报告如下： ​ ​

一、事故基本情况​ ​

事故时间：2025 年 8 月 26日 17 时30 分左右

事故地点：云浮市顺运石业有限公司厂区门前

事故类别：起重伤害

伤亡情况：1 人受伤

伤者：欧某，男，涉事货车（粤 H R***7）司机。被从

车箱滚落的槽钢砸中，送云浮市人民医院救治。目前伤者已

出院，右小腿下 1/3 截肢。

— 2 —

云浮市顺运石业有限公司、吊车车主冯某分别垫付了伤

者的部分治疗费用。

事故直接经济损失截至目前约8 万元(伤者的医药费)。

二、相关单位及人员情况​ ​

1.​​发包单位：

云浮市顺运石业有限公司，法人代表陆某取得营业执照，

作为项目发包方，将拆除钢结构厂房施工项目进行发包。

​2.承包方：

陈某（个人）未取得营业执照，不具备法人资格，无建

筑施工和钢结构拆除相关资质。其为本次拆除项目的实际承

包方。

3.作业相关人员：​ ​

冯某：吊车司机（粤 W 1***2，25 吨吊车）操作吊机，

由陈某临时聘请。

周某：司索指挥人员，由陈某临时聘请。

欧某：涉事货车（粤 H R***7）司机，由鼎湖区叶**运

输服务部派出。

鼎湖区叶**运输服务部:经营者为叶某，实际由叶某、

阮某、欧某三人共同经营。

四、事故发生经过​ ​

2025 年 8 月 26 日下午，在云浮市顺运石业有限公司厂

区，进行拆除厂房的槽钢吊装作业。吊车司机冯某操作吊车，

— 3 —

将槽钢（规格：长约10 米、宽约 0.35-0.40 米、厚约 0.15

米）从地面吊装至货车司机欧某驾驶的货车（粤 H R***7）

车厢上。司索工周某在货车车厢上实施挂钩、解钩等作业。

约 17时 30 分，在吊装最后一条槽钢前，货车司机欧某走到

货车左侧后轮处解取绑绳。冯某将最后一条槽钢吊放至车厢

时，该槽钢压住了用于固定已装槽钢的缆绳，导致周某无法

解开。周某遂要求冯某重新起吊该槽钢，以便腾出空间解绳。

当冯某操作吊车重新起吊槽钢的瞬间，车厢内另一条已放置

但未固定的槽钢因失去支撑或受力失衡，突然从车厢上滚落。

此时，欧某正在车厢侧解取绑绳，滚落的槽钢直接砸中其右

脚小腿。现场人员于 17 时 35分拨打 120急救电话，伤者欧

某被送往云浮市人民医院救治。

五、事故原因分析​ ​ ​ ​

（一）直接原因​ ​

槽钢未有效固定：已装车的槽钢在堆放后，未采取任何

可靠的衬垫、支撑或捆绑固定措施，处于不稳定状态。

违章冒险作业：司索工周某和吊车司机冯某在未确认车

厢周围（吊臂旋转半径及货物坠落范围内）是否安全、有无

人员的情况下，盲目进行起重操作。货车司机欧某安全意识

淡薄，擅自进入危险的吊装作业区域内（车厢侧）进行其他

作业。

（二）间接原因​ ​

— 4 —

承包方陈某严重违法违规，无资质承揽工程，在不具备

任何施工资质和安全条件的情况下，违法承揽危险性较大的

钢结构拆除工程及开展相关作业。安全管理缺失，未制定安

全施工方案，未对临时雇佣人员（冯某、周某）进行安全技

术交底和必要的安全培训。现场管理失控，事故发生时，未

配备专职或兼职的现场安全管理人员进行统一指挥和监护。

发包方云浮市顺运石业有限公司安全生产主体责任不

落实。为节省厂房拆除施工成本，将厂房拆除工程项目发包

给不具备安全生产条件和相应资质的个人（陈某），存在违

规发包行为。存在以包代管行为，发包后，未对承包单位的

安全生产工作进行统一协调、管理，未对施工现场进行有效

的安全监督和检查，安全监管严重缺位。

两个单位在同一个作业区域内进行生产经营活动，未签

订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责和应当采

取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查

与协调。吊装作业期间，作业单位未安排专门人员进行现场

安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。作业管

理混乱，作业现场无统一指挥，沟通协调不畅。司索工、吊

车司机等特种作业人员安全意识不足。吊装作业区域未设置

明显的安全警示标志和警戒区。

六、事故性质认定

调查组认定，这是一起由于承包方无资质施工、现场安

— 5 —

全管理严重缺失，发包方违规发包、以包代管，以及作业人

员违章操作导致的一般生产安全责任事故。 ​ ​

七、责任认定及处理建议​ ​

（一）云浮市顺运石业有限公司（发包方）存在违规发

包行为，未履行对承包方安全生产工作的统一协调、管理职

责，对事故负有责任。建议由云城区应急管理部门依据《中

华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对其进行处理。

（二）陈某（承包方）作为厂房拆除项目施工实际负责

人，无资质承揽工程，未对施工作业过程开展有效安全管理，

对事故负有责任。建议由云城区应急管理部门依据《中华人

民共和国安全生产法》等相关法律法规对其进行处理。

（三）冯某（吊车司机）、周某（司索工），违章作业，

对事故的发生负有责任。建议由云浮市顺运石业有限公司及

其项目承包方依据内部规定予以处理，并加强安全教育。

（四）鼎湖区叶**运输服务部，对其从业人员（欧某）

安全教育培训不到位，未能确保其具备必要的安全意识和风

险防范能力，对事故负有一定管理责任。建议由云城区应急

管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法

规对其进行处理。

（五）欧某（伤者、货车司机），安全意识不足，擅自

进入吊装危险区域，对事故负有一定责任。

八、事故防范和整改措施​ ​

— 6 —

为深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以

下防范措施：

（一）严格承包单位资质审查。云浮市顺运石业有限公

司及所有生产经营单位必须严格遵守法律法规，严禁将工程

项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位或个人。

（二）落实发包单位安全管理职责。发包单位必须与承

包单位（具备相应资质）签订专门的安全生产管理协议，明

确各自职责，并对承包单位的安全生产工作实行统一、严格

的管理、监督和检查，杜绝“以包代管”。

（三）强化危险作业现场管理。对于吊装、拆除等危险

作业，必须制定详细的施工方案和安全措施，安排专人进行

现场统一指挥和安全管理，设置警戒区域，确保无关人员不

得入内。

（四）加强从业人员安全教育培训。必须确保所有作业

人员，特别是特种作业人员，经过严格的安全培训并考核合

格，熟知岗位风险和安全操作规程，提高自我防护意识和能

力。

云浮市顺运石业有限公司“8·26”一般起重伤害

生产安全事故调查组（代章）

2025 年 12 月3 日