# 罗定市素龙街道“12.31”火灾事故调查报告.pdf

来源：罗定市应急管理局　罗定市·事故调查报告（搜索直采）

原文链接：http://www.luoding.gov.cn/yfldyjgl/gkmlpt/content/1/1910/post_1910076.html

发布时间：2025-04-10　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

2024 年 12 月 31 日 21 时 03 分许，罗定市素龙街道富豪三

横路阳光都市商住楼一楼北侧家具仓库发生火灾，过火面积约

505平方米，无人员伤亡，直接财产损失约 3447292.51 元。

为查明事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国消

防法》、国家消防救援局《关于开展火灾延伸调查强化追责整改

的指导意见》(应急消[2019]266号)《云浮市消防安全责任制规

定》(云府[2020]29 号)《云浮市火灾事故调查处理(暂行)规定》

(云府办函[2022]181 号)等法律法规，我市成立了素龙街道

“12.31”火灾事故调查组。事故调查组由市政府分管安全生产

工作领导为组长，市府办、市消防救援大队、市应急管理局、素

龙街道办等有关同志任副组长，成员由市公安局、市发展和改革

局、市工信商务局、市消防救援大队、市住房和城乡建设局、市

市场监督管理局、市应急管理局、广东电网云浮罗定供电局、素

龙街道办事处等部门有关人员组成，并特邀了罗定市纪委监委、

罗定市检察院有关同志对调查工作进行监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效、四不放过”的原则和“尽职免责，失职问责”的要求，通过

现场勘查、调查询问、综合分析，查明了事故的经过和原因，对

事故性质和责任进行了认定，现将有关情况报告如下：

2

一、起火建筑和涉事企业基本情况

起火建筑：阳光都市商住楼位于罗定市素龙街道富豪三横

路，地下 1 层，地上 25+1 层，高 88.2 米，钢筋混凝土结构，占

地面积 6130.7 平方米，总建筑面积 73506.2 平方米，一至三层为

商业，商业总面积 18297.5 平方米，其中一层设超市、家具储存

仓库、银行网点、餐饮店（停业）及寿司店（停业），二层设儿

童游乐场所（停业），三层设健身房、房地产公司办公室，四层

以上为四栋单元式住宅（相邻两个单元每层通过天桥相连），住

宅靠南侧一字均匀分布，A1 与 A2 相连、B3 与 B4 相连。该建

筑产权人为罗定市全晟实业投资有限公司，物业管理单位为罗定

市龙宇物业服务有限公司。起火场所为阳光都市商住楼一楼北侧

家具仓库，该仓库为罗定市全晟实业投资有限公司于 2024 年 04

月 30 日将一楼面积为 1087.89 平方米的商铺出租给罗定市盛世

家具有限公司用作家私储存仓库，租期一年。

涉事企业基本情况：

1.罗定市全晟实业投资有限公司，统一社会信用代码：

9144**********T68D,法定代表人：简**，经营范围：投资兴办

实业；物业服务、物业租赁；企业形象设计、策划；儿童室内游

戏娱乐服务；中西餐类制售；休闲健身活动；足疗服务；零售：

日用百货；销售：农产品、建材。

2.罗定市盛世家具有限公司，统一社会信用代码：

9144**********A265,法定代表人：彭**，一般项目：家具销售；

家具安装和维修服务；家用电器销售；针纺织品销售；日用家电

3

零售；家用电器安装服务；日用电器修理；第一类医疗器械销售；

会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）

3.罗定市龙宇物业服务有限公司统一社会信用代码：

9144**********205Y，法定代表人：陈*，经营范围：物业服务、

室内装饰设计、室内装饰工程服务；房屋租赁；销售：建筑材料

（不含危险化学品）。

二、火灾事故发生经过和救援情况

2024 年 12 月 31 日 21 时 05 分许，云浮市消防救援支队指

挥中心接报警称:罗定市素龙街道富豪三横路阳光都市商住楼一

楼仓库发生火灾，接警后云浮市消防救援支队立即调派云安、罗

定、新兴、特勤 4 个消防救援站和大湾、围底、生江、素龙 4

个专职消防队到场救援，22时 54 分，明火被扑灭，无人员伤亡。

三、火灾事故的原因和性质

(一)起火时间、部位和原因认定:经罗定市消防救援大队反

复勘验现场，同时根据现场勘验笔录、询问笔录、现场照片、监

控视频、司法鉴定意见书等，认定如下:起火时间为 2024 年 12

月31日21时03分许;起火部位为阳光都市商住楼一楼家具仓库

货车西北侧 1 排 3、4 号柱子中间以东的床垫放置区;起火点为该

商住楼一楼仓库距离 1 排4 号柱西南角1.07 米、距 1 排 4 号柱

东面和2 排 4 号柱东面连线垂直距离 0.7 米处;起火原因为 1 排

4 号柱旁卷帘门电机线路故障，电线高温喷溅物引燃下方堆放的

床垫等可燃物蔓延成灾。

4

（二）火灾事故直接原因：该起火灾的直接原因是阳光都市

一楼北侧家具仓库（为罗定市盛世家具有限公司租用）1 排 4 号

柱东侧卷帘门电机线路故障，电线高温喷溅物引燃下方堆放的床

垫等可燃物蔓延成灾。

（三）火灾事故间接原因：

1.罗定市龙宇物业服务有限公司消防设施维修不及时。2024

年 5 月1 日，该公司发现小区消防系统故障，不能正常运行，先

后 2 次向罗定市住房和城乡建设局提交提取物业维修基金申请，

用于修缮消防系统，但直至火灾发生时，消防设施仍处于瘫痪状

态。

2.罗定市盛世家具有限公司仓库分隔不到位。虽然《建筑防

火通用规范》4.3.1 规定“民用建筑内可设置为满足建筑使用功

能的附属库房”，但应采取相应的防火措施，该仓库在投入使用

前未与相邻经营场所完全分隔，导致火灾蔓延扩大。

3.罗定市龙宇物业服务有限公司监管不到位。阳光都市商住

楼商业、住宅同为罗定市龙宇物业服务有限公司负责管理，该公

司对已经租出的店铺未开展经常性巡查，对存在的火灾隐患未做

跟踪处理,在明知消防设施故障的情况下未采取防范火灾风险的

措施。

4.群众消防安全意识不强。火灾发生后，仓库员工未及时开

展初期火灾的扑救，物业管理单位微型消防站未第一时间赶赴现

场，楼上群众对火灾产生的危害认识不足，在火灾发生后未能采

取正确措施逃生自救，均为后期消防救援工作开展造成了较大的

5

困难。

（四）火灾事故性质认定：经调查认定，素龙街道“12.31”

火灾事故是一起一般火灾责任事故。

四、有关监管情况

罗定市素龙街道办与所属村(居)委、辖区重点企业单位签订

安全生产和消防安全管理责任书:定期组织召开安全生产和消防

安全工作会议传达、部署有关工作;每月开展安全生产和消防安

全检查;常态化开展消防安全宣传、培训和演练对，但高风险火

灾隐患区域整治，消防安全集中除患攻坚行动等专项整治工作推

进不力，未对涉事场所进行排查整治:对其下辖的埇表村委会开

展各类消防安全专项整治行动工作组织指导不足，督促检查火灾

隐患不彻底。

罗定市消防救援大队有制定年度工作要点;每个季度组织召

开消防工作会议，及时传达上级有关文件精神和部署相关工作;

常态化督促指导镇(街)、行业部门开展消防工作;实施“双随机、

一公开”监管工作机制，确立“一单两库”并合理确定随机抽查

比例和频次;常态化开展“帮你查、教你防、陪你练”服务;常态

化多形式开展全民素质工程宣传、培训、教育活动。

罗定市市场监督管理局有制定年度检查计划，定期组织召开

会议部署落实有关安全生产和消防安全工作，及时传达有关安全

生产和消防安全工作文件精神，定期开展执法检查工作,对市场

主体依法进行登记。

6

罗定市住房和城乡建设局有制定年度工作要点，有制定年度

监督检查计划，每个季度组织召开安全生产和消防安全工作会

议，及时传达有关安全生产和消防安全工作文件精神，定期开展

检查工作，但对物业服务企业消防隐患整改工作跟踪不到位，未

形成工作闭环。

罗定市应急管理局有制定年度工作要点和检查计划，定期组

织召开安全生产工作会议，及时传达有关安全生产工作文件精

神，定期开展执法检查工作。

罗定市素龙街道埇表村民委员会有定期组织召开安全生产

和消防安全工作会议，及时传达有人安全生产和消防安全工作文

件精神;定期开展检查工作，但对辖区场所未能全面开展检查;

未按要求组织居民群众参加消防教育和灭火逃生体验。

罗定市龙宇物业服务有限公司主体责任落实不到位，消防安

全管理虚化弱化；消防设施维护保养不到位，消防系统长期处于

瘫痪状态；组织员工开展灭火实操和逃生演练流于形式；消防宣

传成效不明显;消防安全巡查不严不实。

罗定市盛世家居有限公司未落实消防安全主体责任，消防安

全管理不规范；未按规范要求对储存仓库与其他场所进行防火分

隔。

罗定市全晟实业投资有限公司主体责任落实不到位，擅自改

变建筑部分结构。

五、火灾事故责任和处理建议

7

为深刻吸取火灾事故教训，教育和惩戒有关责任单位及责任

人员，依据《中华人民共和国消防法》《中国共产党纪律处分条

例》《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87 号）《广

东省实施<中华人民共和国消防法>办法》《广东省消防工作若干

规定》（广东省人民政府令第 282 号）相关法律法规规定，对

素龙街道“12.31”火灾事故有关责任单位、责任人员提出处理

建议如下：

（一）相关部门处理建议

1.建议由罗定市人民政府对罗定市住房和城乡建设局进行

约谈，罗定市住房和城乡建设局就履职情况向罗定市人民政府作

书面说明，要求罗定市住房和城乡建设局认真总结和深刻吸取事

故教训，进一步加强和改进消防安全工作。

2.建议由罗定市人民政府对罗定市素龙街道办事处进行约

谈，要求罗定市素龙街道办事处要认真总结和深刻吸取事故教

训，进一步加强和改进消防安全工作。

3.建议由罗定市素龙街道办事处对素龙街道埇表村委会进

行约谈，要求素龙街道埇表村委会要认真总结和深刻吸取事故教

训，落实消防安全网格化管理工作。

4.建议罗定市住房和城乡建设局对罗定市全晟实业投资有

限公司、罗定市盛世家居有限公司、罗定市龙宇物业服务有限公

司涉嫌违法行为进行处理。

5.建议罗定市公安局根据火灾原因符合立案标准的，按照相

关法律规定对相关责任人开展立案调查，并依法处理。

8

（二）相关人员处理建议

建议对消防工作履职不到位的相关人员由相应干部管理权

限的纪检监察机关按照规定进行独立调查处理。

六、消防产品调查情况

另案调查。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次火灾事故教训，压紧压实主体责任，切实做

到“防”在前、“消”在后，全力维护人民群众生命财产安全，特提

出相关建议如下:

(一)要高度重视火灾防控工作。各镇(街)、各部门要认真贯

彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立“生命之

上、安全至上”，强化底线思维，切实增强“四个意识”，深刻吸

取素龙街道“12.31”火灾事故教训，以对人民群众生命财产安全

高度负责的态度，结合冬春火灾防控要求，常态化深入分析研判

本地、本行业消防形势，加强统筹协调，强化调度指挥，全力以

赴抓好当前火灾防控工作。

(二)要强化基层消防网格管理。一是要充分发挥镇(街)村(居)

网格管理组织作用，压实、强化网格管理责任，严格执行各项网

格化管理制度，常态开展多方式的督导、考核，确保网格巡查、

排查工作有序有效开展，实现网格责任明确、制度规范常态巡查

的闭环管理。二是要强化早巡、午巡、夜巡等常态化巡查工作,

提升网格巡查排查工作的覆盖面和精准度;通过“镇(街)吹哨、部

门报到、行业参与、网格行动”的模式，定期组织开展联合巡查

9

排查行动，不断消除动态隐患。三是要落实“一格一员’和网格员

实名制的责任制度，强化广大网格员的责任意识，确保巡查排查

工作落到实处。

(三)要加大突出隐患排查整治。一是强力整治用火用电安全

隐患。各行业主管部门要强化对大型商业综合体、仓储物流企业

以及公共娱乐场所、宾馆酒店、餐饮场所、敬老院养老院等人员

密集场的用火用电安全检查，市市场监管部门要加大对生产，销

售不合格的电线电缆、开关插座、配电箱、电取暖器等违法行为

的查处力度，依法打击制售假冒伪劣产品行为;二是针对仓存场

所火灾特点的实际，各镇(街)、各有关部门要严查清理仓存场所、

村民自建房和出租屋违规用火用电、电动自行车违规停放充电、

疏散走道和楼梯间堆放可燃物等安全隐患，特别对违规住人现象

实行“零容忍”。三是针对隐患整治回潮问题，各镇(街)村(居)委

要落实属地管理责任和网格化管理责任，采取“进门入户”方式，

加强对仓存场所的每日巡查检查和宣传教育培训:严格落实加强

防火分隔、做好电气整改、打通生命通道、增配消防器材、规范

日常管理等五方面要求，防止“末端”消防安全失控漏管。

(四)要提升及时有效处置能力。各镇(街)要督促本地村(居)

委和社会单位加强微型消防站建设，落实 24 小时值班值守，确

保一旦发生火情，能够第一时间到场处置。一是要针对居民住宅、

“三小”等小场所亡人火灾多发生在夜间的规律和特点，组织基层

网格组织和物业管理单位、治安联防队、微型消防站等力量，结

合自身值班工作安排，加大防火巡查尤其是夜间巡查力度，发现

10

火情及时报警，并采取先期处置措施。二是要加大对社区微型消

防站的随机抽查，测试应急响应时间和能力，确保一旦接到报警，

能够及时调动就近微型消防站扑救初起火灾，切实做到灭早、灭

小、灭初期，防止小火酿成大灾。

(五)要做实消防安全宣传工作。坚持“预防为主，安全第一”

的原则，宣传普及群众安全用火用电用油用气、电动自行车停放

充电、可燃物堆放、卧床吸烟等安全常识，营造消防安全人人重

视、人人参与的浓厚氛围。要利用典型火灾案例，加强警示宣传，

以案讲法，用案说理，教育引导群众增强消防安全意识要专题部

署企业消防安全整治、电气火灾防范等宣传工作，普及初起火灾

扑救和逃生自救常识，切实增强全民自防自救能力。