# 河北千喜鹤肉类产业有限公司“4•21”压力容器爆炸事故调查报告

来源：邢台市应急管理局　邢台市·站内搜索补充

原文链接：https://yjglj.xingtai.gov.cn/portal/article/index/id/20047.html

发布时间：2025-07-01　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

•

邢台市政府事故调查组

2025 年 6 月

- 1 -

一、事故基本情况 ..............................................................................- 2 -

（一）事故发生单位概况 ............................................................ - 3 -

（二）事故储气罐基本情况 ........................................................ - 3 -

二、事故发生经过、应急救援及报告情况 ...................................... - 4 -

（一）事故发生经过 .................................................................... - 4 -

（二）事故救援情况 .................................................................... - 4 -

（三）事故报告情况 .................................................................... - 5 -

三、现场勘验情况及检测情况 ..........................................................- 5 -

（一）现场勘验情况 .................................................................... - 5 -

（二）检测检验情况 .................................................................... - 6 -

四、事故原因分析 ..............................................................................- 7 -

（一）直接原因 ............................................................................ - 7 -

（二）间接原因 ............................................................................ - 7 -

五、有关监管部门存在的主要问题 .................................................. - 8 -

（一）南宫市市场监督管理局存在问题 .....................................- 8 -

（二）南宫市农业农村局 ............................................................ - 9 -

（三）河北南宫经济开发区管理委员会 .....................................- 9 -

（四）南宫市应急管理局（安全生产委员会办公室） ...........- 10 -

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ................................ - 10 -

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2 人） .... - 10 -

（二）对有关公职人员的处理建议（9 人） ............................- 10 -

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ....... - 12 -

七、事故整改和防范措施 ................................................................- 16 -

（一）进一步筑牢安全发展理念，加强对安全生产工作的领导。- 16 -

（二）汲取事故教训，强化部门监管责任。 ...........................- 16 -

（三）强化安全意识，严格落实企业安全生产主体责任。 ... - 16 -

（四）进一步加强特种设备管理工作，严格落实特种设备管理主

体责任。 ......................................................................................- 17 -

- 2 -

•

2025 年 4 月21 日 13时 08 分，河北千喜鹤肉类产业有限公

司（以下简称“千喜鹤公司”）分割车间发生一起储气罐爆炸事

故，造成 2 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 226万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等法律法规的规定，4 月 23 日，邢台市政府依

法成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市农业农村局、市市

场监管局、市总工会和南宫市政府等部门参加的河北千喜鹤肉类

产业有限公司“4·21”储气罐爆炸事故调查组（以下简称事故

调查组），对该起事故进行调查。同时，依据省纪委办公厅和省

安委办《生产安全事故调查处理工作中加强协作配合的办法（试

行）》有关规定，市纪委监委成立追责问责组参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资

料等方式查明了事故发生的经过、报告、原因、人员伤亡、直接

经济损失等情况，分析认定了事故性质和责任，就暴露出来的突

出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，河北千喜鹤肉类产业有限公司“4·21”储气

罐爆炸事故是一起一般迟报生产安全责任事故。

一、事故基本情况

- 3 -

（一）事故发生单位概况

千喜鹤公司成立于 2005 年 01 月 26 日，注册地址南宫市城

市工业二区；统一社会信用代码：91130581776166315U；法定代

表人：张国庆，2008 年，被河北省农业农村厅评为“河北省农

业产业化重点龙头企业”。主要经营范围为：生猪收购、屠宰；

食用动物油脂、肉制品、速冻食品的生产、销售；预包装食品和

散装食品销售等。

该公司下设行政人事部、生产部、品控部、财务部、销售部、

采购部、安管办，其中生产部下设屠宰车间、分割车间、仓储车

间、动力车间。

企业设立了安全办公室，负责人刘彦奇，成员王栋林、李天

赋、杜申秋。制定了车间安全管理制度、全员岗位责任制、安全

操作规程。动力车间设有特种设备管理人员 1 名。

（二）事故储气罐基本情况

事故储气罐由河北全一压力容器制造有限公司制造，容器类

别：I 类简单压力容器，产品编号：QY2106A01089，制造日期：

2021 年 6 月 24日，容积：1m³，设计压力0.84MPa，设计使用年

限 10 年。2021 年 12 月安装使用。

储气罐安全阀，制造编号：130500938，型号：A28W-16C，

出厂日期，2015 年 5 月，整定压力：0.8MPa，校验标牌编号，

HBJK-202502702，校验结果合格，校验日期2025 年 2 月19 日，

下次校验日期 2026 年2 月 18 日。

- 4 -

二、事故发生经过、应急救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025 年 4 月20 日 22时 03 分，千喜鹤公司分割车间包装班

组长张文星发现空气储气罐漏气，便在企业生产内部信息群中向

动力车间主任刘臣发、大班长鲍丙辉报告：“分割储气罐漏气了，

需要维修”。21 日 5 时36 分，鲍丙辉在信息群回复“收到”。

9 时 31 分，关建峰将氩弧焊机推进储气罐间，与鲍丙辉一起对

储气罐封头连接处裂纹进行焊接，9 时 53 分，关建峰将氩弧焊

机推出储气罐间。10 时 29分，关建峰将普通电焊机推进储气罐

间，对储气罐罐体纵向裂纹进行了焊接，并在焊缝处加装了角钢，

10 时 49 分，将电焊机推出储气罐间。10 时 43 分，鲍丙辉向刘

臣发电话汇报，称储气罐焊修不好了，需要换新的，刘臣发让其

向供应商咨询购买新罐事宜。12 时30 分，鲍丙辉在企业物资群

向刘学俊、李景等人提出了购买新储气罐的申请计划，刘臣发等

人表示同意。12 时 56分，鲍丙辉、关建峰再次进入储气罐间，

13 时 04分，高圣进入储气罐间，三人在储气罐间对储气罐进行

充气升压，13 时 06 分，鲍丙辉通过微信向刘臣发报告储气罐压

力为 0.38MPa，13 时 08 分 18 秒，储气罐突然发生爆炸。

（二）事故救援情况

事故发生后，分割车间员工急忙跑入现场开始救援工作，鲍

丙辉、关建峰被抬出储气罐间放在分割车间通道上，高圣由同事

搀扶出来等待医护人员。袁红侠拨打了120 急救电话，13 时 26

- 5 -

分，120 急救车及急救人员抵达公司车间门口，鲍丙辉和关建峰

被抬上救护车，高圣由同事搀扶上救护车，送往南宫市人民医院

抢救。13 时 40 分，鲍丙辉经抢救无效死亡。13 时 50 分，关建

峰经抢救无效死亡。高圣头部受伤转至石家庄市第三医院治疗，

目前身体状况正常。

（三）事故报告情况

事故发生后，企业忙于安排人员救治、安抚家属情绪、处理

善后、排查车间隐患等工作，未及时向有关部门上报事故信息。

4 月 22 日21 时，企业法人、总经理张国庆安排刘彦奇向南宫市

应急管理局、南宫市市场监管局等单位上报事故信息。4 月 22

日 21 时08 分，南宫市应急管理局值班室电话接到事故报告，随

后南宫市应急管理局电话向南宫市政府和邢台市应急管理局报

告了事故信息。

23 日0 时 30 分，南宫应急管理局通过全国突发事件综合业

务系统初报事故有关情况，并将内容传真到邢台市应急管理局。

邢台市应急管理局依法依规及时向邢台市委、市政府、河北省应

急管理厅上报了事故信息。

三、现场勘验情况及检测情况

（一）现场勘验情况

储气罐间面向室内西侧大门变形、天窗玻璃破碎、房顶天花

板部分脱落；储气罐筒体撕裂展开，罐体上下封头分离，筒体钢

板宽 1400mm，长 2400mm，底座距离下封头上沿 400mm，空气储

- 6 -

罐有两处明显焊缝，纵焊缝长 600mm，封头环焊缝长 110mm。在

纵焊缝中间部位有长 300mm的重复补焊现象，筒体原纵焊缝左侧

由 590mm 长、40mm 宽不锈钢板垂向补焊，补焊位置筒体上有板

材过烧现象。筒体及封头内部有明显锈蚀现象，锈蚀深度距离筒

体底部为 260mm，现场未见排污记录，且各焊缝处存在锈蚀现象，

纵、环焊缝补焊存在未焊透、未熔合情况，筒体爆裂紧挨原焊缝

右侧。

图1：爆炸后的储气罐间 图2：裂开的储气罐罐体

（二）检测检验情况

经河北省特检院邢台分院对储气罐安全阀及现场散落地面

的焊条进行检测分析：安全阀各项技术标准符合国家规定，事故

发生时安全阀未启动。焊接使用的焊条符合国家规定，与储气罐

材质相匹配。

- 7 -

四、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员违法

1

违规对储气罐裂纹进行焊接，焊口质量不符

合要求，焊补后又盲目对储气罐进行充气作业，储气罐在升压过

程中爆炸，罐体从焊缝处迅猛地撕展开，罐体与压缩气体将站在

储气罐旁边作业的 2 名人员击倒击伤，另 1 名作业人员因距罐体

较远，头部被坠落的顶板打伤。

（二）间接原因

1.企业特种设备安全管理不到位。企业特种设备安全管理制

度不健全且落实不到位，未依法依规建立事故储气罐安全技术档

案。未按照《特种设备使用单位落实主体责任监督管理规定》《特

种设备使用管理规则》等法律法规要求，依法配备压力容器安全

总监和压力容器安全员，未落实“日管控、周排查、月调度”等

制度；动力车间特种设备管理人员未能认真履行管理职责，未能

及时制止纠正鲍丙辉、关建峰等人违法焊接作业行为。

2.企业双重预防机制建立运行不到位。对压力容器风险辨识

不到位，安全风险四色图未标明储气罐间风险等级，未标明储气

罐位置，现场未张贴安全风险告知卡；未认真落实隐患排查治理

制度，未健全储气罐隐患排查治理清单。

3.法治与安全意识淡薄，重效益轻安全思想依然存在。企业

1 《特种设备安全监察条例》 第十七条 锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、

维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位进行。第三十八条：锅炉、

压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员(以

下统称特种设备作业人员)，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的

特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

- 8 -

合法合规生产经营意识薄弱，《特种设备安全监察条例》等法律

法规贯彻执行不到位；作业人员要绩效不要安全的思想仍然根深

蒂固，安全管理在许多环节打折扣，全员责任制不能有效落地，

是发生事故的深层原因。

五、有关监管部门存在的主要问题

（一）南宫市市场监督管理局存在问题

对《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察

条例》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》

等法律法规认识上存有偏差，只将需要办理生产许可、备案许可

等手续的特种设备纳入本部门监管职责，将不需要办理备案许可

手续的特种设备列入使用单位管理，对生产经营单位落实特种设

备安全主体责任失管，监督检查工作开展不扎实。2024年岁末年

初市场监管领域安全生产隐患大排查大整治活动中，工作开展不

扎实，仅检查3家企业，排查问题隐患2条，未覆盖千喜鹤公司。

该部门特种设备安全监察股2024年以来共对千喜鹤公司开展了3

次执法检查，均只抽查了有备案手续的特种设备，未对千喜鹤公

司落实特种设备安全主体责任情况进行监督检查，2024年12月5

日专项检查中，仅抽查了三台特种设备，未对特种设备技术档案、

特种设备安全管理人员和特种设备安全责任制及特种设备风险

辨识情况等内容进行检查；2024年9月6日检查中，使用的检查表

包含设备档案、人员档案、机构制度、安全责任落实等方面内容，

工作人员均进行了例行检查（表格上均进行了勾选），检查记录

- 9 -

为未发现问题，检查流于形式，监督检查工作开展不深入、不细

致。

经济开发区市场监管所对辖区内特种设备及其使用单位落

实特种设备安全主体责任情况负有监督检查职责，特种设备监督

检查工作开展不扎实，主要依赖于上级安排部署，缺乏工作主动

性。2024年以来，仅对千喜鹤公司开展一次检查，且只抽查了一

台锅炉设备，未对公司落实特种设备安全主体责任等情况进行检

查，工作方式粗放。

（二）南宫市农业农村局存在问题

对畜禽屠宰和农产品加工行业安全生产工作指导不力，对千

喜鹤公司工作落实安全生产主体责任情况指导检查不到位，2024

年以来，共对照《河北省畜禽定点屠宰厂（点）安全生产指导检

查表》对千喜鹤公司开展了13次检查，未发现企业落实安全生产

责任制等方面存在的问题，检查人员安全生产业务能力不高，对

安全生产相关法律法规理解不够，安全生产检查指导工作粗放、

不深入。

（三）河北南宫经济开发区管理委员会存在问题

对辖区内企业安全生产状况监督检查不到位，没有编制安全

生产监督检查计划，2024 年以来对千喜鹤公司组织开展了 3 次

综合执法检查，其中 1 次检查与南宫市市场监管局联合开展，且

未发现任何问题，检查工作不深入不细致；安全生产工作重部署、

轻落实，在联合综合执法检查中，只起到了协调组织作用，未履

- 10 -

行自身安全生产监督检查职责，也未对各部门在每次检查中发现

问题进行汇总分析，督促企业整改并指导其他企业引以为戒。

（四）南宫市应急管理局（安全生产委员会办公室）存在问

题

重要时段对其他行业安全生产工作指导督导不到位。对督导

检查中发现的问题未及时向有关行业部门进行提示提醒，强化管

理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2 人）

1.鲍丙辉，千喜鹤公司维修大班长，违法违规对储气罐进行

焊补作业，后又违规升压，造成储气罐爆炸，对事故的发生负有

直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究相关责任。

2.关建峰，千喜鹤公司维修工，违法违规对储气罐进行焊补

作业，后又违规升压，造成储气罐爆炸，对事故的发生负有直接

责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究相关责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（9 人）

1.张立华，中共党员，南宫市市场监管局经济开发区监督管

理所副所长，分管辖区内特种设备安全管理工作，组织辖区内特

种设备安全监管工作不力，未对特种设备使用单位落实特种设备

安全责任情况进行检查，涉嫌违反工作纪律，对事故发生负直接

责任，建议给予其政务警告处分。

2.张峰，中共党员，南宫市市场监管局经济开发区监督管理

- 11 -

所所长，主持全面工作，开展特种设备安全监督检查工作主动性

不强，未能结合辖区内压力容器监管存在的突出问题有针对性地

开展工作，涉嫌违反工作纪律，对事故发生负主要领导责任，建

议给予其诫勉处理。

3.周世宁，中共党员，南宫市市场监督管理局特种设备安全

监察股负责人，负责全市特种设备监管工作，对自己监督检查职

责认识不清，未能将无需办理备案手续特种设备及其使用单位纳

入自身监管职责范围内开展检查，涉嫌违反工作纪律，对事故发

生负直接责任，建议给予其政务警告处分。

4.马洪栋，中共党员，南宫市市场监督管理局党组成员、副

局长，分管特种设备管理工作，对全市特种设备监督管理工作领

导不力，对全市特种设备安全生产状况分析研判不到位，对分管

科室监督检查不深入、不细致，未将无需办理备案手续特种设备

纳入监管范围，及对特种设备使用单位落实特种设备安全责任不

到位等问题失管失察，涉嫌违反工作纪律，对事故发生负重要领

导责任，建议对其批评教育、责令作出深刻检查。

5.田振宁，中共党员，河北南宫经济开发区管理委员会正科

级干部，负责辖区内安全生产工作，对安全生产工作重视不够，

重部署、轻落实，安全生产监督检查工作随意性强，监督检查方

式粗放，不深入不细致，对千喜鹤公司几次开展检查工作均未发

现企业安全生产主体责任落实不到位问题，涉嫌违反工作纪律，

对事故发生负直接责任，建议给予其政务警告处分。

- 12 -

6.韩同振，中共党员，河北南宫经济开发区管理委员会五级

业务主办，协助田振宁同志负责安全生产工作，千喜鹤公司安全

生产工作网格管理员，安全生产业务不熟悉，监督检查方式粗放，

涉嫌违反工作纪律，对事故发生负有一定责任，建议对其批评教

育、责令作出深刻检查。

7.孙茂文，群众，南宫市农业农村局屠宰管理科负责人，负

责屠宰行业安全生产指导工作，对千喜鹤公司工作落实安全生产

主体责任指导不力，虽然对该公司进行了多次安全生产检查，未

能发现该公司安全生产责任制落实不到位问题，涉嫌违反工作纪

律，对事故发生负直接责任，建议给予其政务警告处分。

8.史春海，中共党员，南宫市农业农村局党组成员，分管畜

牧工作，对分管行业安全生产工作重视不够，对分管科室工作人

员履行安全生产指导职责不到位、安全生产指导检查工作不深入

不透彻等问题失管失察，涉嫌违反工作纪律，对事故发生负主要

领导责任，鉴于农业农村局主要负责屠宰行业安全生产指导工作，

建议对其批评教育、责令作出深刻检查。

9.王海，中共党员，南宫市应急管理局（安委办）工贸股负

责人，2024 年以来对企业进行督导检查时发现的问题未向有关

行业部门进行通报提醒，强化管理，涉嫌违反工作纪律，对事故

发生负有一定责任，建议对其批评教育、责令作出深刻检查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对有关责任单位的行政处罚建议

- 13 -

河北千喜鹤肉类产业有限公司。该公司安全生产主体责任落

实不到位，存有未认真落实《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位落实使用安全主

体责任监督管理规定》等法律法规，作业人员违法违规对储气罐

进行焊接作业；特种设备管理组织不健全，“日管控、周排查、

月调度”等制度不落实；双重预防机制未健全，风险辨识和隐患

排查清单不全面等问题，对事故的发生负有责任。依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项

2

《生产安全

事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项

3

，参照《应急管理行

政处罚裁量权基准》第 95 项裁量阶次 C 类的适用条件和具体标

准，建议由邢台市应急管理局给予其处人民币 80 万元罚款的行

政处罚。

2.对有关责任人员的行政处罚建议（5 人）

（1）张国庆，千喜鹤公司法定代表人、总经理，安全生产

第一责任人，对企业安全生产工作负全面责任，对公司存在的特

种设备管理组织不健全、特种设备安全管理不到位等问题失管失

察，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生

产法》第九十五条第（一）项

4

，参照《应急管理行政处罚裁量

2.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

3.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）

造成 2人死亡，或者 6人以上 10人以下重伤，或者 500万元以上 1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上

100万元以下的罚款。

4.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

- 14 -

权基准》第 94 项裁量阶次 A 类的适用条件和具体标准，建议由

邢台市应急管理局给予其处上一年年收入 40%罚款的行政处罚。

事故发生后未及时组织上报，对事故迟报负有责任，依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款

5

、《生产安全事

故罚款处罚规定》第十一条第（一）项

6

、《生产安全事故报告

和调查处理条例》第三十五条、第三十六条，参照《应急管理行

政处罚裁量权基准》第 89 项裁量阶次 A 类的适用条件和具体标

准，建议由邢台市应急管理局给予其处上一年年收入 65%罚款的

行政处罚，合并给予其处上一年年收入 105%的罚款。

（2）马刚，河北千喜鹤肉类产业有限公司生产部经理，本

部门安全生产第一责任人，未能认真履行安全管理职责、未能认

真组织本部门落实安全生产规章制度，及时发现并制止纠正本部

门违法违规实施的特种设备维修作业行为，对事故的发生负有管

理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

7

、《生

产安全事故罚款处罚规定》第二十条

8

，参照《应急管理行政处

5.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不

立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一

年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑

事责任。 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

6.《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百

一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定

处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职

守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80％的罚款；

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的

安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法

有关规定追究刑事责任。

8.《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产

管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20％至 30%的罚款；

- 15 -

罚裁量权基准》第 2 项裁量标准，建议由邢台市应急管理局给予

其处上一年年收入 25%罚款的行政处罚。

（3）孟庆朋，河北千喜鹤肉类产业有限公司特种设备管理

人员，未能认真履行特种设备管理职责、及时发现并制止纠正本

部门违法违规实施特种设备维修作业行为，对事故发生负有管理

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产

安全事故罚款处罚规定》第二十条，参照《应急管理行政处罚裁

量权基准》第2 项裁量标准，建议由邢台市应急管理局给予其处

上一年年收入 25%罚款的行政处罚。

（4）刘彦奇，河北千喜鹤肉类产业有限公司安全办公室主

任，对企业安全生产管理工作组织实施不力，未能协助企业主要

负责人建立健全安全生产规章制度、健全特种设备安全管理组织，

对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，参照《应

急管理行政处罚裁量权基准》第 2 项裁量标准，建议由邢台市应

急管理局给予其处上一年年收入 25%罚款的行政处罚。

（5）刘臣发，河北千喜鹤肉类产业有限公司动力车间主任，

本部门设备维修、特种设备运行安全生产第一责任人，未能及时

制止纠正本部门违法违规对储气罐进行焊接作业行为，对维修人

员提出的储气罐不能正常使用问题重视不够，未能及时制止储气

罐焊接后调试行为，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》

- 16 -

第二十条，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第2 项裁量标

准，建议由邢台市应急管理局给予其处上一年年收入 30%罚款的

行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步筑牢安全发展理念，加强对安全生产工作的领

导。各级党委和政府特别是领导干部要牢固树立安全发展观念，

正确处理安全和发展的关系，坚持发展决不能以牺牲人民的生命

为代价这条红线，加强对安全生产工作的领导，督促指导有关部

门认真贯彻实施《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细

则》，进一步细化明确安全生产责任清单，全面落实监管责任，

协调解决安全生产监管工作中的重大问题，形成监管合力，有效

防范各类事故发生，坚决维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（二）汲取事故教训，强化部门监管责任。市场监管部门要

深刻理解把握《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，

充分认识并履行自身监管职责，采取多种监管方式有针对性开展

特种设备监督检查，消除监管盲区，压实企业特种设备安全主体

责任，举一反三，防范同类事故再次发生。行业监管部门要扛牢

安全生产责任，加强监管执法人员业务学习，提升安全生产管理

能力，切实提升工作质效，督促企业全面落实主体责任。

（三）强化安全意识，严格落实企业安全生产主体责任。压

实企业主要负责人安全职责，督促企业建立健全安全生产责任制，

强化安全生产责任制考核，将安全生产责任制落实到每名员工身

- 17 -

上，切实做到“岗岗有职责，人人有责任”，通过责任制落实提

升岗位人员安全技能，杜绝“三违”作业行为发生。进一步完善

双重预防机制建设，完善风险分级管控措施，全面开展风险辨识，

完善隐患排查治理清单，分层级、全方位开展隐患排查治理工作，

将事故隐患消灭在萌芽状态。

（四）进一步加强特种设备管理工作，严格落实特种设备管

理主体责任。严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特

种设备使用单位落实主体责任监督管理规定》《特种设备使用管

理规则》等法律法规和安全技术规范的规定，设置特种设备安全

总监和特种设备安全管理员，明确各级管理责任，落实“日管控、

周排查、月调度”机制，及时发现消除特种设备事故隐患。加强

人员专业技术培训，依法及时取得资质证书，严禁未取得特种设

备安全管理资格人员从事特种设备管理工作，严禁未取得特种设

备作业资格人员从事特种设备维护操作作业，严格规范作业行为，

落实安全技术规范，防范类似事故再次发生。