# 河北拓金矿业有限公司太行铁矿“12・27”一般冒顶片帮事故调查报告

来源：邢台市应急管理局　邢台市·站内搜索补充

原文链接：https://yjglj.xingtai.gov.cn/portal/article/index/id/19963.html

发布时间：2025-05-08　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

・

邢台市政府事故调查组

2025 年 3 月

一、事故基本情况 .....................................................................................- 1 -

（一）事故发生单位概况 ................................................................... - 1 -

（二）事故发生单位安全管理情况 ....................................................- 2 -

二、事故发生经过、应急救援及报告情况 ..............................................- 3 -

（一）事故发生经过 ........................................................................... - 3 -

（二）事故现场处置及救援情况 ....................................................... - 4 -

（三）事故报告情况 ........................................................................... - 5 -

三、事故原因分析 .....................................................................................- 5 -

（一）直接原因 ...................................................................................- 5 -

（二）间接原因（事故企业存在的安全管理问题） ........................ - 5 -

四、有关监管部门存在的主要问题 ......................................................... - 6 -

1.沙河应急管理局（沙河市应急综合执法大队） ............................ - 6 -

2.新城镇安全发展办公室 ................................................................... - 6 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..........................................- 7 -

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人） ..............- 7 -

（二）对有关公职人员的处理建议（2 人） ..................................... - 7 -

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 .................- 8 -

（四）建议由企业处理人员（4 人） ...............................................- 11 -

六、事故整改和防范措施 ....................................................................... - 12 -

（一）汲取事故教训，牢固树立安全发展观 .................................. - 12 -

（二）进一步加强非煤矿山安全生产监管力度 .............................. - 13 -

（三）强化作业现场安全管理 ......................................................... - 13 -

（四）夯实安全生产技术管理 ......................................................... - 13 -

（五）提升安全教育培训质量 ......................................................... - 13 -

（六）构建双重预防机制 ................................................................. - 14 -

- 1 -

・

2024 年 12月 27 日10 时 30分，河北拓金矿业有限公司太

行铁矿-456m 分段发生一起冒顶片帮事故，造成 1 人死亡，直接

经济损失 112万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等法律法规的规定，2024 年 12 月 29 日，邢台

市政府依法成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会等

部门参加的河北拓金矿业有限公司太行铁矿“12・27”一般冒顶

片帮事故调查组（以下简称事故调查组）对该起事故进行提级调

查。同时，市纪委监委成立了追责问责组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资

料等方式查明了事故发生的经过、报告、原因、人员伤亡、直接

经济损失等情况，分析认定了事故性质和责任，就暴露出来的突

出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，河北拓金矿业有限公司太行铁矿“12・27”冒

顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

河北拓金矿业有限公司太行铁矿（以下简称太行铁矿），成

- 2 -

立于 2001 年 11 月8 日，位于沙河市新城镇小屯桥村北。企业类

型为其他有限责任公司分公司，法定代表人杨书林，统一社会信

用代码 9113058MA0ECXRR8F，经营范围：铁矿石开采销售（依法

须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机

关为沙河市行政审批局。

采矿许可证证号 C1300002010086220073793，开采矿种为铁

矿、硫铁、瓷土，开采方式地下开采，生产规模 30.00万吨/年，

矿区面积0.6417平方公里，有效期限自2021年5月25日至2026

年 5 月 25 日，发证机关河北省自然资源厅，开采深度由 170 米

至-580 米标高，共有10 个拐点圈定。

安全生产许可证编号（冀）FM 安许证字〔2023〕邢延 010006

号，有效期2023 年 4 月28 日至 2026 年 4 月27 日，发证机关河

北省应急管理厅。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.企业安全管理组织情况。

太行铁矿设立了安全科、调度室、生产技术科、地质测量科、

通风科、机电运输科等科室，配备了“五职”矿长和“五科”专

业技术人员，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员全部经

培训合格并持证上岗。

2.企业安全管理开展情况。

太行铁矿建立了安全生产管理制度、安全操作规程和安全生

产责任制等安全生产“三项”制度；制定并按照 2024 年度安全

生产教育培训计划开展了员工培训；建立了安全风险分级管控和

- 3 -

隐患排查治理双重预防工作机制工作；企业按照 2024 年度应急

预案演练计划，开展了应急演练工作。

二、事故发生经过、应急救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024 年 12月 27 日早班7 时 30分许，凿岩工邓兰云、彭开

洪（当事人）自副井下井至西盲井-456m 分段-459m工作面计划

进行凿岩作业，于 8 时许到达作业现场。作业前班长王德江到现

场叮嘱要做好顶帮排查工作后离开。邓兰云与彭开洪开始进行敲

帮问顶工作，彭开洪对工作面顶板及侧帮进行了检撬、检查，期

间邓兰云在后方监护、观察。两人于9 时许完成顶帮检撬排查后

确认无异常后，开始进行凿岩作业。10时 30 分许，两人完成3

个钻孔，在开第 4 个孔时，工作面侧帮滑落一块矿石，邓兰云下

意识进行了紧急避险，向外闪躲后摔倒，随后起身发现矿石击中

彭开洪腰腿部并将其压倒。

（图1：事故现场图） （图 2：事故现场图）

- 4 -

（图3：事故发生位置示意图）

（二）事故现场处置及救援情况

事故发生后，邓兰云随后立即大声呼救，并跑出工作面找人

救援。在-456m 分段脉外巷找到了锚网支护作业的李坤明、邱兴

术、王德江、张布祥求援。此时，正在巡查的区长王世清听到呼

救声后，也紧随上述人员赶到现场，组织人员施救。在确认安全

后，将彭开洪身上的矿石掀开，制作简易担架将彭开洪运送出作

业面。王世清在运送伤员途中，逐级将事故情况报告给太行铁矿

主要负责人杨书林，杨书林第一时间安排马僧书、杨书保、谷永

凉立即赶赴事故现场安排救护车赶往井口，随后救护车抵达井口。

10 时 57分，事故伤员彭开洪升井，随后救护车将彭开洪送往沙

河市明华医院抢救。12月 28 日22 时 44分，彭开洪经抢救无效

死亡。

- 5 -

（三）事故报告情况

事故发生后，现场救援人员立即在西盲井底电话报告给调度

室，调度室主任杨文增于10 时 33分将事故情况报告给太行铁矿

主要负责人杨书林。11时 26 分，太行铁矿向沙河市应急管理局

报告了事故情况；12 时 07分，沙河市应急管理局向邢台市应急

管理局进行了报告。

三、事故原因分析

（一）直接原因

职工彭开洪在-456m 分段 8#采场进行打钻作业监护时违反

操作规程

1

被侧帮掉落的矿石砸中导致伤亡。

（二）间接原因（事故企业存在的安全管理问题）

1.主要负责人履行安全管理职责不到位。法定代表人、矿长

不能全面履行安全风险分级管控、隐患排查治理和督促检查等安

全生产工作职责，没有及时发现本矿隐患排查制度落实不扎实等

问题。

2.隐患排查制度落实不到位。生产、技术、地测等各岗位落

实隐患排查治理工作不到位，地测部门未按规定对事故区域内顶

帮岩性的安全生产状况进行排查；技术部门未对《-456 中段Ⅲ3

西部矿体采准工程施工组织设计》执行情况进行排查；凿岩工现

场开展“敲帮问顶”检撬不彻底。

3.现场管理不到位。各级管理人员落实管生产必管安全、管

业务必管安全不到位，作业班组长未对凿岩工进行安全技术措施

1

《凿岩作业安全操作规程》（企业规程）（三）作业中的安全操作程序和要求，4.凿岩工必须站在凿岩机一侧

操作，凿机闪面或下面不准站人，不准骑跨、依靠气脚作业。11.作业过程中密切关注顶帮变化情况，随时进行检

撬排险。

- 6 -

交底，作业人员对作业环境存在的具体风险因素及应急防范措施

不熟悉。现场管理人员未落实《岗位安全确认检查表》管理措施，

进行岗位安全检查。技术部门未能及时根据事故区域岩性情况提

出科学实用的支护技术措施，提升顶板管理水平。从业人员互保

制度不落实，从业人员不能做相互提醒和监督。

4.企业安全教育不到位。车间班组教育不扎实，未能按不同

的岗进行针对性的教育培训，从业人员对本岗位安全操作规程、

危险因素及管控措施、应急措施等内容掌握不全面不牢固，警示

教育形式还不能做“喜闻乐见”，做到增强从业人员安全意识，

自主安全作业。

5.安全管理制度不健全。《顶板安全风险分级管控》不完善，

未能结合各作业地点实际，针对不同顶板分级情况，制定针对性

具体内容和防范措施，做到顶板边帮情况不明不作业。《撬毛作

业规程》不完善，作业流程没有形成闭环，缺少管理人员确认步

骤。

四、有关监管部门存在的主要问题

1.沙河应急管理局（沙河市应急综合执法大队）。安全检查

不全面不深入，未能发现企业负责生产和技术岗位的人员履行落

实本单位隐患排查制度不到位的问题、未能发现《企业顶板分级

管理制度》落实不到位等问题。

2.新城镇安全发展办公室。作为该镇安全生产监管部门，对

该企业进行安全生产状况检查不全面不深入。一是监管人员检查

使用的《非煤矿山企业安全生产巡查记录表》所列检查内容严重

不符合《安全生产法》规定的基本事项。如，表中未列明企业主

- 7 -

要负责人履行安全管理事项、安全管理人员履行安全管理事项、

企业教育培训事项、企业安全资金投入事项、企业主要负责人持

证事项、企业安全组织管理事项、劳动防护用品管理事项等内容。

现有检查内容仅能对企业非法生产情况进行检查，不能反应企业

安全生产状况。二是该镇监管人员 2024 年共对太行铁矿开展了

12 次监督检查，每次现场检查人员不尽相同，但12 份检查记录

表中填写笔迹如出一辙，安全生产监督检查流于形式。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人）

彭开洪，太行铁矿凿岩工，作业过程中危险因素防范意识不

强，在监护凿岩作业时未按照凿岩作业安全操作规程站在凿岩机

侧后方，且未密切关注顶帮变化情况，没有随时进行检撬作业，

被侧帮掉落的矿石砸中经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责

任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（2 人）

1.纪臣强，沙河市应急管理局（沙河市应急综合执法队）副

队长，负责全市矿山企业安全生产监督检查工作。2024 年组织

本科室监管执法人员对太行铁矿进行了多次检查，在检查工作中

不够深入细致，未能及时发现太行铁矿落实隐患排查制度不到位

的问题。建议给予纪臣强提醒谈话处理。

2.孟延涛，新城镇安全发展办主任，组织开展本行政区域安

全生产监督检查不力，组织制定的《非煤矿山企业安全生产巡查

记录表》，所列检查内容严重不符合《安全生产法》规定的基本

- 8 -

事项。如，表中未列明企业主要负责人履行安全管理事项、安全

管理人员履行安全管理事项、企业教育培训事项、企业安全资金

投入事项、企业主要负责人持证事项、企业安全组织管理事项、

劳动防护用品管理事项等内容。现有检查内容仅能对企业非法生

产情况进行检查，不能反应企业安全生产状况。2024 年虽组织

监管人员对太行铁矿开展了 12 次监督检查，每次现场检查人员

不尽相同，但 12 份检查记录表中填写笔迹如出一辙，安全生产

监督检查流于形式。建议由纪委监委依法依纪给予其诫勉处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对有关责任单位的行政处罚建议

河北拓金矿业有限公司太行铁矿。安全生产主体责任落实不

到位，存有隐患排查制度执行不到位，凿岩工现场开展“敲帮问

顶”检撬浮石不彻底；安全技术交底和风险告知不到位；企业安

全教育不到位，从业人员安全意识淡薄；现场安全管理不到位等

问题，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第（一）项

2

《生产安全事故罚款处罚规定》第

十四条第（二）项

3

，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第

95 条裁量阶次 B 类适用条件和具体标准，建议由邢台市应急管

理局给予其 70 万元罚款的行政处罚。

2.对有关责任人员的行政处罚建议（7 人）

2

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

3

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成 1人死亡，或者 3人以上 6人以下重伤，或者 300万元以上 500万元以下直接经济损失的，处 50万元

以上 70万元以下的罚款；

- 9 -

（1）杨书林，太行铁矿公司法定代表人，企业安全生产第

一责任人，未能认真履行主要负责人安全管理职责，组织参与隐

患排查不到位，对本矿存在的安全问题失察，对事故的发生负有

管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）

项

4

，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第 94条裁量阶次 A

类的适用条件和具体标准，建议由邢台市应急管理局给予其上一

年年收入 40%罚款的行政处罚，合计处罚人民币5.71 万。

（2）杨聚朝，太行铁矿公司总经理，安全生产主要负责人，

未认真履行主要负责人安全生产管理职责，落实双重预防机制不

细不实、督促检查本公司安全生产工作不到位，未能及时发现本

公司隐患排查制度执行不到位，安全技术交底和风险告知不到位

等问题，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十五条第（一）项，参照《应急管理行政处罚裁

量权基准》第 94 条裁量阶次 A 类的适用条件和具体标准，建议

由邢台市应急管理局给予其上一年年收入 40%罚款的行政处罚，

合计人民币 5.44 万元。

（3）侯印妮，太行铁矿生产副矿长（当日带班矿领导），

落实“管生产必管安全、管业务必管安全不到位”，井下重点部

位安全检查不到位，未能及时发现和组织消除事故隐患和险情，

未能及时发现作业人员违章行为，并制止纠正，对事故发生负有

管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

5

、

4

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，

导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

5

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的

安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

- 10 -

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条

6

，参照《河北省应急

管理系统行政裁量权基准（2024 年）》《中华人民共和国安全

生产法》第 7 条裁量幅度一般违法行为适用条件和裁量基准，建

议由邢台市应急管理局给予其上一年年收入25%罚款的行政处罚，

合计人民币 1.49 万元。

（4）张彦彬，太行铁矿安全副矿长，分管安全生产工作，

组织本单位安全教育培训不到位、现场隐患排查不到位，对事故

发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，参照《河北省

应急管理系统行政裁量权基准（2024 年）》《中华人民共和国

安全生产法》第 7 条裁量幅度一般违法行为适用条件和裁量基准，

建议由邢台市应急管理局给予其上一年年收入25%罚款的行政处

罚，合计人民币 2.88 万元。

（5）王世清，太行铁矿生产副矿长（兼工区长），日常安

全管理工作不到位，督促排查现场生产安全事故隐患不到位，未

能及时发现和组织消除事故隐患和险情，未能及时发现作业人员

违章行为，并制止纠正，对事故发生负有管理责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚

规定》第二十条，参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准

（2024 年）》《中华人民共和国安全生产法》第 7 条裁量幅度

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法

有关规定追究刑事责任。

6

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产

管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20％至 30%的罚款；

- 11 -

一般违法行为适用条件和裁量基准，建议由邢台市应急管理局给

予其上一年年收入 25%罚款的行政处罚，合计人民币 2.07 万元。

（6）吕丙才，太行铁矿总工程师，分管技术工作。督促地

测、技术部门落实部门顶板管理职责不到位，安全技术措施落实

不到位，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，

参照《河北省应急管理系统行政裁量权基准（2024 年）》《中

华人民共和国安全生产法》第 7 条裁量幅度一般违法行为适用条

件和裁量基准，建议由邢台市应急管理局给予其上一年年收入

25%罚款的行政处罚，合计人民币 2.48 万元。

（7）马云峰，太行铁矿安全科科长，专职安全管理人员，

检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查发现事故隐患；

监督班组安全技术措施落实不到位，对事故发生负有管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事

故罚款处罚规定》第二十条，参照《河北省应急管理系统行政裁

量权基准（2024 年）》《中华人民共和国安全生产法》第 7 条

裁量幅度一般违法行为适用条件和裁量基准，建议由邢台市应急

管理局给予其上一年年收入 25%罚款的行政处罚，合计人民币

1.42 万元。

（四）建议由企业处理人员（4 人）

1.邓兰云，河北拓金矿业有限公司太行铁矿凿岩工。现场隐

患排查不到位、清除浮石不彻底，和当事人一起凿岩作业时，未

做好互保联保，未及时提醒当事人凿岩作业时站在凿岩机侧后方，

对本起事故负有责任。建议依据企业安全规章制度予以处理，结

果报市应急管理局备案。

2.王德江，河北拓金矿业有限公司太行铁矿班组长。未对当

班作业人员进行安全技术措施交底，上岗作业前未组织本班人员

对照《岗位安全确认检查表》进行岗位安全检查，监督敲帮问顶

排险不到位，对本起事故负有责任。建议依据企业安全规章制度

予以处理，结果报市应急管理局备案。

3.王金双，河北拓金矿业有限公司太行铁矿地质测量科科长。

未按规定检查事故区域内顶帮岩性的安全生产状况和提出改进

采场支护技术措施的建议，对本起事故负有责任。建议依据企业

安全规章制度予以处理，结果报市应急管理局备案。

4.谷永凉，河北拓金矿业有限公司太行铁矿生产技术科科长。

对《-456 中段Ⅲ3 西部矿体采准工程施工组织设计》执行情况监

督检查不到位，未及时根据事故区域岩性情况提出支护技术措施

的建议，对本起事故负有责任。建议依据企业安全规章制度予以

处理，结果报市应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

（一）汲取事故教训，牢固树立安全发展观

属地政府要深刻汲取事故教训，切实增强“四个意识”、坚

定“四个自信、做到“两个维护”，牢固树立以人民为中心的发展

思想， 坚持人民至上、 生命至上， 切实增强责任感和使命感，强化

红线意识和底线思维，按照“三个必须”和“谁主管谁负责” 原

则，压实责任，狠抓落实，有效防范各类事故发生，坚决维护人民

群众生命财产安全和社会稳定。

- 12 -

- 13 -

（二）进一步加强非煤矿山安全生产监管力度

各有关部门要结合非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动安

排部署，进一步加强安全监管力度，全面落实市应急管理局提出

的“先上网后进厂、翻旧账查现场、有隐患必溯源”三必须执法

检查原则和“案前会诊”“案后评估”事前事后两做到原则，全

面细致开展执法检查，认真排查整治隐患问题，加强从业人员安

全教育培训，切实提高矿山安全生产保障能力，确保安全生产治

本攻坚三年行动取得实效。

（三）强化作业现场安全管理

企业要抓好现场安全管理，以岗前安全确认为重点，严格落

实安全生产规章制度、操作规程与岗位责任制，杜绝冒险作业，

确保作业现场安全管理人员配备到位。健全完善《顶板安全风险

分级管控》《撬毛作业规程》及安全生产管理制度，制定针对性

具体内容和防范措施，做到顶板边帮情况不明不作业。

（四）夯实安全生产技术管理

企业要深入研究工程与水文地质条件，强化井下采掘高风险

区域顶板管理，预防冒顶片帮事故发生。严格审查施工方案，保

证安全技术措施完备，并监督相关单位严格执行。规范作业行为，

依章操作，强化工作面围岩变化管控，杜绝冒险作业，积极引入

新工艺、新设备提升本质安全。

（五）提升安全教育培训质量

汲取事故教训，多样化开展警示教育。组织全体职工加强对

相关规程及法律法规学习，定期进行安全生产培训与考核。结合

- 14 -

作业特点及岗位工种，对支护工、凿岩工等重点开展安全操作规

程、顶板分级管理制度、作业岗位安全风险辨识及事故案例教育

培训。针对危险性大的施工作业，组织施工人员学习安全技术措

施，确保风险防范措施贯彻执行到位。

（六）构建双重预防机制

把握矿山安全生产特性与规律，剖析管理深层原因，加大风

险管控与隐患排查治理力度。坚持风险预控，全面落实安全风险

分级管控，强化隐患排查，将风险遏制于隐患前、隐患消除在事

故前。严格执行岗前安全确认、顶板分级管理等制度，提升职工

安全风险意识。狠抓现场隐患排查治理，对排查出的隐患按规定

整改验收。加强井下重点部位、关键环节安全检查，掌握一线作

业地点情况，及时消除隐患，杜绝“三违”行为，防范同类事故

再次发生。