# 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店“5·22”一般其它爆炸事故调查报告

来源：乌鲁木齐经济技术开发区管委会　乌鲁木齐经开区·政府信息公开

原文链接：http://www.uetd.gov.cn/jjjskfq/c126864/202608/0456cfff730848999d46387736721e6e.shtml

发布时间：2026-08-06　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店

“5·22”一般其它爆炸事故调查报告

编制单位：经开区（头屯河区）政府事故调查组

编制时间：2026 年 7 月 24 日

目 录

一、报告开篇和事故性质认定..........................................................................................................1

二、事故基本情况..............................................................................................................................2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....................................................................................2

（二）事故发生单位安全管理情况.........................................................................................2

（三）事故发生经过.................................................................................................................3

（四）事故现场情况.................................................................................................................3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....................................................................................4

三、事故应急处置及评估情况..........................................................................................................5

（一）事故信息接报及响应情况.............................................................................................6

（二）事故现场应急处置情况.................................................................................................6

（三）医疗救治和善后情况.....................................................................................................6

（四）事故应急处置评估.........................................................................................................6

四、事故原因分析..............................................................................................................................6

（一）直接原因分析.................................................................................................................6

（二）其他可能因素排除.........................................................................................................7

（三）间接原因分析.................................................................................................................8

五、有关责任单位存在的主要问题..................................................................................................8

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议................................................................................. 9

七、事故主要教训........................................................................................................................... 10

八、事故整改和防范措施............................................................................................................... 10

— 1 —

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号

海鲜饭店“5·22”一般其它爆炸事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2026年 5月 22日 20时 08分许，在经开区（头屯河区）中亚

北路街道科技园路的乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号

海鲜饭店，从业人员在用泡沫填缝剂、发泡胶填补彩钢板缝隙过程

中使用电钻打孔时突发闪爆，造成 4名现场人员灼伤。截至目前，

事故造成直接经济损失人民币 29万元（包括治疗费用、护理人员

费用等）。

事故发生后，经济技术开发区（头屯河区）各相关单位的负责

人第一时间前往事发地核实基本情况、开展事故调查。经济技术开

发区（头屯河区）于 5月 22日成立由区应急管理局、区商务局、

中亚北路街道办事处、区公安分局、区人社局、区总工会组成的事

故调查组，并邀请区第四纪检监察组、区人民检察院参与。事故调

查组下设综合小组、技术小组和善后处理 3个工作小组。

事故调查从现场查看、了解情况、调取原始资料开始，通过现

场勘验、笔录询问等方式了解事故发生经过，形成初步事故调查报

告，多次召开事故调查组会议讨论修改、提交审核。

经事故调查组调查认定，“5·22”其它爆炸事故是一起未遵

守泡沫填缝剂、发泡胶使用说明书，不当操作造成的一般生产安全

责任事故。

— 2 —

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店，类型：

个体工商户，经营者：王某源，组成形式：个人经营，注册日期：

2023年 05月 25日，统一社会信用代码：92650106MAC******，

经营场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），经营项目：

许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

饭店由王某源和陈某强两名股东出资，各占一半股份，王某源

管财务、陈某强负责饭店的日常经营管理。

（二）事故发生单位安全管理情况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店，未配

备专职或者兼职安全员，未制定全员安全生产责任制，未组织建立

并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未把安全

生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算、未保证安全生产资金

投入，制定了消防安全管理制度、食品安全自查管理制度、餐厅消

防管理制度、劳动用工管理制度。开会时口头进行了安全方面的培

训、未有书面记录和签字，每天下班要求关闭燃气阀门和电源并拍

照发到微信群、未有安全生产检查书面记录，制定了突发事故应急

预案和食品安全突发应急处置预案并进行了一次消防演练。当日对

— 3 —

彩钢板打泡沫填缝剂、发泡胶及房顶漏水地方进行封堵作业时，未

办理相应作业手续、未进行安全教育和培训，作业人员作业前未根

据泡沫填缝剂、发泡胶使用说明书采取相应的安全保护措施。

（三）事故发生经过

2026年 5月 22日，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛

陆号海鲜饭店从业人员马某文在整理食堂西侧小库房时发现库房

四周的彩钢板内部空隙大、房顶漏水，就出去购买了泡沫填缝剂、

发泡胶。当日 16时许，马某文先用电钻在彩钢板上打孔，陈某强

和陈某峰随后向彩钢板上的孔洞打泡沫填缝剂、汪某东过来帮忙，

马某文之后用电钻打完孔洞后开始修复房顶漏水部位。作业至 20

时 08分许，马某文在使用电钻给钢板打孔时突发闪爆，4人被灼伤。

（四）事故现场情况

经现场勘验，事故发生于新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯

河区）科技园路 6号附 1号的乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）

盛陆号海鲜饭店库房，该库房位于饭店食堂西侧，库房长 4.63米、

宽 2.7米、高 3.3米；室内东侧有一扇封闭的窗户，窗户高 1.25米、

宽 0.52米；窗户上面、南侧是天然气管道，该库房的天然气管道

距地面高 1.65米、长 1.4米；库房内使用的人字梯高 2.33米；支

撑用的钢管长 3.3米，钢管直径 3.5厘米。经过检查、核对，现场

使用的泡沫填缝剂、发泡胶共计 4个品牌，其中有 3个品牌的注意

事项或安全事项要求通风、远离烟火，事故后现场清理时发现已经

使用的泡沫填缝剂、发泡胶共 25个。库房只有 1个防盗门，门高

— 4 —

1.96米、宽 0.94米，库房内没有可以开关的窗户、房顶也是封闭

的、没有通风设施，泡沫填缝剂、发泡胶在使用时挥发的可燃性气

体在室内积聚，后遇电钻产生的火花发生闪爆。

图1 事故现场 图2 事故现场

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、汪某东，男，29 岁，居民身份证：62052219**********，

户籍地：甘肃省天水市，现住址：新疆乌鲁木齐市头屯河区科技

园路，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店厨师。

经治疗，汪某东于2026年5月29日出院、6月12日开始正常上

班，

2、马某文，男，44 岁，身份证号：62050219**********，

户籍地：昌吉市六工镇，现住址：新疆乌鲁木齐市头屯河区科技

园路，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店电工。

经治疗，马某文于2026年6月15日出院。

— 5 —

3、陈某峰，男，33 岁，身份证号：62050219**********，

户籍地：天水市泰州区，现住址：新疆乌鲁木齐市新市区，乌鲁

木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店员工。经治疗，

陈某峰于2026年6月18日出院，出院医嘱：全休一月、定期复检。

4、陈某强，男，47 岁，身份证号：33260219**********，

户籍地：浙江省临海市，现住址：乌鲁木齐新市区，乌鲁木齐经

济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店经理。经治疗，陈某强

于2026年6月11日出院，出院医嘱：全休一月、定期复检。陈某

强已经从6月18日开始上班。

事故造成直接经济损失人民币29万元（包括医疗费用、家属

住宿、护理人员费用等）。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，厨师长张某荣于当日 20 时 10 分拨打了 120 急

救电话，前厅经理自己开车把受伤的人员送往医院后，又打电话

告知 120 不用派车。20 时 30 分许，社区和公安人员到了现场，

随后，商务局、应急管理局等部门的负责人也赶到现场了解情况、

开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店发生闪

爆后，其他人员立即拿灭火器到现场查看是否还有火源、关闭天然

气阀门、拨打 120急救电话、清理现场泡沫填缝剂发泡胶等，派车

— 6 —

将受伤人员送医救治。

（三）医疗救治和善后情况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店从业人

员先后把受伤的 4人送到新疆医科大学第八附属医院进行救治。经

过医院治疗，4人都在一个月内出院，其中：汪某东 6月 12日开始

正常上班、陈某强从 6月 18日开始上班。乌鲁木齐经济技术开发

区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店给受伤人员正常发工资、给家属安

排食宿并提供费用支出，受伤人员和家属情绪稳定、未提出其它方

面的诉求，没有造成其它社会问题。

（四）事故应急处置评估

经调查了解，事故发生后的应急响应及时，救治迅速，应急处

置得当。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员在相对密闭的库房内使用泡沫填缝剂、发泡胶时未根

据使用说明书要求采取通风等保护措施，造成室内挥发性可燃气体

聚集，后遇电钻产生的火花导致闪爆是发生事故的直接原因（泡沫

填缝剂安全事项：本产品施工时有挥发性气体，施工现场应具备通

风环境，不准吸烟或靠近火源，禁止电器设备漏电打火）。

— 7 —

图3 现场使用的发泡胶、泡沫填缝剂

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、笔录询问分析，排除人为故意因素。

（三）间接原因分析

1、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店从

— 8 —

业人员缺乏基本的安全风险辨识能力，未根据施工所用设备特点、

材料属性、使用要求和环境条件辨识现场存在的危险有害因素，进

而采取有效的安全防护措施，对使用电钻也能产生火花缺乏足够的

认知。

2、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店未

保证安全生产资金投入，导致安全教育培训不落实，从业人员安全

意识淡薄，隐患辨识和风险防范能力欠缺。

五、有关责任单位存在的主要问题

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店，未保

证安全生产资金投入，安全生产主体责任未落实；作业前未办理相

应的作业手续、未对作业人员进行安全教育和培训，未按发泡胶、

泡沫填缝剂使用说明书要求开展作业。违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十三条第一款[1]的规定，未执行《新疆维吾尔自治

区安全生产条例》第十四条[2]的规定。

六、对有关责任人员的处理建议

王某源，男，28 岁，身份证号：65010519**********，户

[1]第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位

的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入

不足导致的后果承担责任。

[2]《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第十四条 生产经营单位应当根据实际需要，保证安

全生产资金投入，改善安全生产条件。

安全生产资金纳入年度生产经营计划和财务预算。安全生产资金用于安全生产的技术项目、

设施和设备，宣传、教育培训和奖励，劳动防护用品，安全生产的新技术、新工艺、新材料，重

大危险源的监控和管理，应急救援器材、物资的储备，以及其他安全生产方面，不得挪作他用。

有关生产经营单位应当按照国家规定提取和使用安全生产费用，在成本中据实列支，专门用

于完善和改进企业或者项目安全生产条件。当年安全生产费用提取、使用计划和上一年安全生产

费用提取、使用情况，应当向本单位工会、职工大会或者职工代表大会报告，并予以公开。

— 9 —

口所在地住址：乌鲁木齐市新市区，系乌鲁木齐经济技术开发区

（头屯河区）盛陆号海鲜饭店经营者，负责饭店的财务管理工作。

作为个体工商户，其未保证饭店安全生产条件所必须的资金投入，

导致生产安全事故的发生，王某源对此次事故的发生负有管理责

任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管

理部令第 14号）第二十一条第（一）项[3]等相关规定，建议由区应

急管理局对王某源给予相应的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全投入不足。乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）

盛陆号海鲜饭店没有根据单位实际需要，把安全生产资金纳入年度

生产经营计划和财务预算，或者从成本（费用）中列支安全生产所

需的资金投入，改善安全生产条件。

（二）风险分析研判缺失。作业人员对使用发泡胶、泡沫填缝

剂可能存在的风险缺乏足够的认识，库房狭小、没有窗户、空间相

对密闭，作业过程中未采取通风及其它安全保护措施，只关注不让

抽烟，不知道使用电钻也能产生火花，事发后也不清楚为什么会发

生闪爆。

八、事故整改和防范措施

（一）保证安全生产所必需的资金投入。乌鲁木齐经济技术开

发区（头屯河区）盛陆号海鲜饭店要把安全生产资金纳入年度生产

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国

安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，

导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处 2万元以上 5 万元以下的罚款；

— 10 —

经营计划和财务预算、保证安全生产资金投入，改善安全生产条件。

（二）认真开展作业前的风险辨识。作业前查看现场作业环境，

认真阅读设备设施和物料的使用说明书，了解其属性和作业环境要

求，在对人员开展相应的安全教育和培训后，严格按照操作规程和

使用说明书作业，并采取必要的安全防护措施，杜绝重复事故发生。

（三）区商务局、街道要按照“谁主管、谁负责”和“三管三

必须”的要求，对辖区各类生产经营单位开展大排查，督促生产经

营单位及时整改事故隐患，全面提升监管能力。

九、附件：事故库房