# 农业观光及康养旅游文体中心产业项目“3·4”机械伤害事故调查报告

来源：乌鲁木齐县人民政府　乌鲁木齐县·政府信息公开

原文链接：https://www.wlmqx.gov.cn/wlmqx/c128540/202604/65534f09d1b044cebbc0282402df396a.shtml

发布时间：2026-08-25　抓取时间：2026-10-14

农业观光及康养旅游文体中心产业项目

“3·4”机械伤害事故调查报告

2023 年 3 月 4 日 10 时 59 分，位于乌鲁木齐县水西沟镇

特色小镇南镇乌鲁木齐县农业观光及康养旅游文体中心产

业项目工程工地发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等

有关法律法规规定，经乌鲁木齐县人民政府授权，成立了由

县应急管理局牵头，县建设局、县纪委监委、县公安局、县

行政执法局、县总工会、水西沟镇人民政府及相关技术专家

组成的“3·4”事故调查组，对该起事故进行调查。调查组通过

现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的经过、

原因和性质，现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.项目总承包单位：乌鲁木齐交旅投建设有限公司，信

用代码：91*******************9K，注册地址：新疆乌鲁

木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 11 楼，法定代表人：

时*，职务：公司原党支部书记、董事长，中共党员，经营

业务范围：（一）许可项目：建设工程施工；餐饮服务；建

设工程设计。（二）一般项目：园林绿化工程施工；机械设

备租赁；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；花卉种植

；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；小微型客车租赁

经营服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰材料销售

；国内贸易代理；装卸搬运；电子专用设备销售；五金产品

批发；五金产品制造；五金产品零售；化工产品销售(不含许

可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；汽车

零配件批发；汽车零配件零售；砼结构构件销售；砼结构构

件制造；非居住房地产租赁；建筑用钢筋产品销售；该企业

为乌鲁木齐县水西沟镇特色小镇南镇乌鲁木齐县农业观光

及康养旅游文体中心产业项目总承包方。

2.消防专业分包单位：上海石化消防工程有限公司博州

分公司，信用代码：91652701072242260T，注册地址：新疆

博州博乐市北京路 374 号（豫康苑小区 1 号楼 3 单元 102 室

），法定代表人：潘**；职务：公司负责人，中共党员，经

营业务范围：消防工程，消防器材销售维修，建筑工程，装

饰工程，市政工程，钢结构制作，油漆保温，防腐工程，土

方工程，管道工程（除特种设备），管道机械（除特种设备

）维修，消防设施维护及保养（企业经营涉及行政许可的，

凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

（二）事故地点情况

事故地点位于乌鲁木齐县水西沟镇特色小镇南镇乌鲁

木齐县农业观光及康养旅游文体中心产业项目工程工地。

二、事故经过、应急响应救援情况及应急处置评估

（一）事故经过

3 月 4 日上午，上海石化消防工程有限公司博州分公司

安排作业人员在乌鲁木齐县农业观光及康养旅游文体中心

产业项目国学馆 1 层东南角进行消防喷淋管线拆除施工作业。

10 点 59 分,管理人员孙**发现临时雇佣人员毕**（死者）在

升降平台（设备编号 jh70673，设备型号 1012，检修时间 2023

年 2 月 6 日，功能正常，不属于特种设备）上，登高车护栏

已将毕**（死者）头部与顶部混凝土梁相夹，升降平台操作

遥控器在毕**（死者）手中紧握，此时升降平台仍在上升，

孙**第一时间摁下升降平台下作业紧急下降按钮，并与现场

带班人员谌**将毕**（死者）抬至临近空旷区域门板上平放，

并拨打 120 抢救，11 点 12 分，120 急救车到达现场，经抢

救无效，宣布毕**死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，10 点 59 左右，目击者孙**第一时间摁下

升降平台下作业紧急下降按钮，并与现场带班人员谌**将毕

**（死者）抬至临近空旷区域门板上平放，并拨打 120 抢救，

11 点 12 分，120 急救车到达现场，经抢救无效，宣布毕**

死亡。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员及时摁下升降平台下作业紧急下

降按钮，拨打 120 急救电话，并到主干道引导救护车入场，

处置得当。政府相关部门能够严格履行各自安全生产职责，

到达事故现场后有序开展各项工作，处置正确、有效，善后

处理得当，未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

（一）死亡人员情况

毕**，男，汉族，身份证号：62********************13

，户籍所在地：甘肃省民勤县三雷镇建新村七社 3 号，在本

次事故中死亡。未与上海石化消防签订雇佣协议，未持有高

处作业证。

（二）事故造成的经济损失

事故造成直接经济损失 150 万元。

四、相关单位安全管理情况

1.乌鲁木齐交旅投建设有限公司能够落实企业安全生产

主体责任。组织制定了本单位的生产安全事故应急预案，公

司主要负责人及安全生产管理人员定期对项目进行检查，对

项目部的新进场员工进行公司级安全教育培训，并记录建档。

2.上海石化消防工程有限公司博州分公司，未建立健全

并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单

位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位

安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控

和隐患排查治理双重预防工作机制。

五、事故原因技术分析

作业人员毕**操作登高作业平台未按操作规程操作，登

高车护栏将头部与顶部混凝土梁相夹导致死亡。

六、事故原因分析和事故性质

（一）直接原因

作业人员毕**（死者）操作登高作业平台未按操作规程

操作，登高车护栏将头部与顶部混凝土梁相夹导致死亡。

（二）间接原因

上海石化消防工程有限公司博州分公司未有效落实安

全生产主体责任，全员安全生产责任制不健全，未有效组织

从业人员安全生产教育和培训；未严格落实安全生产规章制

度；未安排专人对作业现场进行安全管理；对作业过程中危

险源没有辨识。

（三）事故性质

事故调查组认为，乌鲁木齐县农业观光及康养旅游文体

中心产业项目工程“3·4”机械伤害事故为一起一般生产安全

责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

上海石化消防工程有限公司博州分公司，未建立健全并

落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位

安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安

全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全

生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反《安全生产法》

第二十五条第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第

六项、第七项之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条

第一项之规定，建议由乌鲁木齐县应急管理局对上海石化消

防工程有限公司博州分公司处人民币 500000 元罚款的行政

处罚。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.潘**，上海石化消防工程有限公司博州分公司法定代

表人，违反《安全生产法》第二十一条第五项之规定，依据

《安全生产法》第九十五条第一款之规定，给予潘**上一年

年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

2.左*，上海石化消防工程有限公司博州分公司副总经理，

违反《安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、

第五项之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一款之规

定，给予左*上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

八、整改措施建议

1.上海石化消防工程有限公司博州分公司要切实落实本

单位安全生产主体责任，加强对本单位的安全生产工作统一

协调和管理，认真执行和落实《中华人民共和国安全生产法》

中相关要求，进一步加强安全管理工作，完善本单位安全生

产规章制度和操作规程，对作业人员实行统一管理，并开展

岗前安全操作规程和安全操作技能教育和培训，对不同工种

采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人

员具备必要的安全生产知识公司主要负责人要认真履行安

全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时

消除生产安全事故隐患。

2.乌鲁木齐县建设局汲取本起事故的深刻教训，严格落

实行业主管部门、安全监管部门责任，加强安全生产隐患排

查治理力度，督促相关单位履行安全管理责任，做好安全生

产管理工作。

3.乌鲁木齐县水西沟镇人民政府按照属地监管责任，加

强对辖区内生产经营单位的隐患排查力度，履行好对本行政

区域内企业安全生产的监督检查，对发现的安全隐患及时处

理，督促辖区内生产经营单位认真执行国家有关安全生产的

法律法规，履行安全生产主体责任，做好辖区内安全生产管

理工作。

农业观光及康养旅游文体中心产业项目工程

“3·4”机械伤害事故调查组

（乌鲁木齐县应急管理局代章）

2023 年 3 月 18 日