# 新疆友联易达仓储服务有限责任公司“7·11”一般起重致害事故调查报告

来源：和静县人民政府　和静县·部门信息公开

原文链接：http://www.xjhegs.gov.cn/xjhegs/c114434/202609/ce6bc8c785444998a23a99b5e398c1e2.shtml

发布时间：2026-09-29　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

新疆友联易达仓储服务有限责任公司“7·11”

一般起重致害事故调查报告

2026 年9 月 22 日

目 录

一、基本情况............................................................................................................................................... 2

（一）事故发生单位基本情况........................................................................................................... 2

（二） 项目基本情况......................................................................................................................... 2

（三） 事故发生前生产经营情况.....................................................................................................4

（四）有关单位和人员合同情况....................................................................................................... 5

（五）地方政府履行安全监管职责的情况.......................................................................................6

（六） 其他需要说明的情况............................................................................................................. 6

二、事故发生经过及现场救援情况........................................................................................................... 7

（一）事故发生经过........................................................................................................................... 7

（二）事故应急救援情况................................................................................................................... 7

（三）应急救援评估........................................................................................................................... 8

（四）善后处理情况........................................................................................................................... 8

三、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失.............................................................................................9

四、事故原因和事故性质........................................................................................................................... 9

（一）事故发生的原因....................................................................................................................... 9

（二）事故性质................................................................................................................................. 11

五、事故发生有关企业主要问题............................................................................................................. 11

（一）霍尔果斯嘉盛国际货运代理有限公司.................................................................................11

（二） 新疆友联易达仓储服务有限公司.......................................................................................11

六、有关部门主要问题............................................................................................................................. 12

（一）霍尔果斯市商务局................................................................................................................. 12

（二）霍尔果斯市交通局................................................................................................................. 12

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.................................................................................12

（一）免予追究责任人员................................................................................................................. 12

（二）建议司法机关追究刑事责任人员.........................................................................................13

（三）对相关责任人员的处理建议.................................................................................................13

八、整改措施............................................................................................................................................. 16

（一） 市委、市政府层面............................................................................................................... 17

（二）嘉盛公司全面压实安全生产主体责任.................................................................................17

（三）友联易达公司严格落实场内统一协调安全管理职责........................................................ 18

（四）强化行业监管工作................................................................................................................. 19

（五）全面开展行业警示教育和专项整治.....................................................................................19

— 1 —

2026 年7 月 11 日14 时 31 分许，新疆友联易达仓储服务有

限责任公司场区内，发生一起一般起重致害事故，事故造成 1 人

死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区生产

安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，霍尔果

斯市人民政府组织成立新疆友联易达仓储服务有限责任公司

“7·11”一般起重致害事故调查组（以下简称事故调查组），

对该起事故进行组织调查，聘请行业技术专家同期参与事故调查。

同步邀请市纪委监委、市检察院派员参加事故调查工作。2026

年 7 月16 日，自治州安防办对事故查处挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查

询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

事故处理和整改防范措施建议。

经事故调查组认定，新疆友联易达仓储服务有限责任公司

“7·11”事故非起重致害事故，系作业人员违章开展高处作业、

未佩戴使用个体防护装备，企业安全生产主体责任落实不到位，

吊装作业安全管控措施缺失，从业人员安全教育培训未有效落实

— 2 —

所导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.霍尔果斯嘉盛国际货代有限公司（以下简称嘉盛公司），

法定代表人毛某，经营范围：国际、国内货物运输代理、普通货

物仓储服务、装卸搬运等。

2.新疆友联易达仓储服务有限责任公司（以下简称友联易达

公司），法定代表人杨某，经营范围（许可项目）：道路货物运

输；一般项目：普通货物仓储服务、国际货物运输代理、道路货

物运输站经营、货物进出口等。

（二）项目基本情况

1.合同及安全协议签订情况

嘉盛公司（甲方）作为仓储空间租赁方，承租友联易达公司

仓储空间（乙方），并签订相关仓储合同。

2.事故相关设备设施

起重机械，车辆类型：重型非载货专项作业，品牌名：徐工

牌汽车起重机，产品型号：QY70KC，车牌号码：新 A···，所

有人：李某，注册日期：2021-2-22，发证日期：2021-2-22，检

验有效期至 2027 年 2 月。发动机最大净功率/转速：274/2000K

g/（转/分）最大额定总起重量×工作幅度：70000Kg×3m，最大

允许总质量：42700Kg，外廓尺寸（长×宽×高）：13900×280

0×3675mm，整车整备质量：42505Kg，制造年月：2020 年 9 月。

— 3 —

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、质检总局2014 年第

114 号《特种设备目录》、TSGZ6001-2019《特种设备作业人员

考核规则》等法规文件，及霍尔果斯市市场监督管理局鉴定，涉

事汽车起重机不属于法定特种设备，不受《特种设备安全法》约

束，不强制要求操作人员、司机、指挥、司索人员取得Q1、Q2

特种设备作业人员证，排除此次起重作业无证作业情形。

货运车辆，车牌号：冀 E···，业户名称：威县某有限公

司，经营许可证号：13···71，道路运输证号：冀交运管邢字

130···19 号，车辆类型：重型半挂牵引车，经营范围：普通

货运，大型物件运输，发证日期：2023 年9 月 11 日，有效期至：

2026 年 9 月10 日，核发机关：邢台市威县交通运输局，车辆尺

寸：7640mm×2550mm×3950mm。

平板挂车，车牌号码：冀 E···挂，业户名称：王某，经

营许可证号：130···21，道路运输证号：冀交运管邢字 130···

40 号，车辆类型：重型低平板半挂车，吨（座）位：30，经营

范围：普通货运，发证日期：2024 年 4 月10 日，有效期至：20

27 年4 月 9 日，核发机关：广宗县运输管理站，车辆尺寸：175

00mm×3000mm×1710mm。

3.事故发生时车辆状态，起重机停放区域为水泥硬化地面，

机械已制动，四个液压支腿完全伸展（单侧 4.5m），支护牢固，

操作平台水平，主起重臂已伸展 26m，起重臂仰角约55°，起重

机重心距吊钩垂直点位直线距离 18m，可承重 5000Kg 吊带各4

— 4 —

根，每根长 10m，22.5mm 钢丝缆绳2 根，每根长 8m，可受力为

8000Kg 卸扣 4 个。重型牵引车及挂车停放区域为水泥硬化地面，

车辆已制动，已熄火。挂车车厢放置三层十五根长7.58m、宽0.2m、

高 0.4m 钢结构，车厢距地面高度 1.54m，三层钢结构上端距地

面 3.14m（死者作业处）。挂车东侧地面由有一根长 7.58m、宽

0.2m、高 0.4m 钢结构，该钢结构西侧地面有滴落状血迹，该处

即事故发生处。

（三）事故发生前生产经营情况

1.嘉盛公司，主要经营国际、国内货物运输代理、普通货物

仓储服务、装卸搬运等业务。企业负责人毛某未取得安全负责人

相关培训合格证明，公司未设置专兼职安全管理人员，现场从事

辅助吊装工作人员均未经过吊装作业专门培训，现场高处作业未

落实安全防护管理要求，未为从业人员配备高处作业防护用品；

公司虽制定《现场作业安全生产责任制》《现场作业安全生产规

章制度及吊装辅吊作业操作规程》等制度，但实际作业现场未严

格落实相关制度要求。该公司租赁涉事汽车起重机未签订 2026

年有效租赁合同，未明确与起重机驾驶员的相关安全职责。

2.友联易达公司，企业法定代表人杨某持有道路运输企业主

要负责人安全考核合格证明（人员类别：道路运输企业主要负责

人，证明编号:A0···87，有效期限:2025 年 04 月 17 日至 2028

年 04 月 17 日），公司设置 2 名企业安全管理人员，均持有道路

运输企业安全生产管理人员安全考核合格有效证明。

— 5 —

3.现场作业情况，经调取监控视频，现场指挥人毛某配戴安

全帽、反光背心在挂车与牵引车中间部进行货物捆绑作业。山某

未佩戴安全帽、安全绳、防滑鞋，仅着反光背心在距地面 3.14m

货物顶端进行货物捆绑作业，将牵引吊带向北侧移动。汽车起重

机司机张某在汽车起重机操作室等待现场指挥人毛某指挥。实习

人员巴某在挂车北侧尾端协助作业，未配戴安全帽、反光背心、

手套等安全防护装备。货车司机王某在货车驾驶室。

（四）有关单位和人员合同情况

嘉盛公司根据企业自身业务需要，由企业法定代表人（负责

人）毛某组织企业山某（事故死者）、巴某（事故当天到岗实习

人员），汽车起重机驾驶员张某，共计 4 人，在友联易达公司场

区开展此次吊装作业。

山某，嘉盛公司外勤人员，事发当日从事辅吊工工作，与嘉

盛公司存在雇佣关系，但未与嘉盛公司签订劳务合同，未购买保

险。

张某，汽车起重机司机，新疆亿锦诚吊装工程有限公司员工，

2024 年嘉盛公司与亿锦诚公司签订租赁合同，张某和起重机在

嘉盛公司开展工作，2025 年 12 月到期，未重新签订合同。张某

特种设备作业人员操作证于2026 年 6 月到期，事发当日特种设

备作业人员操作证处于审验未通过状态。

巴某，嘉盛公司实习员工（事发当日第一天上班），此次作

业中在外围学习，为辅助人员。

— 6 —

（五）地方政府履行安全监管职责的情况

霍尔果斯市交通运输局，2026 年度组织货运站（场）企业

开展安全生产会议 3 场次，会议中有对货物装卸、吊装起重作业

相关作业安全进行强调。同时为更好指导帮助行业企业落实安全

主体责任，编制并发放《交通运输安全生产监督检查工作指引手

册》，要求企业按照手册及相关规定落实企业安全管理。上半年

牵头入企指导安全工作 2 次，其中 2026 年 5 月 7 日对友联易达

公司开展执法检查，共查处9 条安全隐患。通过微信群，向货运

站（场）发送安全提示，要求企业规范开展作业，杜绝安全生产

事故发生，2026 年 7 月 7 日，通过霍尔果斯货运站场工作通知

群发送《安全生产法》第四十九条条文及释义，要求各企业组织

学习，对照落实仓储场地出租、外包作业的安全管理责任，未及

时发现友联易达公司对嘉盛公司的安全生产工作未统一协调、管

理的问题。

霍尔果斯市商务局，对友联易达公司进行安全生产检查 1 次，

只有检查照片，未发现安全隐患，未对嘉盛公司进行相关检查。

工业园区街道，在 2026 年 1 月 23 日至 2026 年 7 月 5 日期

间每月对友联易达公司进行了检查，对发现 3 条安全隐患及时督

促企业进行整改。

（六）其他需要说明的情况

2026 年7 月 11 日14 时 29 分许，霍尔果斯国家基本气象站

(位于天津路 21 号)气象实况如下，天气状况:晴天，无降水、无

— 7 —

雷暴、无短时强降水、无局地阵风突发；风向风速:平均风速 2.

5m/s(2 级)，东南风；极大风速 5.3m/s(3 级)，东南风；气温:3

2.6℃；相对湿度:26%；能见度:30000 米。

二、事故发生经过及现场救援情况

（一）事故发生经过

7 月11 日，嘉盛公司组织人员及起重机械在友联易达公司

院内进行吊装装卸作业。14 时31 分许，工人山某未按规定佩戴

安全帽，仅着反光背心在距地面 3.14m 货物顶端开展货物捆绑作

业时，在其牵引吊带向北侧移动时，踩在货物第三层北侧第一根

钢构货物上时，出现货物与其重心失衡坠落，落地后山某被随之

掉下的钢结构货物砸中胸腹处，送至霍尔果斯市人民医院，经医

院抢救无效死亡。嘉盛公司未严格按照规定时限、规定渠道上报

事故。

（二）事故应急救援情况

本次事故发生后，现场作业人员仅对伤者开展简单初步救助，

14 点 32 分并由巴某拨打 120 急救电话。15 点 30 分电话上报卫

健委相关信息，事故信息传出后，工业园区街道、市应急管理局、

市交通局、市公安局等部门第一时间赶赴事故现场，迅速开展现

场警戒封闭、事故痕迹保护、人员管控、现场秩序维护等工作。

各行业部门联动迅速、处置规范、履职到位，有效控制现场风险，

杜绝了次生、衍生事故发生，整体应急救援、现场处置、信息上

报流程规范有序。

— 8 —

（三）应急救援评估

事故发生后，医疗响应迅速及时，14 点 32 分接到电话，14

点 47 分到达现场，17 点 50 分宣告死亡。现场伤情评估、紧急

救治、伤员转运流程规范专业，医疗救援处置高效到位，最大限

度保障伤者救治时效。

市应急管理局、市公安局、市交通局、工业园区街道等部门

接到事故信息报告后应急响应迅速、处置程序合法规范、部门协

同联动高效、现场管控精准到位，伤员救治、现场保护、秩序稳

控、信息报送等各项工作落实扎实有效，各单位依法依规履职尽

责，有效防止了事态扩大和次生事故发生。

涉事企业，存在主体责任严重不落实、未严格按照规定时限、

规定渠道上报事故，存在事故报告不及时、现场应急处置失序、

应急管理体系空白、从业人员安全应急能力缺失等重大问题。企

业长期弱化安全生产和应急管理工作，制度建设流于形式、教育

培训落实不力、现场风险管控失效，是本次事故先期处置混乱的

根本原因。

（四）善后处理情况

事故发生后，属地相关部门第一时间开展死者家属安抚疏导

工作，做好政策解释和情绪稳控。各相关部门多次联合组织涉事

企业负责人及家属开展善后赔偿协调事宜，涉事企业相互推诿扯

皮，赔偿尚未落实到位。截至本事故调查报告出具之日，涉事企

业尚未实际支付补偿相关费用。

— 9 —

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故共造成 1 人死亡。

（二）因涉事企业未实际支付相关赔偿，直接经济损失暂无

法统计。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

工人山某在未使用高处作业个体防护装备，距地面3.14m 货

物顶端进行货物捆绑作业，踩在货物第三层北侧第一根钢构货物

上时，出现货物与其重心失衡坠落，掉下的钢结构货物砸中胸腹

处致使张力性气胸、胸腔出血引起急性呼吸衰竭导致死亡。

2.间接原因

（1）嘉盛公司安全生产主体责任落实不到位

嘉盛公司系本次吊装作业实施单位，安全生产主体责任落实

存在突出问题。一是作业实施前未组织开展现场安全风险辨识，

高处作业、吊装作业管控措施缺失，吊装作业前未确认吊物重心、

受力方向，未编制起重作业计划和安全管控措施，未能及时排查

整治高处违章作业、吊装作业等各类现场违规行为。二是未为从

业人员配备安全带，违章开展高处作业；违规安排未经吊装作业

专项培训合格的外勤人员参与吊装作业。三是未落实作业前安全

交底要求，未常态化组织全员安全生产培训，作业人员未经安全

教育培训合格投入现场作业。四是应急管理工作流于形式，编制

— 10 —

应急预案前未开展事故风险辨识评估、应急资源调查，应急演练

无完整佐证资料，从业人员自救互救能力不足，事故先期应急处

置不规范。该公司一系列安全管理、未配备防护用品及人员教育

等问题缺位，致使开展高处作业、吊装作业不符合安全生产条件

的要求。

（2）友联易达公司安全生产统一协调管理不到位

友联易达公司作为作业场地出租方，将场所出租给不具备开

展高处作业、吊装作业的安全生产条件的嘉盛公司，且未依法履

行场内作业统一协调、统一管理职责。一是友联易达公司以对嘉

盛公司货物装卸概不负责为由，未对嘉盛公司装卸作业所包含的

高处作业、吊装作业开展安全生产条件有效审核。二是未对嘉盛

公司安全生产工作开展统一协调管控；双方仅签订仓储服务合同，

合同中未约定各自的安全管理职责，也未单独签订安全生产管理

协议，安全生产管理职责划分不清晰。三是安全教育培训体系不

健全，三级安全教育、月度常态化安全培训缺乏实质内容与考核

流程。四是仓库安全检查制度落实不力，安全检查未形成隐患清

单，缺少隐患整改闭环材料。五是企业片面注重场地租赁收益，

忽视场内危险作业安全管理，对现场吊装作业失管失察，未能及

时发现并制止违章作业行为。

（3）霍尔果斯市商务局安全生产监管履职不到位

安全生产监管履职严重不到位，隐患整治工作推进不力、落

实悬空，未有效开展监督检查，安全排查流于形式，未开展实质

— 11 —

性隐患核查，未能及时发现企业重大安全管理漏洞。

（4）霍尔果斯市交通局督促企业落实安全生产主体责任方

面力度偏弱

督促企业落实安全生产主体责任方面力度偏弱，对货运场站

场内安全生产统一协调、日常管控工作督导不够扎实，风险隐患

排查治理针对性不强，隐患跟踪整改闭环不够到位。

综上，嘉盛公司现场作业管控、安全教育培训、隐患排查治

理、应急管理工作全面缺位，友联易达公司场内统一协调安全管

理责任悬空，各类安全风险叠加集聚，安全防范防线失守，最终

引发本次高处坠落事故。

（二）事故性质

事故调查组认定，新疆友联易达仓储服务有限责任公司“7·1

1”事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

五、事故发生有关企业主要问题

（一）霍尔果斯嘉盛国际货运代理有限公司

安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训虚化，作业风

险辨识不全面，未编制吊装作业计划及安全管控措施，高处作业

安全防护措施缺失，从业人员存在未佩戴安全带违章高处作业、

违规吊装作业等问题；隐患排查治理、应急管理工作落实缺位，

事故先期处置不规范，不具备开展高处作业、吊装作业的安全生

产条件。

（二）新疆友联易达仓储服务有限公司

— 12 —

未与承租单位嘉盛公司签订专门的安全生产管理协议，未在

租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，未对承租单位嘉盛公

司的安全生产统一协调、管理；日常安全巡查浮于表面，仅简单

核查作业人员劳保用品佩戴情况，未深入开展现场作业审批、风

险辨识管控、违章行为排查等实质性安全管理工作，隐患排查治

理流于形式，未能有效管控嘉盛公司现场违章作业风险；嘉盛公

司不具备开展高处作业、吊装作业的安全生产条件，友联易达公

司以对嘉盛公司货物装卸概不负责为由，未有效审核嘉盛公司装

卸作业所包含的高处作业、吊装作业安全生产条件，未能核查该

企业是否具备开展上述危险作业的安全管控能力。

六、有关部门主要问题

（一）霍尔果斯市商务局

安全生产监管履职严重不到位，隐患整治工作推进不力、落

实悬空，未有效开展监督检查，安全排查流于形式，未开展实质

性隐患核查，未能及时发现企业重大安全管理漏洞。

（二）霍尔果斯市交通局

督促企业落实安全生产主体责任方面力度偏弱，对货运场站

场内安全生产统一协调、日常管控工作督导不够扎实，风险隐患

排查治理针对性不强，隐患跟踪整改闭环不够到位。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

山某，嘉盛公司现场作业人员，安全意识淡薄，作业前未辨

— 13 —

识高处作业、吊装作业相关安全风险；在开展高处作业过程中，

未按规范要求佩戴使用安全带，违章开展高处作业，同时身处吊

装作业危险区域，最终导致事故发生，是造成本次事故的直接责

任人。鉴于该人员已在事故中死亡，依法免予追究责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

毛某，男，嘉盛公司法定代表人，吊装作业、高处作业现场

负责人，未履行法定安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，

涉嫌安全生产犯罪，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第

九十四条第二款、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一

款和《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》

第六条第一款第（一）项的规定，建议移送司法机关依法处理。

（三）对相关责任人员的处理建议

毛某，男，嘉盛公司法定代表人，未严格落实安全生产主体

责任，作为企业主要负责人兼作业现场负责人，未组织开展高处

作业、吊装作业安全风险辨识，未编制起重作业计划及安全管控

措施，未落实高处作业安全防护管理要求，放任从业人员不规范

佩戴安全带、违章开展高处作业，违规安排外勤人员参与吊装作

业；未落实作业前安全交底及全员安全教育培训制度，隐患排查

治理流于形式，企业应急管理工作薄弱；事故发生后未及时报告

生产安全事故，对该起事故的发生负主要领导责任。违反《中华

人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、

第（五）项、第（六）项、第（七）项的规定。建议应急管理部

— 14 —

门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款和《生

产安全事故罚款处罚规定》第十一条的规定依法给予行政处罚。

（四）给予党纪、政务处分人员建议

霍尔果斯市商务局

陈某，女，群众，市商务局外贸科科长，具体负责外贸相关

企业安全监管工作。安全排查工作浮于表面，日常检查仅留存影

像资料，未开展实质性隐患核查；对辖区嘉盛公司情况掌握不清，

事故发生前不掌握该企业经营及作业情况，未开展针对性安全检

查，安全监管职责悬空，对本次事故发生负有直接监管责任。建

议依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，由涉事人

员相关单位党委（组）作出处理。

朱某，男，中共党员，市商务局副局长，分管外贸领域安全

生产工作。局务会多次部署货场特殊作业管控、全覆盖安全排查、

隐患整治等工作要求，但工作推进流于形式；未组织对嘉盛公司

开展安全监督检查，行业企业底数摸排不清，未能及时发现企业

重大安全管理漏洞，对本次事故发生负有主要领导责任。建议依

据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，由涉事人员相

关单位党委（组）作出处理。

霍尔果斯市交通运输局

王某，男，中共党员，霍尔果斯市交通运输局执法安监科科

长，具体负责行业安全生产监管工作。行业安全日常监管不够细

致深入，对场站运营单位统一协调管理职责落实情况督促力度不

— 15 —

足，风险隐患排查治理针对性不强，日常监管履职存在薄弱环节，

对本次事故发生负有相应监管责任。建议依据《中国共产党纪律

处分条例》第十九条之规定，由涉事人员相关单位党委（组）作

出处理。

努某，男，中共党员，霍尔果斯市交通运输局副局长，分管

安全生产工作。日常能够部署货运场站安全生产监管相关工作，

但在督促企业落实安全生产主体责任方面力度偏弱，对货运场站

场内安全生产统一协调、日常管控工作督导不够扎实，隐患跟踪

整改闭环不够到位，对本次事故发生负有一定领导责任。建议依

据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，由涉事人员相

关单位党委（组）作出处理。

（五）对事故责任单位的处理建议

嘉盛公司，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训虚

化，作业风险辨识不全面，未编制起重作业计划及安全管控措施，

高处作业安全防护措施缺失，从业人员存在未规范佩戴安全带违

章高处作业、违规吊装作业等问题；隐患排查治理、应急管理工

作落实缺位，事故先期处置不规范，不具备开展高处作业、吊装

作业的安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第四

条、第二十一条、第二十五条、第四十三条、第四十四条的规定，

建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一

十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十

四条第（二）项的规定依法给予行政处罚。

— 16 —

友联易达公司，以对嘉盛公司货物装卸概不负责为由，未有

效核查嘉盛公司装卸作业所包含高处作业、吊装作业的安全生产

条件，未核实其是否具备相应作业安全管控能力，长期允许嘉盛

公司在其场所开展吊装等危险作业；未与承租单位嘉盛公司签订

专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产

管理职责，未对承租单位嘉盛公司的安全生产统一协调、管理；

日常安全巡查浮于表面，仅简单核查作业人员劳保用品佩戴情况，

未深入开展现场作业审批、风险辨识管控、违章行为排查等实质

性安全管理工作，隐患排查治理流于形式，未能有效管控嘉盛公

司现场违章作业风险。违反了《中华人民共和国安全生产法》第

四十九条的规定，建议交通运输部门按照《中华人民共和国安全

生产法》第一百零三条规定依法对企业及相关责任人员给予行政

处罚。

（六）给予相关政府单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分

条例》《安全生产领域违法违纪行为政绩处分暂行规定》等相关

规定，按照干部管理权限，调查组对新疆友联易达仓储服务有限

责任公司“7·11”一般起重致害事故相关责任单位及人员作出

如下处理建议：

责成市商务局、交通运输局向霍尔果斯市政府做出深刻检查，

并由市政府对市商务局、交通运输局主要负责人进行约谈。

八、整改措施

— 17 —

为深刻汲取本次起重致害事故教训，切实堵塞安全管理漏洞，

坚决防范同类事故重复发生，结合本次事故暴露出的企业主体责

任悬空、现场作业管控失效、外包协作管理混乱、教育培训虚化、

应急管理薄弱等突出问题，制定以下整改防范措施：

（一）市委、市政府层面

一是严格压实属地安全管理和行业监管责任，健全安全生产

考核追责、联合监管及长效督导机制，常态化开展全域安全生产

隐患专项整治。二是聚焦企业安全生产管理合同、劳务合同管理

短板，督促全市企业全面补齐合同条款漏洞、厘清安全权责、规

范用工管理，实现劳务用工合规全覆盖。统筹督导企业严格落实

安全生产责任保险、工伤保险应保尽保、动态续保，依托保险风

控前置防范安全风险。三是常态化开展行业专项核查执法，严查

企业合同违规、保险脱保漏保等问题，建立分级分类监管体系，

规范行业安全生产经营秩序，全面筑牢辖区安全生产防线。

（二）嘉盛公司全面压实安全生产主体责任

一是严格落实作业风险分级管控机制。公司必须全面规范高

处作业、吊装作业等危险作业管理，所有吊装、高处作业必须提

前开展专项风险辨识，编制专项作业方案及安全管控措施，明确

作业流程、风险要点、管控措施及禁止事项，严禁无方案、无辨

识、无监护擅自作业。严格落实高处作业防护要求，全员规范佩

戴安全带、落实防坠落措施，坚决杜绝高处违章作业。严禁安排

无资质、无经验外勤人员从事吊装危险作业。

— 18 —

二是健全安全教育培训及安全交底制度。全面落实三级安全

教育、常态化安全教育、班前安全交底制度，做到作业前必交底、

上岗前必培训，确保所有从业人员熟练掌握高处作业、吊装作业

操作规程、风险危害及避险技能，培训留痕、考核合格后方可上

岗，彻底杜绝无证上岗、教育培训虚化问题。

三是严格落实隐患排查治理闭环机制。建立每日巡查、逐项

排查、台账登记、闭环销号管理制度，重点排查高处作业防护落

实情况、吊装作业规范执行情况、现场人员违章行为，做到隐患

动态清零、问题立查立改，从源头遏制现场习惯性违章。

四是全面规范企业应急管理体系。重新修订完善生产安全事

故应急预案，扎实开展风险辨识评估和应急资源调查，常态化组

织实战化应急演练，完善演练台账、影像、总结等佐证资料，全

面提升从业人员自救互救和先期应急处置能力。

（三）友联易达公司严格落实场内统一协调安全管理职责

一是压实场内作业统一监管责任。严格落实场地出租、外来

作业单位安全生产统一协调、统一管理制度，所有进场作业单位

必须签订安全生产管理协议，清晰界定双方安全管理职责，杜绝

只租不管、以租代管、权责不清的管理漏洞。对场内一切危险作

业实行统一协调管理。

二是规范安全教育培训体系。健全企业三级安全教育、常态

化安全培训机制，完善培训内容、考核标准、档案台账，杜绝形

式化培训，切实提升管理人员、从业人员安全风险辨识能力和现

— 19 —

场管控能力。

三是强化场内日常安全巡查管控。建立常态化仓库及场内作

业安全检查制度，对进场吊装作业、高处作业实行重点监管，每

次检查必须形成隐患清单、整改台账、闭环资料，做到隐患发现

及时、整改到位、全程留痕。

四是彻底转变经营管理理念。坚决摒弃“重收益、轻安全”

的经营模式，切实履行场地管理单位安全生产主体责任，严格审

核承租单位安全生产条件及资质，主动排查、及时制止场内各类

违章危险作业行为，全面筑牢场内安全生产防线。

（四）强化行业监管工作

行业主管部门要深刻汲取本次事故教训，举一反三、全面排

查整治辖区同类仓储、场地租赁、零散作业安全隐患。重点强化

场内外包作业、吊装作业、高处作业的安全监管，压实场地出租

人、作业实施单位双向安全责任，严查无方案作业、无交底作业、

防护措施缺失、违章冒险作业等违法行为。加大执法检查和警示

教育力度，督促企业健全安全管理制度、规范现场作业流程、补

齐安全管理短板，持续稳固辖区安全生产形势。

（五）全面开展行业警示教育和专项整治

各相关企业要以本次事故为惨痛教训，立即组织全员开展事

故警示教育，深入剖析事故原因、风险隐患及管理漏洞，杜绝侥

幸心理。全面开展高处作业、起重吊装作业专项整治，从严管控

危险作业审批、风险辨识、安全防护、现场监护、应急保障各环

— 20 —

节，坚决杜绝同类起重致害、高处坠落事故再次发生。