# 博乐市聚鑫棉业有限责任公司“11·25”一般高处坠落事故调查报告

来源：博乐市人民政府　博乐市·政府信息公开

原文链接：https://www.xjbl.gov.cn/xjbl/c126649/202504/e90fee6cea2c4c858e6cd3146f3f57e3.shtml

发布时间：2025-08-29　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

— 1 —

博乐市聚鑫棉业有限责任公司“11·25”

一般高处坠落事故调查报告

2024 年 11 月 25 日 11 时 15 分许，博乐市聚鑫棉业有限责

任公司棉包装车作业发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直

接经济损失 138 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区生

产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，博

乐市人民政府组织应急管理、公安、工会、发改、财政、人社、

供销社、贝林哈日莫墩乡等部门派员成立博乐市聚鑫棉业有限公

司“11·25”高处坠落一般生产安全事故调查组，对该起事故进

行调查。同步邀请博乐市纪检监察机关介入事故调查工作。事故

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原

则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、

综合论证研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了

事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。事故调

查组认定，博乐市聚鑫棉业有限责任公司“11·25”一般高处坠

落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

㈠事故发生单位基本情况

博乐市聚鑫棉业有限责任公司（以下简称聚鑫公司），成立

— 2 —

于 2016 年 7 月，位于博乐市贝林哈日莫顿乡吉翁村北部，占地

面积约 300 亩，年加工籽棉 3 万余吨，注册资本 5000 万元。公

司经营范围：籽棉收购、加工生产、皮棉销售等工作，主要部门

有总经理办公室、综合办公室、财务部、收购部。2019 年 7 月，

推出“国企+村队”的混合所有制改革模式，以现金注资和出让

村集体土地使用权折资的方式入股，博乐市阳光农业科技开发有

限责任公司占股 55.12%，贝乡 14 个村队及青镇 5 个帮扶村队占

比 44.88%。聚鑫公司设有厂长何某任组长，安全生产副厂长何

某某任副组长，郭某、张某等为组员的安全生产领导小组，履行

公司安全生产管理职责。

聚鑫公司现有职工 21 人，厂长何某，男，汉族，中共党员，

身份证号码：652701xxxxxxx0411，联系地址：聚鑫公司，电话：

135xxxx1589。2022 年 3 月 5 日经新疆华信恒昌安全技术服务有

限责任公司培训，取得安全合格证书，有效期限 2022 年 4 月 18

日至 2025 年 4 月 17 日。

㈡皮棉装车作业基本情况

2023 年 6 月 16 日聚鑫公司与王某签定《籽棉加工合同》，

约定加工期间由王某负责免费装包（含不孕籽），该合同期限为

2023 年至 2026 年度。2024 年 11 月 25 日王某某雇佣人员哈某在

重型低平板半挂车货台上协助不孕籽棉包装车作业，平板半挂车

位于聚鑫公司西北侧棉籽加工车间以北厂区，装包作业由王某雇

— 3 —

佣人员买某操作夹包车夹紧棉包提升至一定高度再水平运送到

重型低平板半挂车货台，棉包装载至第四层发生哈某坠落事故。

不孕籽棉包由液压打包机压缩包装，打包机型号为 YK160

型，压出棉包长为 0.88 米、宽为 0.55 米、高为 0.6 米，四层棉

包 高 度 合 计 为 2.4 米 ； 重 型 低 平 板 半 挂 车 型 号 为 路 飞 牌

YFZ9406TDP 型，其货台离地高度为 1.14 米，经核算事故发生

位置离地高度约为 3.54 米。根据《特种作业人员安全技术培训

考核管理规定》第三条及附件<特种作业目录>第 3、3.2 规定，

聚鑫公司棉包装车作业面包叠放超过 2 层时坠落高度就超过 2

米，发生事故时属于高处作业，作业人员哈斯木江·合力力经应

急管理部《特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格

信息查询平台》查询无相关证件信息，未发现聚鑫公司检查记录。

聚鑫公司未全面落实安全生产主体责任，将生产经营项目发

包给个人，未签订专门的安全生产管理协议，未定期进行安全检

查，未发现无特种作业操作证从事高处作业违规行为。

二、事故发生经过及应急救援情况

㈠事故发生经过

2024 年 11 月 25 日牛某驾驶新 E11265 号机动车拖带重型低

平板半挂车（号为新 BM642 挂）去贝林哈日莫顿乡聚鑫公司装

棉包，上午 10 时许进入聚鑫公司棉籽加工车间北侧厂区等待装

包，哈某由买某带来协助装包作业，装了约 50 分钟时，重型低

— 4 —

平板半挂车上棉包已叠放至 4 层夹包车离开去进行其他车辆装

载作业，哈某在重型低平板半挂车上等候夹包车，牛某在右边车

轮整理固定货物的绳子时听见“啪”的一声，就见哈某侧躺在地

上，随即和买某进行查看并通过电话联系了王某报告哈某从货车

上坠落。

㈡事故应急救援情况

事故发生后，应急救援情况如下：11 时 13 分聚鑫公司安全

生产管理人员何某接到从业人员黄某（路过现场）电话通知后赶

到现场，了解到夹包车操作人员打电话通知王某，11 时 15 分王

某到达现场后与两名工人一起将伤者送往医院，途中 11 时 25 分

拨打 110 报警开通绿色通道，11 时 40 分车辆到达州人民医院，

医务人员对伤者进行检查，期间王某支付了所有治疗费用，14

时 10 分伤者进入手术室，15 时 28 分经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

㈠人员伤亡情况：事故共造成 1 人死亡，死者：哈某，男，

维吾尔族，身份证号：65272xxxxxxx0217，生前系王某雇佣人员，

2024 年 10 月 9 日与王某签订《临时用工合同书》期限至 2024

年 12 月 30 日。根据州人民医院《居民死亡医学证明（推断）书》

记录，哈某死亡原因为颅脑损伤。

㈡直接经济损失：共计 138 万元，包括人身伤亡后所支出医

疗费用（含护理费）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工

— 5 —

工资和善后处理的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、

事故罚款和赔偿费用。

四、现场基本情况

经调阅市公安局非原始现场照片及聚鑫公司安全生产管理

人员描述，事故现场基本情况如下：事故中心现场车辆位于聚鑫

公司棉籽加工车间北侧厂区，车头方向朝南，车尾方向朝北，重

型半挂平板车货台由前至后呈阶梯二层状，分别装有 4、5 层棉

包，车身右侧地面有两滴血迹，未见其他明显异常。

五、事故原因和事故性质

㈠事故发生的原因

1．直接原因

一是违反岗位职责

雇佣人员哈某安全生产意识淡薄，其本身工作岗位为清洁

工、打杂，未能熟悉棉包装车的安全操作规程，掌握其安全操作

技能，11 月 25 日参与从事岗位职责以外的不孕籽棉包装车作业。

二是违规无证上岗

棉包装车作业随进度呈坠落高度超 2 米的特种作业，事故现

场重型半挂平板车货台棉包完整叠放已超 4 层，顶层任意点坠落

高度均远超 2 米，雇佣人员哈某经应急管理部《特种作业操作证

及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台》查询无相关

证件信息，属于无证上岗作业。

2．间接原因

— 6 —

一是安全生产管理缺失

聚鑫公司未建立健全本单位安全生产规章制度，未制定棉包

装载安全操作规程。聚鑫公司未对棉包装车作业现场安全检查、

未及时消除生产安全事故隐患。

二是未全面落实安全生产责任制

聚鑫公司未全面执行依法制定的保障安全生产的国家标准，

将生产经营项目（籽棉加工）全过程发包给个人，未签订专门的

安全生产管理协议，未定期进行安全检查，未发现无特种作业操

作证从事高处作业违规行为。聚鑫公司未对外包单位进行安全生

产检查，在整个装车过程中没有安全检查记录。

㈡事故性质

经调查，2024 年 11 月 25 日 11 时 15 分许，聚鑫公司棉包

装车作业发生的高处坠落事故，是一起因作业人员安全生产意识

不强，公司安全生产操作规程、安全检查职责未落实造成的一般

生产安全责任事故。

六、事故责任认定和处理建议

㈠免于追究责任人员

哈某，群众，时为聚鑫公司棉籽加工车间清洁工、打杂，其

安全意识淡薄，无视高处作业坠落危险性，是事故发生的直接原

因，对事故发生负直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议不

再追究其责任。

㈡建议给予行政处罚的单位及个人

1.聚鑫公司未严格执行安全生产相关法律法规规章和标准

— 7 —

规范，未按规定将生产经营项目承包给不具备安全生产条件的个

人，未对发包的生产经营项目进行安全检查，违反《安全生产法》

第四十九条1规定，对事故发生负有责任，建议由博乐市应急管

理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第㈠项2，追究

聚鑫公司事故责任。

2.何某，中共党员，2024 年 2 月至今任聚鑫公司厂长，未严

格落实组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程工

作职责；未严格落实督促、检查本单位的安全生产工作，及时消

除生产安全事故隐患工作职责，违反《安全生产法》第二十一条

第二项、第五项3，对事故发生负有主要领导责任，建议由博乐

市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项4，追究其

事故责任。

七、事故防范和整改措施

1 《安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、……发包或者出租

给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。……生产经营单位对承包单

位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，

应当及时督促整改。

2 《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位

除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:㈠发

生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负

有下列职责:…㈡组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；… （五）组

织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单

位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

4 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生

产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:㈠发

生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

— 8 —

㈠博乐市聚鑫棉业有限责任公司要进一步严格落实企业安

全生产主体责任，切实强化从业人员的安全生产意识教育。严格

履行主要负责人和其他安全生产分管负责人及安全生产管理人

员对本单位安全生产工作负有的职责，开展安全生产专项管理，

进行作业项目全过程监督检查，特别是外包生产经营项目以及高

处作业、焊接切割等特种作业现场的跟踪管理，加强作业前、中、

后期管理，及时发现和纠正作业人员的违章行为，确保生产安全，

预防和避免此类事故再次发生。

㈡贝林哈日莫墩乡要进一步履行属地责任，提高安全生产重

视程度，全面做好安全生产帮扶指导，提供更加优质的安全生产

服务环境，强化日常对辖区内生产经营单位安全生产管理，做优

做全安全生产提醒服务，有效遏制生产安全事故。

㈢市财政局（国有资产监督管理委员会）应强化指导督促监

管企业加强安全管理和落实安全生产主体责任；加大督促监管企

业特别是博乐市阳光农业科技开发有限责任公司主要负责人落

实安全生产第一责任人的责任力度，切实开展监管企业负责履行

安全生产职责业绩考核，有效提高安全生产重要性认识；全面开

展监管企业安全生产和应急管理的检查、督查，督促企业落实各

项安全防范和隐患治理措施。

— 9 —

博乐市聚鑫棉业有限责任公司“11·25”

高处坠落一般生产安全事故调查组

2025 年 3 月 6 日