# 新疆**钻探服务有限公司“4 · 19”坍塌一般事故调查报告

来源：博乐市人民政府　博乐市·政府信息公开

原文链接：https://www.xjbl.gov.cn/xjbl/c126649/202503/f230728a700d4e249d97e0c1ce2d03b3.shtml

发布时间：2026-07-04　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

新疆**钻探服务有限公司“4 · 19”

坍塌一般事故调查报告

新疆**钻探服务有限公司“4 · 19”坍塌

生产安全事故调查组

2023 年 6 月

- 1 -

目 录

一、基本情况......................................................................................................................... 2

（一）事故发生单位及相关单位情况 ................................................................................. 2

（二）事故发生单位安全管理情况 ...................................................................................... 3

（三）事故发生经过 ............................................................................................................ 3

（ 四）事故现场情况............................................................................................................. 4

（五）事故人员伤亡情况和直接经济损失 ......................................................................... 5

二、事故应急处置及评估情况 ............................................................................................. 6

（一）事故信息接报及响应情况 ......................................................................................... 6

（二）事故现场应急处置情况 .............................................................................................. 6

（三）医疗救治和善后情况 ................................................................................................. 7

（ 四）事故应急处置评估......................................................................................................7

三、事故原因分析 .................................................................................................................7

（一）直接原因 .................................................................................................................... 7

（二）间接原因 .................................................................................................................... 8

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 .....................................................................8

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人） ..........................................................9

（二）建议给予行政处罚的单位（2 个） ......................................................................... 9

（三）对相关企业人员的处理建议（ 5 人）..................................................................... 9

- 2 -

五、事故主要教训 ............................................................................................................... 11

（一）严格现场管理 ........................................................................................................... 11

（二）加强安全教育 ........................................................................................................... 11

（三）压实相关各方责任 ................................................................................................... 12

六、事故防范和整改措施.................................................................................................... 12

（一）深刻吸取事故教训，全面落实企业主体责任 ........................................................ 12

（二）履职尽责，加强培训和现场管理 ......................................................................... 12

（三）精准发力，加强施工日常管理 .............................................................................. 13

（ 四）落实责任，切实提升安全管理水平 ........................................................................13

（五）强化措施，加强对外承包商的安全管理 ................................................................13

（六）转变思维，切实加强属地管理 ................................................................................14

- 1 -

新疆**钻探服务有限公司“4 · 19”

坍塌一般事故调查报告

2023 年 4 月 19 日 15 时 20 分，新疆**钻探服务有限公司

（ 以下简称**公司）在博乐东站新建站区综合楼及既有信号综

合楼改扩建工程地质勘探项目开钻前的挖探工作中，发生一起孔

内坍塌一般事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 139 万元。

事故发生后，州党委、政府高度重视，博州人民政府依据《中

华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

等法律法规，成立了由州人民政府副州长吾尔肯任组长，州应急

管理局、州交通局、州公安局、州纪委监委、州总工会相关人员

组成的新疆**钻探服务有限公司“4 ·19”坍塌事故调查组（ 以下

简称事故调查组），依法对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员、查阅相

关资料，查明了事故发生的经过、原 因、人员伤亡和直接经济损失

情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单

位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防

范措施建议。经调查认定，新疆**钻探服务有限公司“4 ·19 ”

坍塌事故是一起人工挖探井动土作业未做固壁支护发生孔内坍

塌造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

- 2 -

一、基本情况

㈠ 事故发生单位及相关单位情况

1.事故单位：**公司(自然人独资)。该公司成立于2021 年6

月 22 日 ， 法 定 代 表 人 ： 孙 某 某， 统 一 社 会 信用 代 码

91650109MA79*****。经营范围：地质勘查技术服务，建设工

程勘察，基础地质勘查，工程管理服务，各类工程建设活动，土

石方工程施工、测绘服务，普通机械设备安装服务，专业设计服

务，机械设备租赁，地质勘查专用设备销售等（依法须经批准的

项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业执照有效期

限：长期。企业住所：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）大

别山街******室。

2.建设单位：新疆****设计院有限公司（ 以下简称设计院

）。该公司成立于 2006 年 8 月 16 日，法定代表人：庄某某 ，

统一社会信用代码 916501002286*****。经营范围：铁路、公路

、建筑、市政行业设计 ，工程勘察 ，工程测绘 ，工程咨询 ，房

屋租赁，工程总承包，地基与基础工程专业承包叁级，质检技术

服务，施工劳务；建筑工程机械与设备经营租赁；建材、机电设

备销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。营业执照营业期限：长期。企业住所：新疆乌鲁木齐

市新市区******。

3. 签订合同及劳务情况。**公司与设计院签订了工程钻

探、挖探劳务合同，安全生产责任书。**公司与临时招聘人员

- 3 -

邓某某、马某某，未签订劳务合同。

4. 建设单位资质及管理情况。设计院取得工程设计资质证

书，资质等级：铁道行业甲 ( Ⅱ ) 级 ，公路行业（公路）专业甲

级，市政行业（轨道交通工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）

甲级。取得工程勘察资质，资质等级：工程勘察综合资质甲级。

取得工程咨询单位资信证书，资信等级：甲级。该企业建立健全

了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和安全技

术操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产

管理人员；组织制定并实施了年度安全生产教育和培训计划，定

期开展了安全检查和隐患排查。设计院委托**公司，在博乐东站

新建站区综合楼及既有信号综合楼改扩建工程地质勘探项 目开

钻前的挖探工作。项目工作负责人：甘某某；挖探工作负责人：廖

某某。

㈡ 事故发生单位安全管理情况

**公司平时仅有孙某某、郭某某（孙某某丈夫）、 陈某某

（郭某某外甥）3 人，无其它固定员工， 日常具体分工为 ：孙某

某、郭某某负责挖探业务，陈某某负责钻探业务，郭某某和陈某

某兼安全员，接到工程后再临时找人施工。该公司未建立健全安

全生产责任制及安全生产规章制度，安全生产教育和培训不到

位。

㈢ 事故发生经过

设计院委托**公司进行博乐东站新建站区综合楼及既有

- 4 -

信号综合楼改扩建工程地质勘探项目开钻前的挖探工作，以探明

地下管线情况，确保地下管线安全。**公司临时聘用邓某某、

马某某（邓某某妻子），并安排其具体实施该项 目的挖探工作。

2023 年 4 月 19 日邓某某、马某某开始对 BLKO1 号钻孔实

施挖探工作，邓某某负责挖探，马某某在井外负责提升工作，采

用人工挖探方式，直立开挖，未进行放坡或固壁支护，探井直径

约 0.85 至 0.9 米，深度约 3.6 米。15 时 20 分完成挖探工作，挖

探人员邓某某准备出坑时，距探井 口下 1.5 米处突然出现孔内坍

塌，致使邓某某被掩埋。在场人员马某某立即呼救，设计院职工

甘某某、廖某某及附近钻机3 人在听到马某某呼救后立即前往开

展施救工作，同步拔打 119 、120 紧急救援电话。16 时 30 分 119

救援人员抵达现场，接替救援工作，于 18 时将被掩埋人员邓某

某救出后，经 120 医护人员现场检查后确认死亡，死者送至博

乐市第一殡仪馆。

四、 事故现场情况

事故发生地位于博乐东站新建站区综合楼东侧约 5 米处，经

事故现场勘查，发生事故的探井直径约 0.85 至 0.9 米，深度约

3.6 米，探井地面以下 1 米土质为路基卵砾石，结构较密实，孔

内坍塌处位于探井 口下东侧约 1.5 米处，坍塌土石量约 1.6 立方

米。

- 5 -

事故发生孔内坍塌探井照片

事故发生孔内坍塌探井照片

㈤ 事故人员伤亡情况和直接经济损失

- 6 -

1.事故造成 1 人死亡，死者邓某某 ，男 ，汉族，60 岁，1963

年 4 月 8 日生，身份证号：513027196304*****，住址：四川省

巴中市恩阳区观音井镇*****组。

2.事故造成直接经济损失约 139 万元。

二、 事故应急处置及评估情况

㈠ 事故信息接报及响应情况

事故发生后，博乐东站站长李军及时向铁路公安进行了报

告，按铁路行业管辖规定，铁路公安向自治区应急厅通报相关情

况，自治区安委会办公室向博州人民政府下发关于对该事故核查

通知，博州人民政府及时核查后，根据《关于进一步明确铁路事

故有关事项的通知》（新安监调查【2012】55 号），按照属地管

理原则 ，由博乐市进行了录入上报，并由博州人民政府进行了提

级调查。

㈡ 事故现场应急处置情况

事故发生后，设计院职工甘某某、廖某某及附近钻机3 人在

听到马某某的呼救后，立即赶到现场进行救援， 同步拔打 119、

120 救援电话，并向设计院岩土事业部负责人报告。

16 时 30 分，119 救援人员抵达现场 ，接替救援工作，18 时

挖出被掩埋人员邓某某，经 120 医护人员现场检查后确认死亡。

救援过程中，博乐东站站长李军向铁路公安派出所报警，乌鲁木

齐铁路公安局奎屯公安处博乐派出所民警到达现场，维持现场秩

序，博乐站铁路派出所报奎屯铁路公安处对事故现场进行封锁，

- 7 -

按铁路行业管辖，对相关人员，事故相关单位开展调查。

㈢ 医疗救治和善后情况

4 月 19 日 18 时挖出被掩埋人员邓某某后经 120 医护人员确

认死亡，死者送至博乐市第一殡仪馆。事故发生后，博州政府按

规定成立调查组，进行提级调查，并要求查明事故原因。组织各

相关部门积极做好善后处置工作，做好家属安抚，组织交通、公

安、工会等部门介入善后工作。网信部门持续加强舆情监控工作，

全过程无舆情。目前，**公司、设计院和死者家属已达成赔偿协

议，死者已火化，骨灰已送至四川省巴中市恩阳区观音井镇安葬

。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。

㈣ 事故应急处置评估

此次事故应急救援处置迅速、合理有效，未造成次生灾害和

衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、谎报、瞒报的情况。经

评估，本次事故应急救援处置合理。

三、 事故原因分析

按照生产安全事故调查处理“ 四不放过”原则，为进一步查

明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问

取证工作，对事故现场进行详细的勘查，基本查清了事故原因和

性质。

㈠ 直接原因

当事人缺乏安全意识，对作业过程中潜在的安全风险缺乏辨

识，挖探井超过 2 米未做固壁支护不符合安全要求，存在隐患，

- 8 -

冒险作业。作业人员邓某某根据工作经验，认为井 口结构较为密

实，判断越往下层越结实，继续违章冒险作业，施工过程违反动

土作业相关规范要求，未进行固壁支护是造成孔内坍塌、导致事

故发生的直接原因。

㈡ 间接原因

1.现场安全管理不到位。**公司未建立健全并落实安全生

产责任制和安全生产规章制度，未落实动土的作业要求，未办理

动土作业审批手续，违章作业；未派安全员到岗监护，作业现场

安全管理缺失。

2.安全培训教育不到位。**公司对作业人员只进行了 口头

安全教育，安全培训流于形式，致使作业人员缺乏必要的安全意

识和安全知识，对作业过程中潜在的安全风险缺乏辨识。

3. 统一协调、管理不到位。设计院岩土事业部勘探部现场管

理人员未严格落实安全生产责任制和安全生产规章制度，对施工

方的施工安全统一协调、管理不到位。未落实安全管理人员现场

监管，未能及时发现和消除施工 中存在的安全隐患，对**公司

未对入场作业人员开展三级教育培训的违规行为失察，对施工人

员缺乏必要的安全生产教育培训，现场安全检查不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》等有关规定，建议对新疆**钻探服务有限公司

“4 · 19 ”坍塌一般事故有关责任单位及责任人作出如下处理：

- 9 -

㈠ 因在事故中死亡免予追究责任人员（ 1 人）

1.邓某某，男 ，群众，**公司临时雇用施工人员，安全意

识缺乏，对作业过程中潜在的安全风险缺乏辨识，未办理动土作

业审批手续，采用人工挖探方式，直立开挖，挖至探井 口地面下

2 米后 ，未进行固壁支护，继续违章作业，导致事故发生 ，对事

故发生负有直接责任。鉴于邓某某在事故中死亡，建议不再追究

其责任。

㈡ 建议给予行政处罚的单位（2 个）

1.新疆**钻探服务有限公司。该公司违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十

四条第一款 ，导致事故发生 ，对事故发生负有主要责任。依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建

议由博州应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.新疆****设计院有限公司。该公司违反了《中华人民共

和国安全生产法》第四十九条，依据《中华人民共和国安全生产

法》第一百零三条规定，建议由博州应急管理局对其依法给予行

政处罚。

㈢ 对相关企业人员的处理建议（5 人）

1.孙某某 ，女 ，群众，新疆**钻探服务有限公司法定代表人

。作为安全生产第一责任人，安全生产主体责任落实不到位，安

全生产责任制及各项规章制度、操作规程不健全，未履行动土作

业相关审批手续违规施工。以上行为违反了《中华人民共和国

- 10 -

安全生产法》第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条第一项之规定，建议由博州应急管理局对其依法给予

行政处罚。

2.魏永杰，男， 中共党员，新疆****设计院有限公司岩土

事业部总经理。作为设计院岩土事业部主要负责人，未认真履行

安全生产统一协调、管理责任，对**公司安全生产责任制及各

项规章制度、操作规程不健全，未履行动土作业相关审批手续违

规施工的问题失察，对事故发生有监督管理责任。以上行为违反

了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百零七条，建议由企业依据内部管理规

定从重处理，并将处理结果于 10 日 内，报博州应急管理局。

3.赵某某，男， 中共党员，新疆****设计院有限公司岩土事

业部勘探部部长。作为勘探部具体负责人，未认真履行安全生产

统一协调、管理责任，监督博乐东站新建站区综合楼及既有信号

综合楼改扩建工程地质勘探项目开钻前的挖探工作，落实安全教

育不到位，对**公司安全生产责任制及各项规章制度、操作规程

不健全，未履行动土作业相关审批手续违规施工的问题失察，对

事故发生负有监督管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第五十七条，依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百零七条，建议由企业依据内部管理规定从重处理，并将处

理结果于 10 日 内，报博州应急管理局。

4.甘某某，男， 中共党员，新疆****设计院有限公司钻

- 11 -

探工。作为博乐东站新建站区综合楼及既有信号综合楼改扩建工

程地质勘探钻探项目负责人。未认真履行统一协调、管理职责，

未严格监督承包企业施工人员严格按照动土作业相关规定施工。

以上行为违反了《 中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第

（六）项，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条之规定，

建议由博州应急管理局对其依法给予行政处罚。

5.廖某某，男， 中共党员，新疆****设计院有限公司钻探工

。作为博乐东站新建站区综合楼及既有信号综合楼改扩建工程地

质勘探项目前挖探工作负责人，未认真履行统一协调、管理职责

，未严格监督施工人员严格按照动土作业相关规定施工。以上行

为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项

，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条之规定，建议由

博州应急管理局对其依法给予行政处罚。

五、事故主要教训

㈠ 严格现场管理 。 施工单位要进一步建立健全安全生产责

任体系，强化现场施工安全管理，特别是针对文化程度相对较低

的一线聘用劳务人员，要加强监督检查，坚决及时制止和纠正冒

险作业的行为。

㈡ 加强安全教育 。 施工单位要重视施工现场一线聘用劳务

人员的安全生产教育培训工作，切忌“培训走过场”的情况。要

针对施工项目具体特点和要求，有针对性地开展安全技术交底工

作，特别是一些关键致险因素和环节，要确保施工人员清楚知悉

- 12 -

岗位作业风险，严格按照施工方案、安全操作规程、安全施工组

织设计开展施工作业。

㈢ 压实相关各方责任 。 要按照安全风险分级管控制度和生

产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施 ，强化安全

生产统一管理，加强对外来施工人员必要的安全生产教育培训，

及时发现并消除事故隐患，确保安全。

六、 事故防范和整改措施的建议

为进一步加强安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发

生，调查组提出以下防范措施。

㈠ 深刻吸取事故教训 ，全面落实企业安全生产主体责任 。

**公司要建立、健全并严格落实公司全员安全生产责任制和安全

生产规章制度；要制定相应的作业安全操作规程，加强作业现场

的安全生产管理，落实各项安全生产措施，及时发现和消除各种

安全事故隐患；要严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，

切实加强对作业人员的安全生产教育和培训，增强作业人员的安

全意识，坚决杜绝违章作业，坚决消除侥幸心理和麻痹思想，防

止类似事故的再次发生。

㈡ 履职尽责 ，加强培训和现场管理 。 **公司要落实安全

生产规章制度、安全操作规程和安全责任制，加强聘用人员的安

全培训，特别是新聘人员的安全培训教育，未参加安全培训并考

核合格的人员严禁上岗作业。做到不掌握规程制度和操作规程的

不上岗，并在施工过程中，安全员随时跟踪进行监督和检查，发

- 13 -

现隐患及时整改，要对施工作业安全进行全面交底，坚决做到未

进行安全交底决不施工。

㈢ 精准发力 ，加强施工日常管理 。 **公司和设计院要认真

开展项目施工前风险分析并制定风险管控措施，突出重点作业环

节重点管控 ，使从业人员知悉危险有害因素和应急处置措施。要

立即修订完善应急预案，针对施工过程中可能发生或造成的坍塌

等突发事故，制定有针对性的专项应急预案，定期组织演练，不

断提高实战化水平和应急处置能力。

㈣ 落实责任 ，切实提升安全管理水平 。 **公司和设计院

要开展事故警示教育，认真吸取事故教训，提高防范遏制事故能

力。强化从业人员安全意识，加强项目安全管理，对不能满足施

工安全的，应及时采取措施。要加强施工单位、业主单位的联系

和协调，避免出现安全管理上的脱节和漏洞。要严格执行安全生

产法律法规，认真落实安全措施，排除和规避施工过程中的安全

隐患和风险，避免类似安全事故再次发生。

㈤ 强化措施 ，加强对外承包商的安全管理 。设计院要加强

对承包商的安全生产统一管理，定期监督检查承包商安全生产工

作。严格审核承包施工企业的安全生产条件或者相应资质，规范

承包企业单位进场施工的安全管理，健全并严格落实相关安全管

理制度。要加强对外承包企业施工人员的进场安全教育培训。要

认真履行发包单位的安全生产管理职责，加强对外承包施工单位

的安全生产工作的管理，定期进行安全检查，及时发现和消除各

- 14 -

类事故隐患，确保安全生产。

㈥转变思维，切实加强属地和行业管理。博乐市人民政府及

交通部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述

和重要指示批示精神，严格落实党中央、国务院和自治区、自治

州党委、政府关于安全生产工作决策部署，认真履行安全生产属

地监管责任，加强行业监管，认真落实“ 管行业必须管安全、管

业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚决落实国

务院 15 条硬措施、自治区安全生产严管严控36 条措施，深入开

展安全生产排查整治工作，重点排查各类建筑施工现场设施设备

安全隐患，特别是危险性较大的项 目，检查落实防坠落、物体打

击、坍塌安全措施情况。深入开展事故警示教育，加大执法工作

力度，督促各级安全生产责任有效落实，杜绝类似事故再次发生。

新疆**钻探服务有限公司“4 · 19”坍塌

生产安全事故调查组

2023 年 6 月 5 日