# 昌吉高新区新疆兴之路再生资源有限公司“1·28”一般坍塌事故调查报告

来源：昌吉高新区管委会　昌吉高新区·安全生产

原文链接：https://www.cjgjgxq.cn/p172/aqsc2/20260515/437581.html

发布时间：2026-05-15　抓取时间：2026-10-11

2026年1月28日下午15时45分许，位于昌吉高新区创业大道41号，新疆兴之路再生资源有限公司院内发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，高新区党工委、管委会高度重视，要求依法从快调查、严肃处理。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经高新区管委会批准，成立了由高新区安监局、商务局、组织部（人社局）、昌吉市公安局高新区派出所、工会等相关单位组成的新疆兴之路再生资源有限公司“1·28”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）对事故进行调查，并邀请昌吉州纪委监委高新区纪工委监察组介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场核查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，新疆兴之路再生资源有限公司“1·28”一般坍塌事故是一起因违章作业，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（1）新疆兴之路再生资源有限公司基本情况

1.新疆兴之路再生资源有限公司

2.经营范围

3.事故单位生产经营情况：

（2）新疆金翔保安服务有限公司基本情况（劳务派遣公司）

新疆金翔保安服务有限公司（以下简称“金翔公司”），成立于2017年3月09日，持有昌吉市行政审批局登记的合法营业执照，注册资本：伍佰万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：刘新梅，注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市黄河路137号小区B2栋办公楼1-2号门面房。许可项目：保安服务：劳务派遣服务；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（3）兴之路公司与金翔公司关系

经查，双方签订了《劳务派遣协议》，建立了劳务派遣法律关系。协议约定由金翔公司向兴之路公司派遣劳务人员，从事普工、辅助性岗位工作，双方协议约定，兴之路公司应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，并告知其作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，对派遣劳动者的安全生产负主要责任。金翔公司应当依法对被派遣劳动者进行基本的安全教育和培训，并协助用工单位对派遣人员进行管理。

（二）事故发生单位安全管理情况

一是二是三是四是五是

（三）事故发生经过

1月28日10时，陈建军组织召开班前会议，安排苗宪仓前往兴之路公司用于报废大型货车、特种车辆的大型拆解区，对LNG罐体进行切割拆解作业，直至13时30分，进行午休，15时30分，苗宪仓返回大车拆解区继续对该罐车进行拆解，直至15时45分许，苗宪仓（死者）在大车拆解区对LNG罐体（约14吨）底部支撑腿及拉筋进行热切割分离作业时，未落实防坍塌、倾倒措施且违规优先切除横向拉筋，导致LNG罐体支撑腿超应力负荷断裂弯曲，造成LNG罐体向东侧倾倒坍塌，作业人员苗宪仓身体卷曲状被压在LNG罐体下方，阿地·艾沙（工人）在距离LNG罐体南侧10米左右，听到铁断裂的声音后，跑向LNG罐体东侧发现苗宪仓被压在LNG罐体下，随即呼叫邱永杰（工人）并向陈建军（生产部长）打电话报告，陈建军到场后让杨巍巍（叉车工）使用叉车把LNG罐体向西抬移约一米，将LNG罐体从苗宪仓身体上方挪开，随即陈建江（负责人）拨打110和120急救电话，等待医护人员到场。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区创业大道41号院内东北角大车拆解区，LNG罐体长约12米，直径约2.3米，重量约14吨，工人苗宪仓（死者）在大车拆解区对LNG罐车底部支撑腿拉筋进行切割，支撑腿断裂罐体向东倾倒，苗宪仓（死者）被压在罐体下。事故现场没有视频监控设备。

（五）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死亡人员：苗宪仓，男，汉族，46岁，经查，苗宪仓系由金翔公司派遣至兴之路公司的劳务派遣人员负责拆解作业，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定，核定事故直接经济损失160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月28日16时08分，高新区派出所和商务局接辖区企业上报，在昌吉高新区新疆兴之路再生资源有限公司院内，发生一起坍塌事故，造成1人受伤，接到事件报告后，高新区党工委、管委会主要领导、安监局、派出所等相关部门领导第一时间赶赴现场进行处置。16时50分左右，高新区党工委按程序向昌吉州党委办公室、州安委会办公室上报了该起事故，并立即成立调查组开展事故调查，通知家属并做好死者善后及家属安抚工作。

（二）事故现场应急处置情况

1月28日15时50分许，苗宪仓（死者）被困后，陈建江组织现场人员杨巍巍开叉车将罐体从被困人员苗宪仓身体上方挪开，同时拨打120，向高新区派出所和商务局报告事故情况。

16时21分许，医护人员抵达现场，经医护人员抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，兴之路公司能够立即组织人员施救，及时拨打120急救电话和110报警电话，对事故现场隐患进行排查处理，杜绝了二次伤害，现场处置得当。高新区党工委、管委会高度重视，第一时间成立工作组，赶赴现场全力做好事故调查和善后处理工作。事发地生产生活秩序正常，社会平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

兴之路公司苗宪仓（死者）安全意识淡薄，违反安全管理规定作业，未按照大车拆解切割作业岗位安全操作规程作业，在无防倾倒、坍塌防护措施的情况下开展作业导致罐体坍塌造成事故。

（二）其他可能因素排除

昌吉市公安局高新区派出所通过现场勘察、调查询问、调阅监控等工作，排除刑事案件。

（三）间接原因分析

（1）兴之路公司，一是二是三是

（2）劳务派遣公司

（3）昌吉高新区商务局

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予或不予追究责任人员（1人）

苗宪仓

（二）建议移交司法机关处理人员（1人）

陈建军

（三）对有关公职人员的处理建议（1人）

张翔宇

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议（3个）

（1）昌吉高新区商务局

（2）兴之路公司

（3）新疆金翔保安服务有限公司，

（五）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

（1）陈建江，

（2）陈建军

（3）刘新梅，

五、事故主要教训

新疆兴之路再生资源有限公司必须牢固树立安全发展理念，任何生产经营活动都必须将安全放在首位，绝不能以牺牲安全为代价追求效益。安全生产主体责任必须压紧压实，企业主要负责人必须依法履职，建立健全安全管理体系，确保安全投入到位、培训到位、管理到位。本次事故的直接原因是工人未按工艺工序、在无支撑的情况下切割罐体。这种“习惯性违章”之所以长期存在，是因为企业缺乏对拆解作业（特别是大型罐体）的风险辨识，缺乏针对性的操作规程，更缺乏现场监护人员对违章行为的及时制止。对于切割、吊装、动火等危险作业，必须实行严格的作业许可和现场监护制度，将“反三违”落实到每一个作业面，绝不能把安全寄托在工人的个人经验和侥幸心理上。用工单位和派遣单位必须依法明确并共同落实安全生产责任，确保所有从业人员处于有效的安全管理之下，安全监管必须从严从实，行业监管部门必须强化监督检查力度，提升专业水平，动真碰硬，督促企业彻底消除隐患。

六、事故整改和防范措施

为进一步加强安全生产管理工作，杜绝类似事故的发生，事故调查组提出如下防范措施：

（一）新疆兴之路再生资源有限公司要落实企业安全生产主体责任。

（二）新疆金翔保安服务有限公司要加强派遣劳动者的安全教育培训工作。

（三）昌吉高新区商务局高度重视商贸领域安全监管工作。

（四）高新区安全监管职责相关部门要深刻吸取教训，常态化开展安全生产排查整治工作。

新疆兴之路再生资源有限公司

“1·28”一般坍塌事故调查组

2026年3月12日