# 库车青松水泥有限责任公司“4·9”一般坍塌事故调查报告

来源：库车市人民政府　库车市·安全生产(JSON)

原文链接：http://www.xjkc.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/aqsc/20260612/i1407380.html

发布时间：2026-06-12　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

库车 青松水 泥有限 责任公 司“4·9”一般 坍塌

事故 调查报 告

编制单位：

库车市人民政府“4·9”事故调查组

编制时间：

2026 年 5 月 18 日

目 录

一、基本情况·······························································1

（一）事故单位基本情况················································1

（二）涉事原料库日常工作情况········································2

（三）事故现场勘验·······················································2

（四）事故发生经过···································· ·················4

（五）事故造成人员伤亡及直接经济损失···· ························6

1.事故造成的人员伤亡········································· ········· 6

2.事故造成的直接经济损失············································· 6

（六）当日天气情况······················································6

二、事故应急处置及评估情况··········································6

（一）事故信息接报及响应情况·······································6

（二）事故现场应急处置情况··········································7

（三）事故应急处置评估················································7

三、事故发生的原因分析·················································7

（一）直接原因····························································7

（二）间接原因····························································7

（三）有关责任单位存在的主要问题··································9

四、事故性质认定························································10

五、事故责任单位和责任人员的处理建议···························10

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员···························10

（二）事故相关责任人处理建议·······································10

（三）政府监管部门相关责任人处理建议···························13

（四）相关企业及监管部门处理建议·································13

六、事故防范和整改措施················································14

— 1 —

库车 青松水 泥有限 责任公 司“4·9”一般 坍塌

事故 调查报 告

2026 年 4 月 9 日 1 时 40 分许，库车青松水泥有限责任公司

原料堆棚内发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡、1 人受伤，直接

经济损失约 137 万元。

2026 年 4 月 15 日，库车市人民政府根据《中华人民共和国

安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令

第 493 号）《新疆维吾尔自治区安全生产事故报告和调查处理实

施办法》（自治区人民政府令第 196 号）规定，批准成立了由市

应急管理局、公安局、总工会、人社局、科工局等有关单位，并

邀请市纪委监委、检察院相关人员组成的库车青松水泥有限责任

公司“4·9”一般坍塌事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过调查询问、调查取证查明了事故

发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定

了事故性质，提出了对有关责任单位、人员的处理和事故防范措

施建议。经调查认定，该事故是一起因企业安全管理欠缺、堆体

管控失当、人员违规作业，造成的一般坍塌生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.库车青松水泥有限责任公司。成立于 2001 年 10 月 10 日，

— 2 —

法定代表人单某某，系新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

下属全资子公司，公司位于库车市伊西哈拉镇北郊新村 12 公里

处。现有一条日产 1200t 熟料新型干法水泥生产线，并配套 9MW

纯低温余热发电系统，熟料产能 155 万吨/年、水泥产能 230 万吨/年。

2.新疆西锦物流服务有限公司。成立于 2025 年 7 月，注册资

本为 300 万元，法定代表人陈某某，公司主要从事道路货物运输

（不含危险货物和网络货物）。

（二）涉事原料库日常工作情况

原料堆棚总面积 26357.53 平方米，储存能力约 30 万吨，目

前堆场内堆放原料有石灰石约 12 万吨、电石渣 10 万吨，生产期

间采用物料进厂、倒运、破碎同时开展。2026 年 2 月 26 日，库

车青松水泥有限责任公司与新疆西锦物流服务有限公司签订《厂

区内物料装卸内倒服务协议》（合同编号：QSKC—服务—202601

—0017），原料堆场的装卸、倒运由新疆西锦物流服务有限公司

负责，新疆西锦物流服务有限公司选派 16 名铲车司机，每日两

班倒，每班 8 人作业。2026 年 4 月 1 日，库车青松水泥有限责任

公司又与新疆西锦物流服务有限公司签订《原料运输合同》（合

同编号：QSKC—原运—202603—0033），库车青松水泥有限责

任 公 司 委 派 新 疆 西 锦 物 流 服 务 有 限 公 司 承 运 阿 拉 尔 青 松 化 工 的

电石渣。

（三）事故现场勘验

中心现场位于库车青松水泥有限责任公司东侧原料堆棚内，

堆棚为钢结构封闭式厂房，其四周围墙东西向长度为 221 米，南

— 3 —

北宽 189 米。西侧有 1 个出口，北侧有 2 个出口，现场事发车辆

新 Q43855 停放方向为头朝西尾朝东，车头距离西侧门 12.2 米，

车尾距离电石堆 2.2 米，新 M59046 停放在西门进口南侧，停放

方向为头朝南尾朝北，距离电石堆 24 米。电石堆整体在堆棚中

部堆放，西侧距离围墙 9 米，堆高最高处 3.7 米，南侧、东测、

北侧、西侧二分之一均为自然倾斜角，电石堆西南角入料进深 18

米 ， 长 约 20 米 ， 边 坡 角 度 成 90 度 直 角 。 张 某 某 被 埋 地 点 为 新

Q43855 车 右 后 方 ， 石 某 某 被 埋 地 点 为 新 Q43855 车 左 后 方 。 新

Q43855 停放在电石堆西南角。

现场方位示意图

— 4 —

现场平面示意图

事故现场情况

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 8 日 16 时许，石某某驾驶新 Q43855 号重型半

挂牵引车与张某某驾驶新 M59046 号重型半挂牵引车从阿拉尔青

松化工有限责任公司一同出发；

4 月 9 日 1 时 14 分许石某某驾驶新 Q43855 号重型半挂牵引

— 5 —

车在库车青松水泥有限责任公司大门口完成过磅；

1 点 16 分许，石某某驾驶半挂牵引车进入原料堆棚开始卸电

石渣；

1 时 24 分许，张某某驾驶新 M59046 号重型半挂牵引车在库

车青松水泥有限责任公司大门口完成过磅；

1 时 26 分许，张某某驾驶半挂牵引车进入原料堆棚，将车停

放在原料堆棚内靠近门口右侧，车未熄火等待卸货；

（经询问石某某了解，当时石新建已经卸完电石渣，张某某

下车过来问他卸料完成情况，石某某说不知道，于是张某某催促

他走到车尾左后方去看看，他就过去看，张某某就紧跟其后，石

某某走到新 Q43855 号重型半挂牵引车尾左后方，张某某走到车

右后方时，石某某只听到张允胜喊了一声“塌了”后，2 人便被电

石渣堆掩埋）；

1 时 40 分许，铲车司机于苏某某发现车辆未驶出原料堆棚，

便进去查看，发现石某某胸部以下被电石渣掩埋，张某某后背部

被电石渣掩埋；

1 时 52 分许，库车青松水泥有限责任公司烧成车间值班人员

马某某拨打 120 急救电话；

1 时 55 分许，张某某被救出；

2 时 9 分许拨打 110 报警电话；

2 时 10 分许，库车市人民医院 120 救护车到达现场，现场医

务人员确认张某某已经死亡；

2 时 20 分许，库车市伊西哈拉镇派出所 217 便民警务站警务

人员到达现场；

— 6 —

2 时 26 分许，石某某被救出，随后被 120 救护车送往库车市

人民医院救治。

（五）事故造成人员伤亡及直接经济损失

1.事故造成的人员伤亡

此次事故造成 1 人死亡、1 人受伤。

死者张某某，男，汉族，57 岁，身份证号：65290119XXXXXX6514，

户籍地：阿克苏市团结东路 XX 小区 XX 号楼 XX 单元 XX 室，

系和静县天顺运输有限公司新 M59046 号重型半挂牵引车驾驶员，

4 月 9 日 2 时 10 分许，张某某经市人民医院 120 医务人员确认已

经死亡。

伤者石某某，男，汉族，58 岁，身份证号：65290119XXXXXX4817，

户籍地：第一师阿拉尔垦区玛摊镇 XX 团迎宾路 XX 号 XX 栋 XX

号，系莎车县阿克尤力商贸有限公司新 Q43855 号重型半挂牵引

车驾驶员，在事故中受伤。

2.事故造成的直接经济损失情况

此次事故直接经济损失初步估算 137 万元。2026 年 4 月 11

日，新疆西锦物流服务有限公司与死者张某某妻子某某、女儿张

某签订《工亡赔偿协议书》。

（六）当日天气情况

2026 年 4 月 9 日，天气晴转多云，最高温度 29℃，最低温

度 12℃，东南风 3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 4 月 9 日 2 时 23 分许，市公安局刑侦大队接到 110

— 7 —

指挥中心指令后，立即派人前往事故现场管控，全面做好现场勘

验和调查取证工作。市应急管理局根据《生产安全事故报告和调

查处理条例》要求，将事故的时间、内容上报至地区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 4 月 9 日 1 时 52 分许马某某拨打了 120 急救电话，2

时 10 分许市人民医院救护车赶到事故现场，张某某经市人民医

院 120 医务人员确认已经死亡。

（三）事故应急处置评估

120 急救中心、110 报警平台接到报告后，开展应急处置及

时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及

时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作，在事故应急处置

中无衍生事故。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

1.电石渣堆体失稳坍塌。堆棚内堆放的电石渣堆积过高（堆

体最高高度 3.7m 左右）、坡度过陡（卸车处部分料堆坡面临近

90 度直角），堆体稳定性不足。

2.人员处于危险作业区域。石某某、张某某 2 名驾驶员安全

意识薄弱，在卸车后未将车辆驶出，站在堆体下方、车辆后方危

险区域停留查看车辆，处于电石渣堆坍塌波及范围内，无躲避空

间，导致被掩埋伤亡。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任悬空，履职落实严重缺位

安全操作规程流于形式，缺乏有力执行。企业虽制定原料堆

— 8 —

场车辆安全作业规程，但未落地执行、闭环管控。铲车作业人员

未经公司安全培训、岗前教育培训，不熟悉作业区域环境、工艺

流程、车辆设备性能及岗位安全操作要求，未经考核合格便独立

上岗作业；未严格管控物料堆放高度、边坡坡度安全标准，车辆

临近料堆边缘作业时，未按规定保持安全距离，违规冒险作业。

安全教育培训管控缺失。对承租单位安全生产统一协调、监

督管理不到位，未督促承租方常态化开展全员安全教育培训；未

能及时排查整治料堆超高、边坡过陡安全隐患，未下发隐患整改

指令，对作业人员违章冒险行为未及时制止纠正。

风险分级管控与隐患排查治理流于表面。未组织开展电石渣

堆棚坍塌专项安全风险辨识，针对夜间作业视线受限、现场无专

人监护等高风险环节未重点研判管控；未建立电石渣堆体专项安

全管理台账，对堆体超高、边坡坡度过陡等事故隐患长期存在失

察失管。

2.作业现场安全管控松散，现场秩序混乱无序

现场安全监管缺失。电石渣卸料作业现场未落实常态化安全

管控，未安排专职人员全程旁站监督，无法及时制止外来车辆违

规在非指定区域卸料等违章行为。

现场作业失管失控。未健全完善电石渣标准化卸料作业流程，

未细化夜间卸料专项安全管控措施，未明确作业后人员撤离路线、

危险禁入区域及现场安全防控要点；夜间卸料无专人现场监护，

进场作业人员行为缺乏管控，出现驾驶员擅自卸料、违规滞留危

险区域等问题。

— 9 —

3.安全管理制度不健全，制度落地执行宽松软

外包及外协人员安全管理缺失。涉事车辆、驾驶员均为外包

单位人员，企业未将外包队伍纳入全厂统一安全管控体系未对外

包单位作业人员开展有效的安全培训和教育，外包单位作业人员

不熟悉《原料堆场车辆安全操作规程》、危险区域划分及应急避

险知识，安全意识薄弱，出现违规作业行为。外包单位人员资质

审核把关不严，3 名铲车司机（于某某、牙某某、托某某）仅 1

人（于某某）持有有效证件，无证司机违规操作，导致电石渣违

规超高、超陡堆放。

企 业 核 心 安 全 管 理 岗 位 缺 失 ， 未 依 规 配 备 专 职 安 全 总 监 。

2025 年 3 月 2 日库车市应急管理局联合第三方专家开展帮扶指导

检查时，已查实该公司未严格落实《关于印发自治区企业安全总

监管理办法（试行）的通知》（新政办发〔2021〕17 号）第三

条相关要求，未按规定配备安全总监，且该问题直至事故发生仍

未整改到位，企业安全生产统筹管控职责缺失，安全管理统筹力

度不足。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.库车市应急管理局。作为安全生产综合监管部门，未能有

效督促企业严格落实岗位安全操作规程，对企业物料堆存、卸车

作业等高危环节安全制度流于形式、规程执行虚化等问题排查不

严、整治不力。

2.库车市科学技术和工业信息化局：未严格贯彻落实《自治

区 实施 <地 方党 政 领导 干 部安 全 生产 责 任制 >细 则》 （ 新党 厅 字

〔2018〕76 号）行业主管部门职责，督促指导本行业领域企业落

— 10 —

实安全生产主体责任不到位，缺乏对本行业领域开展安全生产指

导检查。

3.伊西哈拉镇人民政府：属地安全监管责任落实不力，对辖

区内重点工贸企业日常网格化巡查不到位，日常巡查覆盖面不足、

排查深度不够，对企业长期存在的安全隐患失察失管。

四、事故性质认定

经事故调查组认定，排除人为故意、身体疾病以及雷电、雨

雪、洪水等因素，库车青松水泥有限责任公司“4·9”事故是一起因

企业安全管理严重缺位、堆体管控失当、人员违规作业共同导致

的一般坍塌生产安全责任事故。

五、事故责任单位和责任人员的处理建议

事故调查组根据事故原因调查，依据有关法律法规规定，对

事故有关责任人员和责任单位提出处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

1.张某某，男，系和静县天顺运输有限公司新 M59046 号

重型半挂牵引车驾驶员，安全意识淡薄，违反卸料作业相关安

全规定，在其他车辆卸料的情况下，无现场监护人员在场时私自

下车走动，导致发生生产安全事故。鉴于其本人已在事故中死亡，

建议免于行政处罚。

（二）事故相关责任人处理建议

1.石 某 某 ， 男 ，系 莎 车 县阿 克 尤力 商 贸有 限 公 司新 Q43855

号重型半挂牵引车驾驶员。其安全意识淡薄，违反卸料作业相关

安全管理规定，在作业现场无监护的情况下，擅自下车开展卸料

— 11 —

作业，导致发生生产安全事故，致其本人受伤。建议由新疆西锦

物流服务有限公司商莎车县阿克尤力商贸有限公司，依据相关管

理规定对其作出处理。

2.乔某某，男，系库车青松水泥有限责任公司烧成车间专职

安全员。作为烧成车间专职安全员，未能严格履行现场安全监督

管理职责，对作业现场存在的各类违章操作行为未能及时发现并

予以制止，未能及时消除原料堆棚内电石渣超高、超陡堆放等安

全隐患，导致发生生产安全事故。建议由库车青松水泥有限责任

公司依照相关规章制度对其予以处理，处理结果报库车市安全生

产和防灾减灾救灾委员会（消防安全委员会）办公室。

3.杨某某，男，系库车青松水泥有限责任公司烧成车间主任。

作为车间安全直接负责人，未能严格落实企业操作规程闭环管控，

对铲车驾驶员无证上岗、无专人监护卸料作业、电石渣超高超陡

堆放等问题隐患失察失管，导致发生生产安全事故。建议由库车

青松水泥有限责任公司依照相关规章制度对其予以处理，处理结

果报库车市安全生产和防灾减灾救灾委员会（消防安全委员会）

办公室。

4.芦某某，男，系库车青松水泥有限责任公司专职安全员。

作为公司安全监管直接责任人，未严格落实日常巡查、隐患排查、

外包人员安全教育、监护作业等职责，未能及时发现和制止违规

堆料、无序作业、无人监护等行为，安全隐患缺乏闭环管理，导

致发生生产安全事故。建议由库车青松水泥有限责任公司依照相

关规章制度对其予以处理，处理结果报库车市安全生产和防灾减

— 12 —

灾救灾委员会（消防安全委员会）办公室。

5.马某某，男，系库车青松水泥有限责任公司综合管理部部

长。作为企业安环部负责人，牵头负责企业日常安全管理工作，

未完善物料堆放专项安全管理制度，未组织开展专项风险排查和

岗位安全教育，对堆棚长期违规隐患整改不力、现场管理失控，

导致发生生产安全事故。建议由库车市应急管理局根据《中华人

民共和国安全生产法》第九十六条 [1]之规定，对其处上一年年收

入百分之二十的罚款。

6.陈某，男，系库车青松水泥有限责任公司副总经理。作为

企业安全生产工作分管负责人，对分管领域安全生产工作组织、

协调、指导不到位，未有效监督落实各项安全生产规章制度，对

作业人员违章作业、现场监护人员缺失等问题失察失管，导致发

生生产安全事故。建议由库车市应急管理局根据《中华人民共和

国安全生产法》第九十六条之规定，对其处上一年年收入百分之

二十的罚款。

7.单某某，男，系库车青松水泥有限责任公司执行董事、总

经理，作为企业安全生产第一责任人，未依法履行安全生产法定

职责，未按规定配齐安全总监，未健全安全管理体系，未组织制

定高危作业专项规程，未督导隐患排查治理工作，对企业系统性

安全管理漏洞和事故隐患长期存在失管失察，导致发生生产安全

事故。建议由库车市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员

未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发

生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百

分之五十以下的罚款。”

— 13 —

法》第九十五条第一项 [2]之规定，对其处上一年年收入百分之四

十的罚款。

（三）政府监管部门相关责任人处理建议

1.同某某，男，中共党员，系库车市伊西哈拉镇党委委员、

武装部长，履行属地安全监管职责不到位，对辖区企业存在的安

全隐患及易发生事故的重点部位督促检查不到位，建议依据《中

华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条 [3]之规定，责令其

作出书面检查处理。

2.王某某，男，中共党员，系库车市科学技术和工业信息局

党组成员、副局长，未有效履行行业监管责任，督促指导本行业

领域企业落实安全生产主体责任不到位，缺乏对本行业领域开展

安全生产指导检查，建议依据《中华人民共和国公职人员政务处

分法》第十二条之规定，责令其作出书面检查处理。

3.涂某某，男，中共党员，系库车市应急管理综合行政执法

大队队长，履行行业安全监管职责不到位，对辖区企业存在的安

全隐患及易发生事故的重点部位督促检查不到位，建议依据《中

华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条之规定，责令其作

出书面检查处理。

（四）相关企业及监管部门处理建议

1.库车青松水泥有限责任公司，建议由库车市应急管理局依

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规

定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）

发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[3] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条“公职人员违法行为情节轻微，且具有本法

第十一条规定的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或

者不予政务处分。”

— 14 —

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）

项 [4]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管

理部令第 14 号）第十四条第（二）项 [5]之规定，对其处 50 万元

罚款的行政处罚。

2.库车市伊西哈拉镇人民政府，向库车市人民政府作出深刻

书面检查。

3.库车市科学技术和工业信息局，向库车市人民政府作出深

刻书面检查。

4.库车市应急管理局，向库车市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露了相关单位在料场卸料作业过程

中安全生产主体责任落实不到位、安全生产管理存在漏洞、工人

安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，相关单位应针

对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）库车青松水泥有限责任公司。一是认真汲取本起事故

的深刻教训。严格规范企业内部经营管理活动，建立、健全并严

格落实本单位安全生产责任制，严格执行规范、规程及有关规定。

公司主要负责人应当认真履行安全生产管理职责，落实安全生产

法律法规及公司管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作，

及时发现并消除各类生产安全事故隐患。二是进一步完善和落实

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对负

有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以

罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依

照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500

万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；”

— 15 —

风险分级管控制度。充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在

的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因

素进行辨识。对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，综合考虑

起因物、引起事故的致害物、伤害方式等，对不同类别的安全风

险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，采取有效的技

术、管理措施，加强隐患排查治理力度，做到对不同类别安全风

险隐患排查全覆盖，及时发现并消除生产安全事故隐患。三是切

实加强安全教育和培训。牢固树立“抓培训就是保安全”的思想，

把安全培训工作落实到各个管理部门和生产环节，针对外包人员

要建立专项培训计划，强化外包人员专项培训考核，建立和完善

外包人员培训档案，严格执行培训时长和人员考核规定，努力提

高外包人员安全素质和安全风险防范意识。

（二）各行业安全监管部门。一是加强安全监管执法。严格

按照相关法律法规，加大对建材等易发生坍塌伤害事故企业的执

法检查频次和力度。对检查中发现的安全隐患，责令企业限期整

改，并跟踪复查，确保隐患整改到位。对存在重大安全隐患或拒

不整改的企业，依法予以严厉处罚。二是强化企业服务指导。组

织专家或专业技术人员对企业进行安全体检，帮助企业查找安全

管理漏洞和潜在的安全隐患，为企业提供针对性的安全技术指导

和整改建议，协助企业完善安全管理制度和操作规程。三是开展

安全教育培训。定期组织建材行业企业负责人、安全管理人员和

从业人员开展安全生产法律法规、安全操作技能、事故案例分析

等方面的教育培训，提高企业人员的安全意识和应急处置能力。

— 16 —

定期开展坍塌伤害事故专题培训，邀请专家授课，分析典型事故

案例。

（三）属地人民政府。一是落实属地监管责任。严格按照“党

政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，明确乡镇、

街道各部门和人员在安全生产监管中的职责，建立健全安全生产

监管责任制，将安全生产工作纳入乡镇年度考核重要内容。二是

加强安全隐患排查。组织力量对辖区内的建材企业、小作坊等进

行全面排查，建立隐患排查台账，对发现的隐患及时督促企业整

改。尤其要加强对小微企业和个体工商户的监管，防止出现监管

盲区。三是强化宣传教育。通过多种形式，如张贴宣传海报、发

放宣传资料、举办安全知识讲座等，向辖区内企业和居民广泛宣

传安全生产法律法规和安全常识，营造良好的安全生产氛围。