# 库车宇铭钢管有限公司“11·29”一般高处坠落事故调查报告

来源：库车市人民政府　库车市·安全生产(JSON)

原文链接：http://www.xjkc.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/aqsc/20250317/i1152990.html

发布时间：2025-02-13　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

库车宇铭钢管有限公司“11·29”一般高处坠落

事故调查报告

编制单位：

库车市人民政府“11·29”事故调查组

编制时间：

2025 年 2 月 6 日

目 录

一、事故基本情况·························································1

（一）涉事公司基本情况················································ 1

（二）涉事项目基本概况················································ 2

（三）事故发生经过·······················································3

（四）事故现场勘验情况·················································4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况································· 6

（六）当日天气情况····················································· 6

二、事故应急救援情况·················································· 6

（一）事故信息接报及响应情况······································· 6

（二）事故现场应急处置情况·········································· 6

（三）事故应急处置评估················································ 7

三、事故原因分析························································· 7

（一）直接原因分析····················································· 7

（二）间接原因分析······················································7

四、事故性质认定························································ 8

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议·········· ········ 9

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员····························9

（二）事故有关责任人员处理建议····································9

（三）政府监管部门相关责任人处理建议··························10

（四）事故有关责任单位处理建议···································11

六、事故防范和整改措施···············································11

— 1 —

库车宇铭钢管有限公司“11·29”一般高处坠落

事故调查报告

2024 年 11 月 29 日 13 时 30 分许，库车宇铭钢管有限公司发

生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 110 万元。

2024 年 12 月 5 日，库车市人民政府根据《中华人民共和国

安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院

令第 493 号）、《新疆维吾尔自治区安全生产事故报告和调查处

理实施办法》（自治区人民政府令第 196 号）第十一条之规定，

批准成立了由应急管理局、公安局、开发区应急管理局、总工会、

人社局等有关单位，并邀请市纪委监委、检察院相关人员组成的

库车宇铭钢管有限公司“11·29”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过调查询问、调查取证查明了事故

发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定

了事故性质，提出了对有关责任单位、人员的处理和事故防范措

施建议。经调查认定，该起事故是一起因违章作业造成的一般高

处坠落生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事公司基本情况

库车宇铭钢管有限公司。库车宇铭钢管有限公司于 2011 年

04 月 01 日成立，统一社会信用代码：916529235688****2G，注

册资本为 1000 万元，占地面积 158.52 亩，现有职工 105 人，法

定代表人俞某某，公司实际控制人为王某，统一社会信用代码为

— 2 —

916529235688****2G，2024 年 7 月 15 日，俞某某已向公司提交

法人辞职报告书，公司股份由王某、邓某共持股 50%，俞某某占

股 30%、库车经开实业集团有限公司占股 20%。注册地址位于库

车市东城街道石化新村社区福洋路 1 号，所属行业为金属制品业，

生产能力为年设计钢管制造产能 20 万吨/年、35 万吨/年热浸镀

锌铝镁、15 万吨/年水洗钢带。

（二）涉事项目基本概况

库车宇铭钢管有限公司年产 20 万吨先进高强钢连续热镀锌

铝镁生产线提升改造项目：拆除原老旧设备，更换安装节能高效

的镀锌铝镁带钢生产线及机床、光整机、气刀、折弯机、焊接机、

切割机等设备，同时将所有电机替换为二级能效电机，设计产能

年产 20 万吨（0.4-3.5）×720mm 镀锌铝镁带钢，项目投资 6000

万元，计划 2025 年 3 月投产。2024 年 4 月，东天规划设计研究

有限公司出具《项目可行性研究报告》；2024 年 4 月 29 日，山

东新达工程设 计有限公司出具《库车 宇铭钢管有限公司年产 20

万 吨 先 进 高 强 钢 连 续 热 镀 锌 铝 镁 生 产 线 提 升 改 造 项 目 可 行 性 研

究报告》评审意见；2024 年 5 月 4 日，库车经济技术开发区管理

委员会经济发展局出具《新疆维吾尔自治区工业企业“零土地”技

术改造项目承诺备案通知书》，建设起止年限：2024 年 5 月-2024

年 12 月；2024 年 5 月 19 日，与新疆华鼎龙拓建设工程有限公司

签 订 《 项 目 施 工 合 同 》 ， 从 2024 年 5 月 20 日 开 始 施 工 ， 2024

年 10 月，与库车文德安全技术服务公司签订《安全预评价》、

《安全设施设计专篇》、《安全设施竣工验收报告》、《库车宇

铭钢管有限公司双重预防机制编制》等合同。

— 3 —

经调查，库车宇铭钢管有限公司于 2024 年 9 月 27 日向库车

经济技术开发区自然资源局提交调整用地规划申请后，在未办理

《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》手续的情况

下就组织施工。

事故发生地所建设厂房不在整体技改项目中，属于外附设施，

原因是前期未考虑到生产线中还存在一套气报站设备，天津天元

盛兴节能环保科技发展有限公司在 2024 年 8 月将设备送至后，

库车宇铭钢管有限公司为节约成本，自行组织场内员工在技改设

备厂房外南侧加建。

（三）事故发生经过

2024 年 11 月 29 日 10 时许，机修班班长朱某某带领工人赛

某某、牙某某、肉某某、艾某某对气保站钢构顶部铺设彩钢板。

10 时 2 分许，朱某某、赛某某、牙某某通过升降平台上至西

侧钢构顶部开展铺设作业，肉某某和艾某某在地面负责切割彩钢

板。

13 时 22 分许，朱某某让赛某某把钢钉和尺子拿过来。13 时

23 分许，赛某某从西侧通过顶部沿方钢前往东侧钢构屋顶拿取钢

钉，在行至方钢中部时，未固定的方钢发生旋转，赛某某失足坠

落至地面电缆沟内。朱某某看见赛某某坠落后立即呼喊“有人掉

下去了，下面有人吗”。正在地面割彩钢板的肉某某和刚上完厕

所在返回路上的艾某某听到后，立即跑到现场，看到赛某某躺在

电缆沟内，头部被线槽内的钢管划伤。

13 时 26 分，朱某某在屋顶给办公室主任高某打电话，说赛

某某从屋顶掉下去了。朱某某和牙某某从钢构顶部下来与肉某某、

— 4 —

艾某某将赛某某从电缆沟内抬到水泥地面上，肉某某脱下外套将

赛某某垫在头部下方。

（四）事故现场勘验情况

经勘察，事故现场位于库车市福洋东路宇铭钢管厂，库车市

福洋东路宇铭钢管厂坐南朝北；案发现场为库车宇铭钢管厂向南

方向走 100 米可见一十字路口，往西走约 50 米处可见一个向北

朝南延伸的厂内道路，沿该道路往南方向约 50 米可见由东向西

的厂内道路，沿该道路向东方向 30 米处可见一向南开的双扇门，

进入此门可见死者，此门正对面可见一向南开的单扇门，该两门

距长为约 5 米左右，进入双扇门可见由西向东的电缆沟，电缆沟

宽 60cm、深 100cm，电缆沟南侧中间位置可见直径为 5cm 的钢

管，正上方有一未封顶的铁架子，铁架子距地面约 6 米。

— 5 —

事故坠落点

事故坠落地面地点

坠落点

坠落地面地点

— 6 —

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

此 次 事 故 造 成 1 人 死 亡 。 死 者 赛 某 某 ， 男 ， 维 吾 尔 族 ， 35

岁，身份证号：65292319870714****，户籍所在地：库车市乌尊

镇某社区，系库车宇铭钢管有限公司员工，11 月 29 日 13 时 47

分许，经市人民医院抢救无效死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况

此次事故直接经济损失初步估算 110 万元。

（六）当日天气情况

2024 年 11 月 29 日，天气晴，最高温度 3℃，最低温度-6℃，

西风 2 级。

二、事故应急救援情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 月 29 日 13 时 31 分许，艾某某拨打 110 报警电话，库车

市公安局 110 接警中心接到报警后，立即指令开发区派出所赶赴

现场。16 时 10 分许，库车市应急管理局接到事故消息后，立即

派人前往事故现场，与公安机关刑侦大队民警一同开展事故现场

勘查。该事故造成 1 人死亡，系一般事故，16 时 43 分，市应急

管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，将事故

情况上报至地区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 28 分许，朱某某、牙某某、肉某某、艾某某将赛某某

从电缆沟内抬到水泥地面上，肉某某脱下外套将赛某某垫在头部

— 7 —

下方。13 时 32 分许，窦某某拨打了 120 急救电话，13 时 47 分

许，120 救护车赶到事故现场，经医务人员诊断确定赛某某已死

亡。

（三）事故应急处置评估

120 急救中心、110 报警平台接到报告后，开展应急处置及

时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及

时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作，在事故应急处置

中无衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，赛某某个人安全意识薄弱，在未取得高处作业

操作证的情况下，在气保站厂房屋顶进行高处作业 [1]，并对现场

安全隐患及作业环境风险认识不足，在作业过程中未按要求佩戴

安 全 绳 或 安 全 带 ， 违 反 了 《 建 筑 施 工 高 处 作 业 安 全 技 术 规 范 》

（JGJ80-2016）3.0.5[2]之规定，通过未固定的方形钢管时，因钢

管转动，失足坠落至地面电缆沟内，直接造成事故的发生。

（二）间接原因分析

1.库车宇铭钢管有限公司安全生产主体责任落实不到位，未

办理《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》手续就

擅自组织企业员工进行施工建设，并对施工现场管理不到位，缺

少经常性安全检查巡查，在施工前未组织工程技术人员编制专项

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 2.1.2条：高处作业working at height在坠落高度基

准面 2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相

应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

— 8 —

施工方案，无秩序施工，存在重大事故隐患。

2.库车宇铭钢管有限公司安全培训教育缺失，对员工安全知

识教育和培训流于形式，无班前安全教育，员工安全意识淡薄。

危大工程施工前，对管理人员、施工作业人员未安全技术交底。

3.库车宇铭钢管有限公司未严格落实全员安全生产责任制和

岗位操作规程，违规安排未取得特种作业操作证书的机修工朱某

某、机修工牙某某、司机赛某某进行高处作业，违反了《中华人

民共和国安全生产法》第三十条第一款 [3]、《中华人民共和国劳

动法》第五十五条 [4]的规定。

4.库车宇铭钢管有限公司实际控制人王某、总经理黄某等主

要负责人和安全管理人员法律意识淡薄，2024 年 11 月 1 日自治

区安全生产指导帮扶组已提出公司热镀锌升级改造项目已建设，

安全预评价、安全设施设计专篇滞后，涉及未批先建问题隐患；

2024 年 11 月 2 日，库车经济技术开发区应急管理局向库车宇铭

钢管有限公司下发《项目停工通知书》。公司在未完成问题隐患

整改前，不履行停工要求，依然私自动工建设。

四、事故性质认定

经事故调查组认定，库车宇铭钢管有限公司“11·29”事故是一

起因库车宇铭钢管有限公司违规建设，安全管理缺失、无施工方

案、无风险辨识，忽视安全生产、违章作业造成的一般生产安全

责任事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门

的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国劳动法》第五十五条：从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。

— 9 —

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

1.赛某某，男，系库车宇铭钢管有限公司员工，安全意识淡

薄，作为司机岗位员工，在未取得特种作业操作证书和未按规定

佩戴安全绳的情况下，冒险进入存在坠落风险且未采取可靠防护

措施的区域进行高处作业，在本起事故中负有直接责任。鉴于其

在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）事故有关责任人员处理建议

1.朱某某，男，系库车宇铭钢管有限公司机修工，作为现场

施工作业负责人，未认真履行安全生产职责，未进行班前安全教

育，对从事高处作业人员未佩戴安全绳的隐患问题视而不见，导

致发生生产安全事故。建议由库车宇铭钢管有限公司根据公司规

章制度予以处理，处理结果报库车经济技术开发区应急管理局。

2.王某，男，系库车宇铭钢管有限公司实际控制人，未认真

履行主要负责人安全生产职责，未办理《建设工程规划许可证》

及《建筑工程施工许可证》就擅自组织施工，导致发生生产安全

事故。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条第一项 [5]之规定，对其处上一年年收入百分之四十的

罚款。

3.黄某，男，系库车宇铭钢管有限公司总经理，未履行主要

负责人安全生产法定职责，在未办理《建设工程规划许可证》、

《建筑工程施工许可证》和未编制危大工程专项施工方案的情况

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生

产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一

年年收入百分之四十的罚款。

— 10 —

下，以节省成本为由，安排不具备施工资质的员工进行项目建设，

导致发生生产安全事故。建议由市应急管理局根据《中华人民共

和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，对其处上一年年收

入百分之四十的罚款。

4.窦某某，男，群众，系库车宇铭钢管有限公司安全员，未

认真履行安全生产职责，对员工进行安全知识教育和培训流于形

式，对施工现场缺乏安全管理，缺少经常性安全检查巡查，对员

工未取得特种作业操作证书从事高处作业的违法行为视而不见，

未及时排查整治员工未佩戴安全绳等施工作业中存在的安全隐

患问题，导致发生生产安全事故。建议由市应急管理局根据《中

华人民共和国安全生产法》第九十六条 [6]之规定，对其处上一年

年收入百分之二十的罚款。

（三）政府监管部门相关责任人处理建议

1.努某某，男，中共预备党员，库车经济技术开发区就业服

务中心主任，对包联企业安全生产监管不到位，没有及时发现和

纠正库车宇铭钢管有限公司建筑项目未办理《建筑工程施工许可

证》及《建设工程规划许可证》就擅自组织施工建设的违法行为。

建议由库车经济技术开发区纪工委提出处理意见。

2.张某，男，中共党员，库车经济技术开发区建设管理局副

局长，对库车经济技术开发区内建筑项目日常巡查不足，没有及

时发现和纠正库车宇铭钢管有限公司建筑项目未办理《建筑工程

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有

关规定追究刑事责任。

— 11 —

施工许可证》就擅自组织施工建设的违法行为。建议由库车经济

技术开发区纪工委提出处理意见。

3.陈某某，女，中共党员，库车经济技术开发区自然资源局

副局长，在库车宇铭钢管有限公司 2024 年 9 月 27 日提交调整用

地规划申请后，未能及时将该公司建筑项目纳入监管和日常巡查

范围，没有及时发现和纠正库车宇铭钢管有限公司建筑项目未办

理《建设工程规划许可证》就擅自组织施工建设的违法行为。建

议由库车经济技术开发区纪工委提出处理意见。

（四）事故有关责任单位处理建议

1.库车宇铭钢管有限公司，建议由库车市应急管理局依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 [7]、《生

产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14

号）第十四条第（二）项 [8]之规定，给予行政处罚。

2.库车经济技术开发区建设管理局，向库车经济技术开发区

管委会作出深刻书面检查。

3.库车经济技术开发区自然资源局，向库车经济技术开发区

管委会作出深刻书面检查。

六、事故防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范

类似事故再次发生，提出如下措施建议：

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百

万元以下的罚款；

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以

罚款：（二）造成 1人死亡，或者 3人以上 6人以下重伤，或者300 万元以上500 万元以下直接经济损失的，处 50

万元以上 70万元以下的罚款；

— 12 —

（一）各企业要深刻汲取此次事故的惨痛教训，严格落实企

业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产

规章制度，按照法律规定在施工前必须办理《建设工程规划许可

证》及《建筑工程施工许可证》等相关手续方可组织施工，要加

强对施工单位的管理，开展经常性安全巡查检查，针对高风险作

业要制定科学周密的施工方案并严格按照方案落实。要认真做好

安全风险管控和隐患排查治理工作，修订完善安全风险管控和隐

患排查治理制度。要加强作业现场安全管理工作，安排专人现场

监工巡查严格督促按照科学制定审批的施工方案进行施工作业。

要深入开展安全教育培训，深刻汲取本次事故教训，举一反三，

针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，强化对管理人员、

施工作业人员的安全技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力。

（二）行业监管部门立即指导该企业完善各种施工审批手续

督促进行相关培训教育，完备各项条件下批准施工，同时要举一

反三，进一步加强建筑施工行业领域的打非治违工作，督促企业

认真开展安全培训，扎实抓好安全管理。要加强现场监督检查，

对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，直至责令停工，防止

隐患变成事故。

（三）相关职能部门要严格按照谁审批、谁负责、谁主管、

谁负责和三管三必管的原则，进一步依法全面履行行业安全监管

职责。要加大事故案例和安全生产宣传力度，切实发挥事故警示

教育作用，不断通过行业安全生产宣传，共同提升园区在建项目

各参建单位、施工人员对生产安全事故防范意识和整体水平。要

— 13 —

进一步加大安全监管的执法力度，对施工过程中发现的安全生产

违法违规行为，要坚决依法依规处理。