# 库车市“7·14”一般起重伤害事故调查报告

来源：库车市人民政府　库车市·安全生产(JSON)

原文链接：http://www.xjkc.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/aqsc/20241223/i1129275.html

发布时间：2024-09-18　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

库车轮台县群星建筑有限责任公司“7·14”一般

起重伤害事故调查报告

编制单位：

库车市人民政府“7·14”事故调查组

编制时间：

2024 年 7 月 20 日

目 录

一、事故基本情况··························································1

（一）事故发生单位概况················································ 1

（二）施工项目概况····················································· 2

（三）涉事工程设备情况················································2

（四）事故发生经过······················································3

（五）事故现场情况····················································· 3

（六）人员伤亡和直接经济损失况···································· 4

（七）当日天气情况····················································· 5

二、事故应急处置情况·················································· 5

（一）事故信息接报及响应情况······································· 5

（二）事故现场应急处置情况·········································· 5

（三）事故应急处置评估················································ 5

三、事故原因分析························································ 6

（一）直接原因分析····················································· 6

（二）直接原因分析······················································6

（三）有关责任单位存在的主要问题··································7

四、事故性质认定························································ 7

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议············ ······ 7

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员··························· 8

（二）事故有关责任人员处理建议···································· 8

（三）政府监管部门相关责任人处理建议···························9

（四）事故有关责任单位处理建议····································9

六、事故防范和整改措施···············································10

— 1 —

库车轮台县群星建筑有限责任公司“7·14”一般

起重伤害事故调查报告

2024 年 7 月 14 日，克轮复线 2 号阀室至英买力天然气管道

工程库车段施工工地（314 国道 755 公里+300 米处往新和方向处），

发生一起起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 80 万

元。

2024 年 7 月 14 日，库车市人民政府根据《中华人民共和国

安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院

令第 493 号）、《新疆维吾尔自治区安全生产事故报告和调查处

理实施办法》（自治区人民政府令第 196 号）第十一条之规定，

批准成立了由应急管理局、发改委、公安局、总工会、人社局等

有关单位，并邀请市纪委监委、检察院相关人员组成的库车市轮

台县群星建筑有限责任公司“7·14”一般起重伤害事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过调查询问、调查取证查明了事故

发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定

了事故性质，提出了对有关责任单位、人员的处理和事故防范措

施建议。经调查认定，该起事故是一起因违章作业造成的一般起

重伤害生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

轮台县群星建筑有限责任公司：成立于 1986 年 4 月，位于

— 2 —

巴 州 轮 台 县 文 化 北 路 群 星 公 司 新 1 栋 6 层 603 室 ， 注 册 资 金

4216.894 万元，统一社会信用代码：91652822229520266H，法人

代表陈某某，《安全生产许可证》编号（新）JZ 安许证字〔2005〕

000822，具备房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、

水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、道路专

业承包、土石方工程专业等贰级建筑施工资质。公司目前拥有各

类技术人员 266 人，其中中级职称 82 人，高级职称 6 人。

（二）施工项目概况

克轮复线 2 号阀室至新和末站天然气管道工程，由东向西敷

设，管道主体伴行已建英轮管道，沿线途经库车市、新和县。首

站（克轮复线 2 号阀室）至末站（新和末站），线路起点为 AA001

号桩，终点为 BA0057 号桩，管径 D711mm，设计压力 10MPa，

管材规格为 D711*11.9/14.2/15.9mmL450M 螺旋缝/直缝埋弧焊钢

管 PSL2。线路水平长度约为 49.183km，其中单出图约 2.82km，

一般线路段约 46.363km。管道沿线设置 1 座站场，2 座阀室，单

出图高速公路穿越处 2 处。本工程一般段线路长度约 46.363km，

经过区域以雅丹地貌、丘陵、戈壁、农田为主，农田段主要包含

粮 田 、 果 园 、 灌 溉 水 渠 、 田 间 土 路 、 路 边 防 林 带 ， 长 度 达 18.6

公里。

（三）涉事工程设备情况

新 29 工 12650 履带式液压挖掘机，型号：3WE235E-3，发

动机型号：QSB7，机械类型：工程机械，生产日期：2021 年 6

月。

— 3 —

（四）事故发生经过

7 月 14 日 9 时许，轮台县群星建筑有限责任公司安全员李某

驾驶车辆带领员工罗某某、雷某某、斯某某、雷某某、张某某到

达 施 工 现 场 （ 库 车 市 玉 奇 吾 斯 塘 乡 314 国 道 塔 沙 加 油 站 以 北 约

300 米处）开始作业，随后李某前往其他工段巡查。截止 11 时许

通过履带式液压挖掘机下放 5 根水泥涵管。11 时 10 分许罗某某

等人开始校准，事发前已校准 4 根水泥涵管，13 时 40 分许对第

5 根水泥涵管进行校准，当时罗某某、雷某某位于凹槽内水泥涵

管的西北侧约 1m 处，斯某某位于凹槽内水泥涵管南侧约 0.3m 处，

雷某某在凹槽上方平台操作新 29 工 12650 履带式液压挖掘机进

行微调起吊，在吊起第 5 根水泥涵管 30-50cm 时，水泥涵管发生

左右摆动，斯某某躲避不及时被水泥涵管挤压，14 时 4 分许罗某

某拨打了 120 急救电话。

（五）事故现场情况

经调查，现场位于库车市玉奇吾斯塘乡阔什吐尔村以北 3 公

里处燃气施工工地，经过库车市 X314 乡道、G30 吐和高速以北

戈壁滩，现场见一条与 G30 吐和高速北侧平行相距 500m 的土路，

在土路北侧 20 米处见一处施工工地，现场见一条长约数公里，

深约 5m、宽约 3m 的凹槽，在凹槽内见一根空心圆柱形水泥质地

的涵管，涵管直径约 1.8m、宽 2m，5 个涵管首尾相连放置在凹

槽内，涵管距底部两侧内壁约 50cm 左右，在最西侧涵管上见施

工遗留的布材质橘色牵引绳，牵引绳上未见异常。

— 4 —

事故现场情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

此次事故造成 1 人死亡。死者斯某某，男，维吾尔族，36 岁，

身份证号：65292619XXXXXX443X，户籍所在地：新疆拜城县老

虎台乡科台克吐尔村 X 组 XX 号，系轮台县群星建筑有限责任公

司普工，7 月 14 日 20 时 52 分许，经市人民医院抢救无效死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况

— 5 —

此次事故直接经济损失初步估算 80 万元。

（七）当日天气情况

2024 年 7 月 14 日，天气晴，最高温度 32℃，最低温度 21℃，

东风 2 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 14 日 15 时 5 分许，库车市公安局 110 接到报警，接警

后，指令玉奇吾斯塘派出所赶赴现场。23 时 10 分许，库车市应

急管理局接到事故消息后，立即派人前往事故现场，与公安机关

刑侦大队民警一同开展事故现场勘查。该事故造成 1 人死亡，系

一般事故，市应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条

例》要求，将事故的时间、内容上报至地区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

14 时 4 分许罗某某拨打了 120 急救电话，14 时 22 分许罗某

某 在 X341 国 道 路 口 接 到 赶 来 的 120 救 护 车 ， 14 时 25 分 许 120

救护车将斯某某送往市人民医院抢救。

（三）事故应急处置评估

120 急救中心、110 报警平台接到报告后，开展应急处置及时，

责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及时启

动事故应急处置措施，开展应急处置工作，在事故应急处置中无

衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

— 6 —

1.员工斯某某安全意识淡薄，违反操作规程站在水泥涵管承

插口空隙进行操作，引发本次事故。

2.施工现场违规使用履带式液压挖掘机作为吊装设备，进行

管道承接口对口安装，起吊中未对涉事管道采取固定措施，致使

斯某某遭受涉事管道摆动后撞击，引发本次事故。

（二）事故间接原因

1.涉事设备停放在事故现场，该设备为履带式液压挖掘机，

事 发 时 作 业 人 员 雷 某 某 采 用 履 带 式 液 压 挖 掘 机 而 未 采 用 汽 车 吊

进行管道安装作业，使用履带式液压挖掘机铲斗齿作为吊钩，未

见有闭锁装置（防脱钩装置），违反了 GB/T6067.1-2010《起重

机械安全规程第 1 部分：总则》第 4.2.2.3 条[1]之规定。

2.事发时在事故现场指挥吊装作业的技术员罗某某未取得司

索工特种作业资格证书，挖掘机驾驶员雷某某未取得起重机操作

人员特种作业资格证书，违反了 JGJ276-2012《建筑施工起重吊

装工程安全技术规范》第 3.0.2 条 [2]之规定。

3.事发时第 5 根管道正在起吊，即第 5 根管道在撞击斯某某

之前已处于离地状态，同时斯某某站在第 5 根管道中间的危险部

位，此过程技术员罗某某未制止斯某某靠近吊物，因此罗某某和

斯某某均违反了 JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术

规范》第 3.0.6 条[3]之规定。

[1] GB/T6067.1-2010《起重机械安全规程第 1 部分：总则》第 4.2.2.3 条“当使用条件或操作方法会导致重物意外脱

钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。”

[2] JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.2 条“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种

作业人员必须持特种作业资格证书上岗。”

[3] JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.6 条“当构件吊起时，所有人员不得站在吊物下方，

并应保持一定的安全距离。”

— 7 —

4.在吊装作业时，违反了 GB6067.1-2010《起重机械安全规程》

第 17.2.5 条 [4]之规定，导致第 5 根管道失去平衡后摆动撞击斯某

某，引发本次事故。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.轮台县群星建筑有限责任公司，安全管理混乱，在克轮复

线 2 号阀室至英买力天然气管道工程-施工 1 标段项目施工过程中，

员工未经三级安全教育培训上岗作业、未开展隐患排查治理、在

起吊作业过程中未按照《移动式起重吊装作业许可管理实施细则》

违规要求使用挖掘机吊装水泥涵管，在吊装过程中未按规定开具

《吊装作业许可证》，未安排监护人员、指挥人员，在吊装过程

中未设置警戒线、警示标志牌未撤出作业可能影响范围内人员进

行吊装作业。

2.库车市玉奇吾斯塘乡人民政府，负有辖区安全生产监管职

责，未正确履行辖区安全生产监管职责，对辖区建筑施工地起重

作业安全生产监管不力，未能发现辖区施工工地起重作业安全隐

患，对事故发生负有监管不力的责任。

四、事故性质认定

经事故调查组认定，排除人为故意、身体疾病等因素及雷电、

雨雪、洪水等易由自然灾害引发的生产安全事故，库车轮台县群

星建筑有限责任公司“7·14”一般起重伤害事故是一起因违章操作

造成的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

[4] GB6067.1-2010《起重机械安全规程》第 17.2.5 条“a）2）载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索

具或提升装置上要保持平衡；g）起重机械进行回转、变幅和运行时，要避免突然的起动和停止。吊运速度应控制

在使物品的摆动半径在规定的范围内。当物品摆动有危险时，应做出标志或限定的轮廓线。”

— 8 —

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

1.斯某某，男，群众，系轮台县群星建筑有限责任公司普工，

安全意识淡薄、未经安全教育培训上岗作业，在开展吊装作业过

程中未采取防护措施，违反操作规程站在两节承插管段空隙进行

作业，导致发生本次事故，对本起事故负直接责任。鉴于其在事

故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）事故有关责任人员处理建议

1.陈某某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司法人、董事

长，作为安全生产第一责任人，安全生产履职不力，未及时组织

制定完善本单位起重作业的规章制度、操作规程及应急救援预案，

未能督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，

导致发生亡人事故，事故发生后，未在规定时间内上报事故情况，

造成事故迟报。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全

生产法》第九十五条第一项 [5]之规定，对其处上一年年收入百分

之四十的罚款。

2.刘某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司项目经理，未

严格落实安全生产规章制度和操作规程，对作业人员缺乏安全生

产教育和培训，作业现场安全管理混乱，吊装作业中未安排专业

监护人员进行现场监护，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，

督促、检查施工现场安全生产工作不力，导致发生亡人事故。建

议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生

产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一

年年收入百分之四十的罚款。”

— 9 —

条[6]之规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.李某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司项目安全员，履

行安全管理职责不力，未认真开展项目工段安全生产检查工作,

未采取技术、管理措施及时发现并消除本次生产安全事故隐患，

对本起事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局根据中华人

民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处上一年年收入

百分之二十的罚款。

（三）政府监管部门相关责任人处理建议

1.张某某，男，中共党员，系库车市玉奇吾斯塘乡党委委员、

武装部长，落实属地安全监管职责不力，未按要求摸清辖区项目

施工地的底数，未将建设项目施工地纳入监管范围开展安全检查。

建议依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条 [7]之

规定，责令其作出书面检查处理。

（四）事故有关责任单位处理建议

1.轮台县群星建筑有限责任公司，建议由库车市应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项

[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理

部令第 14 号）第十四条第（二）项 [9]之规定给予行政处罚。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有

关规定追究刑事责任。”

[7] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条“公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的

情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依

法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百

万元以下的罚款；”

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以

罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处

50 万元以上 70 万元以下的罚款；”

— 10 —

六、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范

类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）轮台县群星建筑有限责任公司应深刻汲取事故教训，

严格落实企业安全生产主体责任，建立、健全本单位安全生产规

章制度和操作规程，加强对员工安全教育和培训，保证从业人员

具备起重作业必要的安全知识和能力，督促员工严格遵守安全生

产规章制度和操作规程，建立健全生产安全事故隐患排查治理制

度，及时发现并消除事故隐患，并配齐专门人员，信号员对吊装

作业现场进行管理和指挥。

（二）轮台县群星建筑有限责任公司加强企业安全管理工作，

全面排查整改作业场所存在的安全隐患，加强安全巡查，加强对

施工现场统一协调、管理，及时发现和制止违规违章作业。

（三）各生产经营单位应严格落实企业安全生产主体责任，

按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，要

围绕“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理

缺陷”等因素，加强作业人员的安全教育培训工作，特别是安全操

作技能和安全防范措施的培训，保证作业人员具备必要的安全生

产知识，进一步加强安全生产管理，定期组织安全检查、隐患排

查，及时发现并消除事故隐患，增强事故预防和应急处理能力。

（四）强化属地监管，加强对辖区内企业安全监管，切实履

行属地安全监管责任，要突出事故隐患排查治理、危险作业管理

等重点工作，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行

为，防止类似事故再次发生。