# 关于万柏林区东社街道恒帅盛旺商贸有限公司“11·7”一般物体打击死亡 事故调查报告的公示-太原市万柏林区政府门户网站

来源：太原市万柏林区人民政府　太原市万柏林区·事故调查

原文链接：http://www.sxtywbl.gov.cn/gggs/20240209/30102005.html

发布时间：2024-02-09　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

万柏林区东社街道恒帅盛旺商贸有限公司

“11·7”一般物体打击死亡

事故调查报告

万柏林区政府“11·7”事故调查组

2023 年 12 月 10 日

1

2023 年 11月 7 日凌晨3 时 57 分，太原市奇天瑞商贸有

限公司钢材市场 D 区商铺租赁单位-太原市恒帅盛旺商贸有

限公司，雇佣运输订购钢材的汽车在商铺货场进行卸货过程

中发生一起物体打击致一人死亡的生产安全事故，直接经济

损失 300 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故

报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）规定和《山西

省安全生产条例》等有关法律法规规定，2023 年 11月 15 日，

万柏林区政府成立了“11·7”物体打击事故调查组，成员

由区应急局、公安万柏林分局、区市场局、区工会、东社街

办等部门人员组成，并邀请区监委派员参加，开展事故调查

处理工作。按照区领导指示，区应急局派出应急综合执法中

队全天进驻奇天瑞钢材市场开展安全帮扶，已连续组织执法

检查 25 日共计出动 125人次。

同时事故调查组聘请专家对事故现场进行了勘察，出具

了《万柏林区东社街道恒帅盛旺商贸有限公司“11·7”事

故技术分析报告》。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、

综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性

质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，

并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施

建议。

2

经调查认定，“11·7”事故是因涉事单位安全生产主

体责任不落实、人员违章违规作业、现场安全管理混乱等原

因造成的一起一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事各方关系

1、市场出租方：山西旭日东昇商贸有限公司（东社村

集体企业），租赁土地性质为建设用地，用途为生产经营使

用。

2.市场承租方：太原市奇天瑞商贸有限公司，租赁东社

村集体土地 366 亩，并在租赁土地上建立商铺、货场，将商

铺、货场租赁给相关单位进行生产经营。现场负责人：李润

平。

3.市场分包租赁单位：太原市恒帅盛旺商贸有限公司，

租赁太原市奇天瑞商贸有限公司 D 区商铺，作为钢材库货场

进行仓储及经营工作。装卸工:李海平、邸完计，库管员：

张鹏，现场负责人：杨金柱，实际控制人：张恒帅。

4.运输单位：青县金鑫汽车运输有限公司，从天津拉运

太原市恒帅盛旺商贸有限公司订购的钢材至太原市奇天瑞

商贸有限公司 D 区商铺货场，拉运司机：刘云刚、孙德奎。

（二）涉事单位情况

1.山西旭日东昇商贸有限公司（以下简称旭日东昇公司）

统一社会信用代码:911401003999115429

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3

法定代表人：张璐

成立日期： 2014 年 5 月 29日

营业期限 2014 年5 月 29 日至 2034 年5 月 27 日

住所：山西省太原市万柏林区东社街道铝厂巷 1 号东社

社区办公楼

经营范围：建筑材料、金属材料（不含贵稀金属）、五

金交电、日用品的销售；园林绿化；物业管理；房屋租赁；

柜台租赁；市场管理；市场服务；机动车充电销售；集中式

快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

2.太原市奇天瑞商贸有限公司（以下简称奇天瑞公司）

统一社会信用代码:91149199725901439N(1-1)

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王素梅

成立日期：2000 年5 月 17 日

营业期限：2000 年5 月 17 日至 2030 年5 月 16 日

住所：太原市万柏林区东社村村西万柏林钢材市场

经营范围：市场服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；

房屋修缮；室内装饰装修；停车场管理（仅限分支机构经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

3.太原市恒帅盛旺商贸有限公司（以下简称恒帅盛旺公

司）

统一社会信用代码:911401087902092976（1-1）

4

类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾建红

成立日期：2006 年6 月 16 日

营业期限：长期

住所：太原市尖草坪区向阳镇向阳村金圆建材市场南区

20 号。

经营范围：钢材、建材、装潢材料的销售。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.青县金鑫汽车运输有限公司（以下简称金鑫运输公司）

统一社会信用代码:911309220B4999404B

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴金栋

成立日期：2013 年 12 月13 日

营业期限：2013 年 12 月13 日至 2033 年 12月 13 日

住所：河北省沧州市青县清州镇 104 国道柳河屯道口东侧

经营范围：普通货运：货运代办；货物专用运输（集装箱、

冷藏保鲜设备）；汽车销售（不含九座以下乘用车及二手车）；

汽车租赁；大型货物运输（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

5

2023 年 11 月 6 日下午，挂靠在金鑫运输公司的个体大

车货运司机刘云刚，通过恒帅盛旺公司天津业务员贾艳龙介

绍，计划将恒帅盛旺公司订购的钢材（镀锌圆钢管、镀锌管、

方管等共计 5 种 31.4 吨）送至奇天瑞钢材市场 D 区商铺货

场，随即微信联系并将货单发给了恒帅盛旺公司装卸工李海

平，双方约定货物运送至货场后连夜组织卸货，李海平随即

联系了同组装卸工邸完计，2 人计划次日凌晨3 时 30 分许共

同作业。6 日16 时许，刘云刚与其雇佣的司机孙德奎驾驶福

田戴姆勒欧曼半挂牵引车（车号冀 J3K033、车上拉有部分方

管、零散钢材及圆钢管 76 根，圆钢管尺寸 6000mm*5mm，直

径 325mm，单根重约 224KG）从天津市静海区大邱庄镇上高

速开往太原。7 日凌晨 0 时许下东社高速后进入奇天瑞钢材

市场 D 区商铺货场，二人在驾驶室休息至 3 时 30 分，刘云

刚打电话给李海平安排卸货，由于李海平住的较远，邸完计

先行赶到。邸完计到达货场后，自行打开货场龙门吊照明灯

并拿上龙门吊遥控器顺着汽车马槽上的梯子爬到货物顶部，

司机刘云刚将捆绑用的钢丝绳和吊带全部解开，孙德奎负责

整理钢丝绳，三人一起配合卸货。

3 时 57分，当邸完计站在汽车后马槽上使用龙门吊把放

在圆钢管上的一捆方管卸下，在起吊方管时将两侧的圆钢管

挤向了两边，当邸完计手抓着龙门吊钩钢丝绳，准备继续卸

6

圆钢管时，不慎踩空碰到高出马槽最上层的一根圆钢管，致

使已解开运输途中捆绑的钢丝绳，本就出现松动的圆钢管受

外力后从距地面 3.25 米的车厢上滚落，直接砸中正在汽车

左前方捡拾钢丝绳躲闪不及的司机孙德奎背部。

（二）应急救援情况

1.事故信息上报情况

事故发生时，孙德奎被圆钢管砸中背部，钢管又从他的

身体上弹开，安全帽弹飞在身边不远处。刘云刚立即与刚赶

到的李海平，从汽车上下到地面的邸完计一起过来查看情况，

当时孙德奎弯着腰站着意识清醒，无部位流血和明显外伤，

自述胸憋气紧，左小腿疼痛、呼吸困难。3 时 59分，刘云刚

拨打了 120，等 120 过程中孙德奎面部朝下、头部向北，腿

脚向南慢慢趴到地上。4 时 11分，120 救护车赶到事故现场，

刘云刚随120救护车将孙德奎送至中铁十二局集团中心医院。

7 日 11 时许，在感觉孙德奎出现生命垂危迹象，刘云刚便打

车回到钢材市场 D 区商铺货场汽车旁，并于 12时 12 分拨打

了 110报警，14 时许通知了金鑫运输公司法人吴金栋。区应

急局接事故信息后，立即与东社派出所、东社街办相关人员

赶往事故现场进行核实，在经医院落实孙德奎已死亡后，对

事故相关单位和作业现场采取了以下措施：1、立即停止该

公司一切作业行为，对现场周围布置警戒、封锁，保护事发

现场，设专人看管。2、做好死者家属安抚和善后工作。3、

相关单位要立即开展安全大检查，进行隐患排查。4、相关

7

人员不许外出，配合事故调查。同时区应急局向市应急局和

万柏林区委、区政府进行了上报，同时录入国家事故直报系

统，随后成立事故调查组开展事故调查工作。

2.医疗救治及善后情况

孙德奎入院后初步诊断：双侧多发肋骨骨折；双肺挫裂

伤伴创伤性湿肺；胸椎骨折；左胫腓骨骨折。11 月 7 日 12

时 06 分，中铁十二局集团中心医院急诊医院全力抢救无效

宣告孙德奎死亡，并于当日为孙德奎家属开具居民死亡医学

证明（推断）书，死亡原因：创伤性湿肺，创伤性休克。

11 月 13 日，太原市公安局万柏林分局刑事侦查大队委

托太原市万柏林区公安局司法鉴定中心出具鉴定文书：（万）

公（司）鉴（尸）字【2023】11 号，鉴定意见：孙德奎符合

钝性外力作用致多脏器损伤引起失血性休克死亡。

11 月9 日，恒帅盛旺公司已先行与死者家属达成赔偿和

解协议，善后工作顺利完成，未对社会稳定造成影响。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

（二）直接经济损失

该起事故造成 1 人死亡。死者：孙德奎，男，47 岁；身

份证号码：12022319******3314；户籍地：天津市静海县

唐官屯镇曲庄村团结路南 10 排 12 号；生前系金鑫运输公司

司机刘云刚临时雇佣人员。

8

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-86）的有关规定，核定该事故造成的直接经济损

失约 300 万元。

（三）事故类别

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对

事故的分类，本次事故类别为物体打击事故。

（四）事故应急处置评估

本起事故应急处置及时，指挥有效，处置方法得当，未造

成次生事故，现场有害因素未对外界产生影响，应急处置总

体有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.汽车司机孙德奎在货场卸货过程中，冒险进入存在物

体掉落风险的钢管货物装卸区域参与卸货作业，过程中麻痹

大意，对可能造成的风险没有预判，未及时远离危险区域，

捡拾捆绑用的钢丝绳时被滚落的圆钢管砸中背部，造成多脏

器损伤经抢救无效死亡，是导致本起事故发生的直接原因。

2.恒帅盛旺公司装卸工邸完计，在汽车马槽上进行装卸

作业时不慎踩空碰到最上层的圆钢管，致使运输途中捆绑的

钢丝绳已解开，本就出现松动的圆钢管受外力后滚落，是导

致本起事故发生的又一直接原因。

9

（二）间接原因

1.冀 J3K033汽车拉运的 67 根钢管未进行绑扎，司机刘

云刚对超出汽车马槽部分钢管未安装插杠防护。

2.邸完计无特种作业操作证（起重指挥证），未通过公

司揽私活进行卸货作业，凌晨视线不佳。

3.恒帅盛旺公司、奇天瑞公司安全管理责任不落实，安

全管理制度执行走过场，对现场安全生产状况监督检查不到

位，未能制止夜间卸货过程中存在的安全隐患。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究责任人员

1.孙德奎：男，47 岁，系金鑫运输公司司机，冒险进入

存在物体掉落风险的钢管货物装卸区域参与卸货作业，过程

中麻痹大意，对可能造成的风险没有预判，未及时远离危险

区域，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十

七条规定，对事故的发生负有直接责任，依照刑法有关规定

应追究其刑事责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2.邸完计：男，55 岁，系恒帅盛旺公司装卸工，未经从

业人员安全教育培训，未取得特种作业操作证从事吊装作业，

未对作业现场危险有害因素进行有效辨识，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条规

定，对事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建

议依照刑法的有关规定追究其刑事责任。

10

3.刘云刚：男，49 岁，系金鑫运输公司司机，未对作业

现场危险有害因素进行有效辨识，对同事违章违规冒险作业

的行为未尽到提醒、告知义务，其行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第五十七条、第五十八条规定，对事故的

发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第

一百零七条的规定，建议金鑫运输公司解除与刘云刚的挂靠

关系。

4.李海平，男，40 岁，系恒帅盛旺公司装卸工，未通过

公司揽私活进行卸货作业，未经从业人员安全教育培训，其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第

五十八条规定，对事故的发生负有次要责任，依据《中华人

民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议恒帅盛旺

公司解除与李海平的劳动合同。

5.张鹏，男，36 岁，系恒帅盛旺公司 D 区库管员，对本

应归其保管的龙门吊遥控器失管，擅自安排对事故车辆所拉

钢材进行卸货，导致事故现场破坏，其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第五十九条规定，对事故的发生负有

管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七

条的规定，建议恒帅盛旺公司依照公司内部规定给予相应处

分，并将处理结果报区应急局备案。

6.杨玉柱：男，59 岁，系恒帅盛旺公司指定的现场负责

人，实施本单位安全生产教育和培训不到位；督促、检查本

单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

11

（三）、（五）款之规定，对事故的发生负有重要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款的规

定，建议由区应急管理局对杨玉柱处上一年年收入（2022 年

捌万贰仟柒佰贰拾伍元捌角肆分）百分之二十计壹万陆仟伍

佰肆拾伍元壹角的罚款。

7. 张恒帅：男，56 岁，系恒帅盛旺公司实际控制人，未

能认真履行安全生产第一责任人的工作职责，实施本单位安

全生产教育和培训不到位；督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患不到位。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）款

之规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民

共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，建议由区应

急管理局对张恒帅处上一年年收入（2022 年柒万贰仟元整）

百分之四十计贰万捌仟捌佰元的罚款。

8.李润平：男，63 岁，系奇天瑞公司现场负责人，主管

安全工作，督促、检查本单位的安全生产工作不力；负责人

安全管理证照逾期；日常监督检查流于形式。其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)、（五）、

（六）款之规定，对事故发生负重要领导责任。依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十四条第（二）款的规定，责

成奇天瑞公司给予李润平撤职处分，并解除与其的劳动合同。

（二）建议追究责任单位

1.太原市恒帅盛旺商贸有限公司对从业人员安全教育

培训不到位，未能制止和纠正违反操作规程的行为，长期安

12

排未取得特种作业操作证人员从事装卸作业，其行为违反

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十八条、

第三十条的规定，对本起事故的发生负有主要责任，依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)款的规定，

结合省应急厅编制的《适用<中华人民共和国安全生产法>行

政处罚自由裁量基准（试行）》,建议由区应急管理局给予

太原市恒帅盛旺商贸有限公司行政罚款叁拾伍万元。

2.太原市奇天瑞商贸有限公司对各商户疏于监管，安全

管理存在较大漏洞，安全管理责任和压力逐级衰减，安全负

责人和管理人员证照逾期，安全生产投入严重不足，其行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第四十

六条、第四十九条的规定，对事故的发生负有一定责任。建

议责成山西旭日东昇商贸有限公司（东社村集体企业）解除

与太原市奇天瑞商贸有限公司的土地租赁协议。

3.东社街办对所辖区域内大型市场监管不力，未能深入

落实区安委办要求做好安全隐患大排查大整治文件精神，建

议由区安全生产委员会办公室对东社街办行政主要领导进

行安全约谈，对东社街道办事处挂“黄牌”警告。

13

六、事故整改和防范措施

要认真学习和贯彻落实习近平总书记关于安全生产一

系列重要指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，坚持底

线思维和红线意识，进一步压实责任，以最严厉的措施强化

安全综合治理和其他领域安全生产专项整治，把防控化解全

过程安全风险作为安全生产第一重点抓紧抓好，坚决遏制各

类安全生产事故发生，坚决守住安全红线。

（一）严抓安全管理

1.各方要明确各自安全职责，签订安全生产管理协议，

杜绝出现安全管理漏洞。

2.应监督从业人员按照使用规定正确佩戴安全防护用

品，禁止不正确使用而进行违规冒险作业。

3.应建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，

并严格执行落实。

（二）压实“三管三必须”安全生产责任

东社街办要进一步压实“三管三必须”安全生产责任，

认真吸取事故教训，开展辖区内大型市场、商户的安全大检

查大排查，杜绝类似事故发生。

（三）汲取事故教训，开展重大事故隐患大排查大整治

专项行动

区应急、城管、市场、商务等部门要汲取事故教训，按

照区安委办下发的文件要求，根据各自安全职责立即开展重

大事故隐患大排查大整治专项行动，确保全区安全稳定。