# 小店区山西金地安居物业发展有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查报告

来源：太原市小店区人民政府　太原市小店区·事故调查

原文链接：http://www.tyxd.gov.cn/bmdt222222222222222222222222222222222/20260721/30310375.html

发布时间：2026-07-21　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

小店区山西金地安居物业发展有限公司

“4·20”一般高处坠落事故调查报告

小店区政府事故调查组

二〇二六年六月

目录

开篇和事故性质认定.......................................1

一、事故基本情况.........................................1

（一）事故经过...........................................1

（二）相关单位基本情况...................................2

（三）合同签订情况.......................................3

二、事故应急处置及评估情况...............................4

（一）应急处置情况.......................................4

（二）评估情况...........................................4

三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况.....................4

四、现场勘查及原因分析...................................5

（一）现场勘查...........................................5

（二）直接原因...........................................7

（三）间接原因...........................................7

五、对有关责任单位和人员的处理意见.......................7

（一）对有关责任人的处理意见.............................7

（二）对事故有关责任单位的处理意见.......................8

（三）其他处理建议.......................................9

六、事故整改和防范措施...................................9

—1—

小店区山西金地安居物业发展有限公司

“4·20”一般高处坠落事故调查报告

开篇和事故性质认定

2026 年 4 月20 日 18时 30 分许，太原市小店区北营街道长

风上院小区 1 号楼，山西金地安居物业发展有限公司在组织楼顶

消防水箱物料吊运作业时，发生一起一般高处坠落生产安全责任

事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 116万元。

4 月 23 日，小店区人民政府依据《中华人民共和国安全生

产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第

493 号）等有关法律法规规定，成立小店区山西金地安居物业发

展有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查组，区政府分管领

导担任组长，成员由区应急局、公安小店分局、区总工会、区住

建局、区房产中心、北营街道办事处组成。同时调查组聘请3 名

专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、

技术咨询等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情

况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范

建议。经调查组认定，该起事故是一起因起重设备配重设置不符

合安全要求、作业人员违规超载吊装作业导致的一般高处坠落生

产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故经过

—2—

2026 年 3 月31 日，北营街道办事处南坪头社区向山西金地

安居物业发展有限公司（以下简称“金地物业”）下发《关于消

防设施设备及管理的通知》，要求该公司于 4 月 30 日前完成小

区消防隐患自查自改工作。金地物业在先前排查中发现 1 号楼楼

顶消防水系统存在异常，宋某平根据通知要求，决定自行组织开

展消防水系统维修作业，包含消防泵、稳压管及消防水箱更换作

业。

4 月 20 日上午，消防水箱物料运抵后，因联系的吊车臂长

不足，无法将物料吊运至 17 层楼顶，且后续吊车当日无法到场。

宋某平经朋友介绍，由薛某生承揽该吊运业务，费用 1600 元。

14 时，薛某生带领工人严永生并自带起重设备到达现场，

宋某平安排刘某务、秦某清、赵某平 3 名职工配合。薛某生指挥

将楼顶原有 4 袋沙袋（每袋 40KG）作为配重压在起重设备末端，

未进行固定。

16 时许作业开始，薛某生在楼顶遥控操作起重设备，地面

刘某务、秦某清、赵某平、严永生 4 人负责捆绑物料及斜拉防刮

蹭。作业期间先后完成 4 次吊运，吊运物品依次为稳压罐、消防

泵、支架及部分水箱板。

18 时30 分，作业人员展开末次（第 5 次）吊运，此次吊运

的物料为 7 块水箱板及 1 个底座，总重量约 500斤以上。当物料

吊运至三层附属楼层平台附近时，突然下坠 1-2米，起重设备配

重被拽起，整机随即倾覆，拖拽薛某生坠落至三层平台。18 时

45 分左右，经 120急救人员现场确认，薛某生已无生命体征。

（二）相关单位基本情况

—3—

1.山西金地安居物业发展有限公司，法定代表人：宋某平，

统一社会信用代码：911401************，注册资本：100 万元

整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2013

年 7 月 19 日，注册地址：太原市小店区金峰路长风上院办公楼

二层 202 室，经营范围：物业管理；家政服务；管道维修；房屋

租赁；供暖服务；房地产经纪服务；房地产中介服务；建设工程：

设计、施工；建筑装饰工程；室内装饰装修；园林绿化工程；电

力工程；电力供应：售电业务；水电暖安装；工程机械设备维修

及保养；机动车维修；汽车美容、保养。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司是长风上院小区物业服务单位，未向房产部门备案，

负责小区住宅楼运维，在事故中负责向 1 号楼（17 层，含 3 层

附属楼）楼顶吊运消防水箱安装物料。法定代表人全面负责小区

管理及本次消防水箱物料吊运更换作业。

2.薛某生，本次作业承揽人，名下无注册企业，仅持有高处

作业证（有效期自 2025 年 1 月23 日至 2031 年 1 月22 日），承

揽此次物料吊装工作。其临时雇佣严永生参与作业，工资按日结

算，标准为 300—400 元，双方未签订劳动合同。

（三）合同签订及作业组织情况

2026 年 3 月28 日，南坪头社区向金地物业下达《消防设施

设备及管理的通知》，要求该物业公司依据消防相关规定开展自

查自改工作，重点排查消防水系统、楼道灭火器、电动车飞线充

电、电动车入户问题，以及安全疏散通道和应急灯等情况，并需

于 4 月 30 日前完成。金地物业先前在日常巡查排查中已发现 1

—4—

号楼楼顶的消防水箱存在破损问题，结合社区下达的通知要求，

宋某平决定自行组织实施消防水箱更换工作。

2.4 月 20 日，山西金地安居物业发展有限公司与薛某生签

订《上料承包协议》，将小区消防物料吊运相关全部作业承包给

薛某生，合同约定由其自负安全、质量、工期、风险及责任，承

包价款为 1600 元整。作业前双方签订了《高空作业安全技术交

底书》，明确要求做好个人防护、严格执行高空作业规范等内容。

该物业公司仅核验了薛某生高处作业证，未核查其有关作业资质。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员立即撤离，秦某清电话报告宋某平，

严永生与刘某务随即前往楼顶查看，确认薛某生坠落在 3 层平台

后，严永生电话联系其亲属。18时 35 分，现场人员拨打120急

救电话，18 时 45 分，120 医护人员到场后确认薛某生已无生命

体征。随后，公安、消防、街道及社区工作人员相继赶到现场开

展应急处置工作。

（二）评估情况

事故发生后，小店区政府立即组织公安、消防、应急等部门

赶赴现场，统筹开展救援及善后处置工作。公安部门开展现场勘

查与证据固定；社区及街道办工作人员积极协助协调善后事宜。

该事故未引发信访、舆情等问题，也未对环境造成影响或产生其

他不良社会后果。

三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况

事故发生后，北营街道办事处督促落实善后工作。北营街道

—5—

办事处、南平头社区、金地物业等相关单位主动对接死亡人员家

属，积极妥善处理善后工作，于 4 月 21 日与死者家属达成赔偿

协议。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）

统计要求，核定事故造成的直接经济损失为116万元。

四、现场勘查及原因分析

（一）现场勘查

1.事故地点位于太原市小店区长风上院小区 1 号主楼，该楼

为高层居民住宅楼，高度为 17 层，楼体底部 1-3层为配套商业

裙楼结构，3 层裙楼顶面与主楼之间形成宽度约为 6 米的水泥平

台。主楼楼顶为防水混凝土地面，四周砌筑 800cm 高的钢筋混凝

土女儿墙。

（事故主楼现场图）（起重设备及人员掉落位置）

姓名 性别 年龄 身份证号 户籍 伤亡情况

薛某生 男 53 142326********1413 山西临县 死亡

坠落处

三层平台落地点

三层平台落地点

—6—

2.事发作业使用的起重设备架设在 17 层屋面女儿墙内侧边

缘，吊臂向外悬挑越过女儿墙，正下方垂直对应 3 层裙楼平台，

作业面未设置高空作业警戒围挡及临边防护栏杆，也未划定吊装

危险作业警戒区。

（起重设备架设现场）

3.现场起重设备刹车装置使用 25×25mm 的角钢进行改动作

为刹车装置架体，刹车手把及拉线处存在改动情况。

（事故现场起重设备）

设备、人员坠落处

设备、人员坠落部位

—7—

经现场勘查，本次使用的起重设备违反《建筑施工工具式脚

手架安全技术规范》（JGJ202-2010）多项强制性条款：一是违

反第 5.4.9 条，悬挑横梁未按要求设置前高后低的抗倾覆仰角，

吊臂呈水平状态安装，结构稳定性先天不足；二是违反第 5.4.10

条，配重重量未执行设备设计标准，实际配重仅 160kg，与理论

测算所需 558.85kg 差距巨大，且配重件未采取捆绑、限位等防

移动措施；三是整机抗倾覆安全系数小于规范要求的2 倍，不满

足悬挑起重设备抗倾覆基本条件。加之现场超载吊装，进一步放

大倾覆力矩，最终造成设备倾覆、人员坠落事故。

（二）直接原因

作业实施人薛某生仅持有高处安装、维护、拆除特种作业操

作证，本次吊装作业未编制专项吊装施工方案，仅凭个人经验设

置配重且未进行固定，实际配重重量达不到设备抗倾覆设计要求，

违反了《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）

多项强制性条款，同时超载吊装荷载超出设备安全承载极限，最

终导致起重设备倾覆拖拽薛某生一起坠落，是此次事故发生的直

接原因。

（三）间接原因

山西金地安居物业发展有限公司未严格落实安全生产主体

责任，作业期间，未设置专人现场安全监护，未能及时发现并制

止设备使用、配重设置、超载吊装、安全防护缺失等各类违章行

为，致使安全隐患持续存在并最终引发事故。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

—8—

（一）对有关责任人的处理意见

1.薛某生（死者），男，53岁，身份证号:142326********1413.

山西省临县人，作为作业的直接实施者，本次作业无专项施工方

案，配重设置、固定及吊装荷载均不符合安全技术规范要求，多

项违章作业叠加引发设备倾覆事故，是事故的直接责任人。鉴于

其在事故中死亡，建议对其免予追究相关责任。

2.宋某平，男，56 岁，群众，身份证号：142128********8550，

山西省朔州市人。作为金地物业法定代表人及本次作业直接管理

者，疏于现场安全管理，未发现和制止作业现场的违规行为，对

事故负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十一条第五款

①

之规定，建议由小店区应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律

法规给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理意见

3.山西金地安居物业发展有限公司，安全生产主体责任落实

不到位，将项目发包给个人，对作业期间的安全监护不到位和对

现场安全防护有关措施把关不严，对本次事故负主要责任。违反

了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条

②

之规定，导致事

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负

有下列职责:：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）

组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和

培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和

隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及

国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，

确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

—9—

故发生。建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

产法》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规给予行政处罚。

（三）其他处理建议

4.太原市小店区北营街道南坪头社区，协助北区营街办开展

物业管理活动，在下达《消防设施设备及管理的通知》通知后,4

月 7 日，金地物业向社区上报了消防整改方案（未明确施工时间），

但是南坪头社区对后续的整改落实情况没有及时跟进，未让企业

上报具体施工时间，施工过程中存在的安全隐患问题未能发现。

仅依靠社区网格员对辖区进行日常的安全巡查。事故当天网格员

对长风上院小区共巡查3次(具体为上午9时17分在2号楼附近、

11 时 22分在 6 号楼和 8 号楼附近、下午 14时 35 分在 1 号楼附

近)。实际物业组织吊运作业为 16 时左右开展，当天的施工作业

情况未向社区报备。事故发生后，社区工作人员第一时间赶赴现

场处置、安抚家属并配合善后。建议南坪头社区向北营街道办事

处作出深刻书面检查，并报事故调查组备案。

5.太原市小店区北营街道办事处，经调查，该街道办事处今

年以来通过会议部署、专项培训等方式压实辖区安全管理责任，

督促社区开展隐患排查整治，将该物业单位纳入日常监管范围，

对巡查发现的问题进行了现场纠正和安全提醒。能够按照相应职

责展开检查督导工作，建议下一步工作中继续按照职责进一步加

强检查督导，强化企业主体责任，防止类似的事故再次发生。

六、事故整改和防范措施

（一）压实物业安全生产主体责任。全面排查物业零星工程、

—10—

高空作业、动火动电等环节，加强对作业人员的安全教育培训，

作业前应组织高处作业、吊装作业等危险作业的安全知识和操作

规程培训，增强作业人员安全意识和操作技能，严格执行特殊作

业管理制度。

（二）强化高空及吊装作业安全管控。北营街道办事处要以

本次事故为警示，结合辖区企业行业特点，开展针对性的安全生

产隐患排查工作，认真抓好高空、动火、有限空间等特殊作业的

督导管理。

（三）加大监督巡查力度，严厉打击违法行为。加大对小产

权小区、物业零星施工的巡查频次与深度，强化宣传指导，严厉

打击非法违法行为。