# 娄烦静游太原市康培园林绿化工程有限公司“6.6”一般坍塌事故调查报告

来源：娄烦县人民政府　太原市娄烦县·事故调查

原文链接：http://www.sxlf.gov.cn/tzgg/20250226/30198725.html

发布时间：2025-02-26　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

娄烦静游太原市康培园林绿化工程有限公司

“6.6”一般坍塌事故调查报告

2023 年6 月 6 日 9 时30 分许，太原市康培园林绿化工程有

限公司在娄烦县静游镇下静游村背坡咀不稳定斜坡应急处置削

坡工程中发生坍塌事故，造成 1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报

告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律、法规

规定，经娄烦县政府批准成立事故调查组，依法进行了调查，

提出处理意见并经县政府批准同意，现将事故调查情况公示如

下：

一、事故发生经过

2023 年 6 月6 日上午 7 时许，太原市康培园林绿化工程有

限公司削坡工程项目部机械管理员李某和挖掘机司机李某某、

郝某、吕某进入施工现场，检查机械状况，7 时 20 分许，施工

单位安全员安某到达现场，与机械管理员李某一起对施工现场及

周边进行安全巡查，二人巡查后未发现异常情况。7 时 40 分李

某安排三台挖掘机和一辆拉土车进入工地开始施工。9 时 30 分

许，项目负责人贾某到达现场，与安某、李某一起巡查施工进

度及现场安全状况，贾某发现 1192m-1200m 标高之间有一道断

裂线，并有小土块掉落，预计有滑坡风险，即让李某赶紧撤离

施工人员，李某用对讲机指挥挖掘机司机及拉土车紧急撤离。

2

当时施工现场削坡作业点平台上共有三台挖掘机，一台刷坡（李

某某，在北），一台施工（郝某，在南），吕某（死者）驾驶

的挖掘机处于李某某、郝某俩者挖掘机之间。南、北方向两台

挖掘机听到指令分别顺台阶向南、北两翼撤离，处于中间的挖

掘机及司机吕某在撤离过程中被坍塌的山体掩埋。

事故发生后，项目负责人贾某立即组织现场人员进行救援。

现场人员通过掐人中、呼喊等方式进行施救，见吕某无反应，

贾某拨打 120 电话求救。为缩短救治时间，贾某和 120 救护车

约定，他们开车往医院方向走，120救护车往事发地走，两车在

中途相遇，120 急救人员对伤者吕某进行一系列急救处置后，发

现伤者已无生命体征，医务人员宣布死亡。

二、事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，调

查组结合事故情节认定：娄烦静游太原市康培园林绿化工程有

限公司“6.6”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

三、处理结果

1.吕某，男，37 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限

公司挖掘机司机，经综合分析，对事故的发生负有直接责任，

因已死亡不予追究。

2.安某，男，35 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限

公司削坡工程项目安全员，对事故的发生负有主要责任。依据

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行了处罚。

3

3.李某，男，51 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限

公司削坡工程项目机械管理员，对事故的发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行了处

罚。

4.贾某，男，41岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限

公司削坡工程项目主要负责人，对事故的发生负有领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五对其进行了处罚。

事故发生后，未及时上报，依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十条第一、二款对其进行了处罚。

5.郝某，男，64岁，群众，山西鑫昌工程项目管理有限公

司总监代表，专业监理工程师，对事故的发生负有监理责任。

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条对其进行

了处罚。

6.太原市康培园林绿化工程有限公司，作为施工单位，安

全责任压的不实，对施工项目部督促指导不到位，管理不到位。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条对其进行

了处罚。

7.山西鑫昌工程项目管理有限公司，对高边坡施工作业的

危险认识不足，对施工作业过程中的边坡监测及检查监理不到

位，现场监理人员未能及时发现隐患，责令其向静游镇人民政

府作出深刻书面检查。

8.静游镇人民政府，在工程发包过程中对下静游村背坡咀

4

不稳定斜坡应急处置削坡工程施工作业危险认识不足，对现场

安全工作以包代管，完全依托监理公司负责现场安全工作，未

派专人进行现场监管，鉴于在事故善后处理中积极督促康培公

司主动消除不良社会影响，责令静游镇政府向县政府做出书面

检查。